ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОСКРЕСЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЗАРИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Пояснительная записка

Заказчик: Администрация Заринского района Алтайского края

Муниципальный контракт: № 23 от 18 апреля 2016 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта:

_______________ Садакова Г.А.

2016 г.

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	Г. А. Садакова

Гл. архитектор	В. Ю. Виниченко

Инженер-землеустроитель	И.В. Денисова

Инженер по электроснабжению	                                        Н. А. Сытдикова

Инженер по водоснабжению и водоотведению                     Т. П. Леонова

Экономист по планированию                                                  А. Л. Денисов

Инженер по информационным технологиям                         А. А. Рощик

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Обоснование проектных решений |  |  |
| ГП 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования Воскресенский сельсовет | 1: 25000 |
| ГП 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Воскресенка | 1: 5000 |
| ГП 3 | Карта генерального плана (основной чертеж) муниципального образования Воскресенский сельсовет | 1: 25000 |
| ГП 4 | Карта генерального плана (основной чертеж) с. Воскресенка | 1: 5000 |

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА	3

Общие положения. Цели и задачи проекта	5

1. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории мо ВОСКРЕСЕНский сельсовет	7

1.1 Общие сведения	7

1.2 Природные условия и ресурсы территории	8

1.2.1 Рельеф. Климатические условия	8

1.2.2 Водные ресурсы	8

1.2.3 Растительные ресурсы и животный мир	8

1.2.4 Культурно-исторические ресурсы	8

1.2.5 Геологическое строение и минеральные ресурсы	9

1.2.6 Почвенные и земельные ресурсы	9

1.3 Социально-экономическое положение муниципального образования Воскресенский сельсовет	11

1.3.1 Демографическая характеристика и прогноз численности населения	11

1.3.2 Жилищный фонд	14

1.3.3 Социальная сфера	14

1.3.4 Сельское хозяйство и производственная сфера	15

1.4 Транспортная инфраструктура	16

1.5 Инженерная инфраструктура	16

1.5.1 Энергоснабжение	16

1.5.2 Водоснабжение и водоотведение	23

1.5.3 Теплоснабжение	24

1.5.4 Газоснабжение	25

1.5.5 Электросвязь и проводное вещание	25

1.6 Экологическое состояние территории	25

1.7 Объекты специального назначения	26

1.8 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций	26

2. Обоснование предложений по территориальному планированию мо воскресенский сельсовет	28

2.1 Существующая организация территории муниципального образования	28

2.2 Ограничения градостроительного развития территории населенного пункта	29

2.3. Функциональное зонирование территории	29

2.4 Планировочная организация территории МО Воскресенский сельсовет	31

2.5 Предложения по изменению границ территорий и земель	33

2.6 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории МО Воскресенский сельсовет	33

2.6.1 Жилищная сфера	33

2.6.2 Объекты социального значения	34

2.6.3 Производственная сфера	35

2.6.4 Объекты рекреационного назначения	37

2.6.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	37

2.7 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	38

2.8 Инженерная подготовка территории	58

2.9 Зоны с особыми условиями использования территории, мероприятия по охране окружающей среды	58

2.10 Мероприятия по размещению объектов специального назначения	69

2.11 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций	69

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	71

- Общие положения. Цели и задачи проекта

Генеральный план Муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края (далее МО Воскресенский сельсовет, муниципальное образование)  разработан в 2016 г. ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Заринского района Алтайского края (далее Администрация района) на основании Муниципального контракта № 23 от 18 апреля 2016 г. и в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами:

– Градостроительным кодексом РФ (с изменениями);

– Земельным Кодексом РФ (с изменениями);

– Лесным кодексом РФ (с изменениями);

– Водным кодексом РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ (далее – «Водный кодекс») с изменениями от 31.10.2016;

– Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

– Федеральным законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03. 1995 г. № 33-ФЗ;

– Федеральным законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ;

– Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244;

– Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 14.10.2009 г. №431(в редакции);

– СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

– СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– другой нормативной, градостроительной, технической документацией.

В основу разработки генерального плана положены следующие исходные данные:

1. Техническое задание на разработку проекта Генерального плана МО Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края.

2. Планово-картографический материал на Заринский район масштаба 1:25000 изготовленный в 1990 г. по материалам дешифрирования 1989 г.

3. Ортофотоплан на территорию с. Воскресенка 1:2000.

4. Программа социально-экономического развития МО Воскресенский сельсовет.

5. Данные о трудовых ресурсах и демографическом составе населения, инвентаризационные данные по жилищному фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях с. Воскресенка, о состоянии инженерного оборудования застройки, которые были предоставлены службами Администрации сельсовета.

Целью работы является разработка генерального плана МО Воскресенский сельсовет в соответствии с федеральным и краевым законодательством, формирование ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории сельского совета.

Основной задачей проекта является подготовка предложений по следующим вопросам:

– выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования;

– определение направлений развития территории тории муниципального образования;

– установление функционального назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной транспортной и социальной инфраструктур;

– определение территорий для жилищного строительства, развития производственных территорий, системы (объектов) обслуживания населения;

– определение местоположения и основных характеристик объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального образования;

– установление градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории;

– определение мероприятий по установлению зон различного функционального назначения; установлению границ населенного пункта, развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктуры, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последовательности их выполнения.

Генеральным планом определены следующие сроки реализации:

- первая очередь - 2016 - 2025 гг.;

- расчетный срок - 2026 - 2035 гг.

- 1. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории мо ВОСКРЕСЕНский сельсовет

- 1.1 Общие сведения

Муниципальное образование Воскресенский сельсовет расположено в северо-западной части Заринского района (рис. 1). На территории муниципального образования расположен один населенный пункт с. Воскресенка.

Границы муниципального образования утверждены Законом Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края «О статусе и границах муниципальных и административно- территориальных образований Заринского района Алтайского края»». Закон принят Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 28 февраля 2008 года N 137.

На севере МО Воскресенский сельсовет граничит с территорией Залесовского района, на востоке с МО Хмелевский сельсовет и МО Яновский сельсовет, на юге и западе с МО Новозыряновский сельсовет.

Рис. 1. Местоположение муниципального образования

Село Воскресенка расположено в 140 км от краевого центра г. Барнаула и в 30 км от г. Заринска. Связь с районным центром осуществляется по автомобильной дороге муниципального значения «Подъезд к с. Воскресенка», далее по автомобильной дороге регионального значения «Мартыново-Тогул-Залесово».

Общая площадь МО Воскресенский сельсовет 10,3 тыс. га, что составляет 2 % от территории Заринского района.

Село Воскресенка образовано в конце 18 века на реке Татарка среди лесов. Жители занимались земледелием и животноводством, заготавливали дары природы (ягоды, грибы), охотились.

- 1.2 Природные условия и ресурсы территории

- 1.2.1 Рельеф. Климатические условия

По агроклиматическому районированию Алтайского края территория муниципального образования расположена в умеренно теплом, увлажненном подрайоне. Климат резко-континентальный, средняя температура января -17,7, средняя температура июля +19,7, среднегодовое количество осадков 479 мм, преобладающее направление ветров юго-западное и северо-восточное, глубина промерзания грунтов 2 м.

Территория сельсовета расположена на Предсалаирской равнине и предгорьях Салаира и представляет собой увалистую равнину с абсолютными отметками 200-355 м. Территория расчленена логами, лощинами, ручьями и мелкими реками. Наибольшей крутизной отличаются склоны к рекам и ручьям.

- 1.2.2 Водные ресурсы

На территории муниципального образования основным источником водных ресурсов является река Татарка, протекающая с севера на юг и впадающая в р. Чумыш. Берега р. Татарка не высокие, вода пресная, течение реки спокойное, глубина реки в паводок до 2 метров, в засушливый период менее метра. Правые притоки р. Татарка: р. Мостовая, р. Березовка, р. Кониха; левые притоки: р. Алешиха, р. Калманка. Длина притоков до 10 км, в засушливые годы частично пересыхают.

Грунтовые воды в зависимости от элементов рельефа находятся на различной глубине. В пойменной части реки 2-4 м, на возвышенностях более 5 м.

- 1.2.3 Растительные ресурсы и животный мир

Лесная растительность муниципального образования представлена березой,  осиной, сосной, различными кустарниками. Растительный покров разнообразен, встречаются растения, занесенные в Красную книгу Алтайского края. Весной расцветают первоцветы, многочисленны дикорастущие лекарственные растения.

Разнообразие растительности и форм рельефа создают условия для развития животного мира. На территории муниципального образования обитают: заяц, волк, лиса, рябчик, тетерев, серая куропатка, белка и другие животные, множество мелких певчих и воробьиных птиц.

- 1.2.4 Культурно-исторические ресурсы

На территории муниципального образования расположены памятники, посвященные историческим событиям:

- «Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.)», принятый на государственную охрану постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94;

- «Братская могила борцов, погибших за власть Советов», принятый на государственную охрану решением  исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 №420.

В настоящее время на территории сельсовета выявлено место расположения памятника археологии Воскресенская Юрта (Астроблема). Местоположение памятника нанесено по архивным данным и требует корректировки, которая будет осуществляться при определении границ его территории на основании археологических полевых работ.

Следует подчеркнуть, что территория сельсовета, так же как и всего Заринского района обследована еще не достаточно. Необходимо дальнейшее изучение территории сельсовета для того, чтобы выявить новые археологические памятники и поставить их на государственный учет и государственную охрану, пока они окончательно не утрачены.

- 1.2.5 Геологическое строение и минеральные ресурсы

По тектоническому районированию территория муниципального образования находится в пределах Алтае-Саянской (Каледонская) складчатой области (Восточно-Салаирская и Центрально-Салаирская структурно-формационные зоны). Преобладают лёссовые породы с прослоями песков, дресвы, щебня, а так же суглинки с погребенными почвами, пески, гравий, галечники.

Существенное влияние на формирование инженерно-геологических условий территории оказывает интенсивная хозяйственная деятельность человека, которая часто способствует ускоренному развитию ряда неблагоприятных современных геологических процессов и явлений.

Геологическое строение территории муниципального образования определяет наличие месторождений полезных ископаемых. На территории сельсовета месторождений полезных ископаемых стоящих на государственном балансе запасов нет. В настоящее время пользование недрами осуществляется только для добычи питьевых подземных вод. Питьевые воды расположены в палеозойской водоносной зоне. Запасы подземных вод не достаточно изучены.

- 1.2.6 Почвенные и земельные ресурсы

Последнее почвенное и геоботаническое обследование земель муниципального образования было проведено в 1980 г. Алтайским филиалом института Запсибгипрозем в масштабе 1:25000.

Почвообразующие породы в районе расположения муниципального образования среднесуглинистые, глинистые и тяжелосуглинистые, по типу почв это серые лесные, темно-серые лесные, лугово-черноземные.

Границы муниципального образования определены по Закону о статусе и границах муниципальных образований Алтайского края.

На территории сельсовета имеются следующие категории земель: сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, лесного фонда.

К землям населенных пунктов относится территория с. Воскресенка.

К категории земель лесного фонда относятся земли Тягунского лесничества (Хмелевское и Сорокинское участковые лесничества). В основном это защитные и ценные леса. Разрешенный вид использования данных лесов: заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, осуществление рекреационной деятельности, выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, строительство, реконструкция, эксплуатация линий  электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и др. линейных объектов, осуществление религиозной деятельности.

Выводы

Анализ природных условий и ресурсов территории позволяет определить перспективные направления развития муниципального образования:

– наличие значительной площади земель пригодных для сельскохозяйственного производства является основным фактором для развития растениеводства и животноводства;

– сочетание благоприятных природных факторов (наличие водных и лесных ресурсов) способствует развитию объектов отдыха и туризма.

- 1.3 Социально-экономическое положение муниципального образования Воскресенский сельсовет

- 1.3.1 Демографическая характеристика и прогноз численности населения

Анализ демографической ситуации МО Воскресенский сельсовет и перспективы её изменения проводились на основе исходных данных, предоставленных специалистами Администрации сельсовета (табл. 1-3).

На начало 2016 г. численность населения муниципального образования  составила 386 человек. В трудоспособном возрасте находится 50 % от всего населения. Трудоспособное население в основном занято на сельскохозяйственных предприятиях, в бюджетных организациях (образование, медицина, культура) и торговле. Значительная часть трудоспособного населения работают за пределами муниципального образования.

Таблица 1

Демографические показатели по МО Воскресенский сельсовет на начало года

| Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (на начало года) – всего | чел. | 372 | 350 | 314 | 316 | 416 | 384 | 386 |
| - в том числе: моложе трудоспособного возраста | чел. | 52 | 56 | 54 | 52 | 58 | 60 | 60 |
| - в трудоспособном возрасте | чел. | 190 | 194 | 195 | 205 | 195 | 191 | 195 |
| - старше трудоспособного возраста | чел. | 130 | 100 | 65 | 59 | 163 | 133 | 131 |
| Дошкольники до 6 лет | чел. | 40 | 45 | 46 | 42 | 38 | 40 | 38 |
| Школьники всего | чел. | 53 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школьников 14-18 лет | чел. | 27 | 28 | 28 | 21 | 23 | 27 | 21 |
| Численность занятых в экономике | чел. | 112 | 115 | 113 | 114 | 115 | 115 | 115 |
| Численность зарегистрированных безработных | чел. | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Численность инвалидов | чел. | 20 | 19 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Число домохозяйств | чел. | 134 | 140 | 145 | 151 | 151 | 151 | 151 |

Таблица 2

Численность постоянного населения

| Расчетный год | Количество человек на начало года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | среднее за период |
| Всего по сельсовету | 365 | 512 | 379 | 382 | 370 | 372 | 350 | 314 | 316 | 416 | 384 | 386 | 379 |
| Родилось | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 10 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | - |
| Умерло | 11 | 7 | н/д | н/д | н/д | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | - |
| Прибыло | 27 | 18 | 17 | 16 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Убыло | 15 | 35 | 3 | 15 | 2 | 5 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |

Таблица 3

Распределение трудовых ресурсов по МО Воскресенский сельсовет

| № п/п | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трудовые ресурсы, всего | 283 | 198 | 199 |
| 2. | Экономически активное население | 227 | 160 | 157 |
| 2.1 | Занятое экономической деятельностью население | 211 | 160 | 157 |
|  | - работающие в сельских учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в органах власти и МВД | 33 | 34 | 32 |
|  | - работающие на районных предприятиях (юр. лицах) промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи | 64 | 49 | 49 |
|  | - работающие на предприятиях за пределами района (в том числе вахтовым методом) | 83 | 65 | 64 |
|  | - занимающиеся предпринимательской деятельностью - ИПБОЮЛ (включая наёмных работников) | 19 | 12 | 12 |
|  | - занятые ведением крестьянского (фермерского) хозяйства (включая наёмных работников) | 2 | 0 | 0 |
|  | - лица, занятые в домашнем хозяйстве производством товаров, услуг для реализации, включая работающих в личном подсобном хозяйстве, если эта работа является основной | 10 | 0 | 0 |
| 2.2 | Безработные по определению МОТ | 16 | 0 | 0 |
| 3. | Учащиеся (с 16 лет), обучающиеся очно, заочно в школе | 16 | 0 | 0 |
| 4. | Экономически неактивное население | 40 | 38 | 42 |

Прогноз численности населения муниципального образования до 2035 года произведён двумя методами на основе демографических показателей за 2009-2015 гг.

1вариант. Статистический метод

Расчет ведется с применением формулы (ф. 1).

Hp=Hф∗(1+П+М100)t,	      (1)

Где, Нр – численность населения на расчетный срок, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок, лет.

При сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем будет происходить снижение численности постоянно проживающего населения в с. Воскресенка.

2 вариант. Метод трудового баланса

Исходя из оптимистического варианта развития сельского поселения с учетом социально-экономической базы населенного пункта, проведен расчет численности населения методом трудового баланса.

Для расчета данным методом используется формула 2.

Hр =    А * 100   ,       (2)

Т-а-в-п+т-Б

Где, Hр –  численность населения на расчетный срок, человек;

А – абсолютная численность градообразующих кадров на перспективу;

Т – удельный вес населения в трудоспособном возрасте, 52-60%;

а – численность занятых в домашних и личных подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте, 12%;

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, 100% учащихся в средних специальных заведениях, ПТУ, и на дневных отделениях вузов (4%);

п – численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте, 1%;

т – численность работающих пенсионеров, 30-40% численности старшей возрастной группы (8%);

Б – численность обслуживающей группы населения, 25%.

На расчетный срок предполагается незначительное увеличение численности населения занятых в градообразующих отраслях экономики в 1,2 раза за счет:

– снижения миграционного оттока населения и создания благоприятных социальных условий проживания населения;

– развития предприятий малого и среднего бизнеса по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, лесопереработки и обслуживания населения.

Генеральным планом на расчетный срок численность населения принята 460 человек.

- 1.3.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд муниципального образования составляет 3,852 тыс. кв. м общей площади. Дома в основном одноэтажные одноквартирные деревянные или кирпичные. Жилье находится в частной собственности граждан.

Жилищный фонд частично благоустроен. Основная часть жилищного фонда оборудована газовыми плитами, центральным водоснабжением (70%). Централизованным теплоснабжением обеспечен объект образования.

В настоящее время в сельском поселении числится 151 домовладение, средний состав семьи 2,5 человека (постоянно проживающие).

Обеспеченность населения муниципального образования общей площадью жилья составляет 10 кв.м/чел.

Средняя плотность населения по муниципальному образованию – 3,7 чел/100 га. Норма отвода земельного участка под строительство индивидуального жилья: минимальная 0,05, максимальная 0,7 га.

Площадь земель под существующей жилой застройкой составляет 42,8 га.

- 1.3.3 Социальная сфера

Здравоохранение

Система здравоохранения муниципального образования представлена одним медицинским учреждением ФАП, расположенным на территории с. Воскресенка в здании школы. Аптечный пункт расположен в помещении ФАП. Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края установлены радиусы доступности медицинских учреждений. ФАП находится в пешеходной доступности для всех жителей села.

Образование

Одним из важных индикаторов развития социальной системы территории муниципального образования является образование.

В с. Воскресенка расположена средняя школа проектной вместимостью  100 мест. Число учащихся в 2015 г. составило 32 человека, количество преподавателей 8.

Детское дошкольное учреждение на момент разработки генерального плана не функционирует, существующая мощность детского сада 50 мест.

Мощность существующей школы в соответствии с приложением 8 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края удовлетворяет потребностям по количеству мест с учетом 100 % уровня охвата школьников.

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края установлены радиусы доступности учреждений общего образования для сельской местности. Радиус доступности школы покрывает 100 % жилой застройки.

Культура и спорт

На территории муниципального образования имеются объекты культурно-досугового назначения: сельский дом культуры на 200 мест и библиотека.

Объектов капитального строительства спортивного направления на территории села нет. Спортивная площадка расположена на территории школы.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Сфера торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на территории сельского поселения развита недостаточно.

Сеть объектов торговли насчитывает 3 торговые точки по продаже продовольственных и непродовольственных товаров (торговая площадь 104 м2). Две торговые точки имеют временное размещение.

Объекты общественного питания общедоступного типа отсутствуют, для учащихся организовано питание в школьной столовой. Объекты бытового обслуживания отсутствуют.

К организациям и учреждениям управления, кредитно-финансовым учреждениям и предприятиям связи относятся: администрация Воскресенского сельсовета, почтовое отделение, опорный пункт полиции.

К учреждениям и объектам жилищно-коммунального хозяйства относятся кладбище традиционного захоронения.

Полный список предприятий и учреждений приведен на схемах современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования и населенного пункта.

- 1.3.4 Сельское хозяйство и производственная сфера

Сельскохозяйственным производством на территории муниципального образования занимается СПК «Путь Победы». Основным видом хозяйственной деятельности предприятия являются производство зерновых культур, кормовых культур, молока и мяса.

Поголовье скота, содержащегося на личном подворье у населения, следующее: 6 голов лошадей, 352 голов КРС, 112 голов овец и коз, около 360 голов свиней, 205 кроликов и 650 голов птицы.

Объекты производственного назначения связаны в основном с производством сельскохозяйственной продукции: зерноток, стоянки и гаражи сельскохозяйственной техники, мастерские, склады сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственные угодья на территории муниципального образования достаточно освоены, дальнейшее развитие сельского хозяйства в значительной степени будет зависеть от уровня интенсивности использования имеющихся угодий, расширения производства и рынка сбыта, строительства предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Малый бизнес на территории сельского поселения развит не достаточно. Основная деятельность предприятий малого бизнеса это торговля. На территории села имеется пилорама.

Выводы

Анализируя социально-экономическое положение МО Воскресенский сельсовет можно сделать следующие выводы:

– численность населения за последние годы снизилась;

– жилищный фонд не достаточно благоустроен;

– недостаточно объектов торговли;

– предприятия малого бизнеса заняты в основном торговой деятельностью, нет предприятий оказывающих бытовые услуги.

В то же время имеется ряд факторов способствующих развитию территории:

– наличие сельскохозяйственных угодий способствует развитию сельскохозяйственного производства и организации предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;

– наличие лесных и водных ресурсов является благоприятным фактором для развития лесопереработки, туризма.

Дальнейшее развитие муниципального образования возможно при наиболее полном использовании потенциала и ресурсов территории с привлечением инвестиционных средств в различные отрасли экономики.

- 1.4 Транспортная инфраструктура

Населенный пункт связан с районным и краевым центром автомобильной  дорогой межмуниципального значения «Подъезд к с. Воскресенка», которая составляет основу транспортного каркаса муниципального образования.

Пассажирские перевозки от районного центра до с. Воскресенка не осуществляются.

На территории сельсовета нет специализированных автотранспортных предприятий и гаражных кооперативов. Предприятия хранят автотранспорт на своих территориях в закрытых гаражах и на открытых площадках. Индивидуальный автотранспорт содержится в основном в гаражах расположенных на приусадебных участках индивидуальной жилой застройки.

Анализ современного состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования выявил как положительные, так и отрицательные ее стороны:

– доступная транспортная связь с краевым и районным центром, а так же соседними сельскими поселениями, в то же время требуется ремонт автодороги «Подъезд к с. Воскресенка»;

– на момент разработки проекта большая часть улиц имеет грунтовое покрытие, требуется реконструкция дорог;

– на территории сельсовета нет объектов обслуживания автотранспорта (АЗС, СТО).

- 1.5 Инженерная инфраструктура

- 1.5.1 Энергоснабжение

Анализ существующего состояния системы электроснабжения Муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края в границах с. Воскресенка произведен на основании:

- карты современного использования и комплексной оценки территории с. Воскресенка в масштабе 1:5000;

-  материалов по геологическому строению и рельефу местности;

- характеристики жилищного фонда, зданий общественного назначения и объектов производственной  сферы села Воскресенка;

- данных о современном состоянии системы электроснабжения МО Воскресенский сельсовет, предоставленных Заринским РЭС ПО «Северо-Восточные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго»;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей;

-  Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края.

Расчетные климатические условия для планирования воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций определены на основании карт климатического районирования территории Российской Федерации, в соответствии с ПУЭ, гл.2.5.

Для территории Заринского района Алтайского края приняты следующие климатические условия:

- район по гололеду - III;

- нормативная толщина стенки гололеда - 20 мм;

- район по ветру - III;

- нормативное ветровое давление - 650 Па;

- скорость ветра - 32 м/с;

- число грозовых часов в году - от 40 до 60.

Рельеф местности в районе МО Воскресенский сельсовет всхолмленный.

Грунты – суглинки с удельным эквивалентным сопротивлением растеканию электрического тока ρср.=100Ом*м, глина (ρср.=50Ом*м).

Коррозионная активность грунтов:

- к свинцовой оболочке кабеля - высокая;

- к алюминиевой оболочке кабеля - высокая;

- к стали углеродистой - средняя.

Потребители электрической энергии с. Воскресенка относятся к электроприемникам II и III категорий обеспечения надежности электроснабжения.

Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности электроснабжения не выполнены, объекты II категории не обеспечены резервным питанием.

Электропотребление в жилом секторе складывается из электропотребления осветительными и электробытовыми приборами жилых домов, а также из расхода электроэнергии на личное приусадебное хозяйство (ЛПХ). Жилой сектор представлен одноэтажными жилыми домами усадебной застройки с плитами для приготовления пищи на сжиженном (баллонном) газе и твердом топливе. Количество проживающих в жилом доме (квартире) составляет от 1 до 3 человек.

Электропотребление в социальной сфере складывается из электропотребления осветительными и розеточными сетями, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.

Электропотребление в производственной сфере складывается из электропотребления технологическим оборудованием, осветительными и розеточными сетями.

Таблица 4

Характеристика основных объектов электроснабжения

МО Воскресенский сельсовет

| Наименование объекта | Основной показатель объекта |  | Удельная (либо присоединенная) электрическая нагрузка |  | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчетный коэф-фициент мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол- во | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| с. Воскресенка |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ «Воскресенская СОШ» | 1 учащийся | 100 | кВт/учащийся | 0,25 | II | 0,95 |
| ФАП | м2 общей площади | 200 | кВт/м2 общей площади | 0,16 | II | 0,9 |
| Аптека (встроенная) | м2 общей площади | 10 | кВт/м2 общей площади | 0,16 | II | 0,9 |
| Сельский дом культуры | 1 место | 200 | кВт/место | 0,14 | III | 0,92 |
| Администрация Воскресенского сельсовета, библиотека, почта, опорный пункт полиции | м2 общей площади | 500 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | III | 0,9 |
| Административное здание | м2 общей площади | 300 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | III | 0,9 |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров (3 объекта) | всего м2 торговой площади | 104 | кВт/м2 торг. площади | 0,25 | III | 0,8 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Мехток, мех. мастерские | объект | 1 | кВт | 100 | III | 0,85 |
| Ферма КРС | объект | 1 | кВт | 45 | III | 0,85 |
| Пилорама | объект | 1 | кВт | 50 | III | 0,8 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная застройка. Жилые здания с плитами на сжиженном газе и твердом топливе (151 дом) | м2 общей площади | 3852 | кВт/ м2 общей площади | 0,018 | III | 0,96 |

Наибольшее потребление электроэнергии по МО Воскресенский сельсовет приходится на жилой сектор и производственные объекты сельскохозяйственного направления.

Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен в РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций и на вводах в здания. Приборами учета оснащены практически все энергопринимающие объекты МО Воскресенский сельсовет.

Система электроснабжения МО Воскресенский сельсовет централизованная.

Электроснабжение осуществляет филиал ПАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго», ПО «Северо-Восточные электрические сети», Заринский РЭС.

Электроснабжение МО Воскресенский сельсовет осуществляется от подстанции ПС-35/10кВ «Хмелевская» №77, расположенной на территории МО Хмелевский сельсовет.

Подстанция ПС-35/10кВ «Хмелевская» №77 располагает резервом мощности для подключения новых объектов на напряжение 10 кВ. Загруженность подстанции составляет 23,9 %.

Техническое состояние подстанции удовлетворительное.

Таблица 5

Характеристика подстанции 35/10 кВ

|  | Наименование ПС | Характеристика оборудования ПС |  |  |  |  | Текущий резерв мощности для технологического присоединения (на I квартал 2016г.), МВт | Год ввода в эксплуата-цию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напряже-ние на шинах, кВ | Кол-во трансфор-маторов, шт. | Мощность трансформаторов, МВА |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1Т | 2Т | 3Т |  |  |
| 1 | ПС-35/10 кВ «Хмелевская» №77 | 35/10 | 1 | 6,3 | --- | --- | 4,682 | 1990 |

По территории МО Воскресенский сельсовет проходят воздушные линии электропередач напряжением 500кВ (транзитная), 35кВ (транзитная), 10кВ и 0,4кВ.

Передача электроэнергии от ПС-35/10кВ «Хмелевская» №77 до потребителей c. Воскресенка осуществляется по воздушным линиям электропередач 10кВ на трансформаторные подстанции 10/0,4кВ, далее от РУ-0,4кВ подстанций по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4кВ до вводных распределительных устройств зданий.

Распределительные сети напряжением 10кВ выполнены по магистральной  схеме. Часть распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ в настоящее время нуждается в реконструкции и модернизации. Характеристику распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ см. таблицы  6 и 7.

Таблица 6

Характеристика распределительных сетей 10кВ

МО Воскресенский сельсовет

|  | Диспетчерское наименование фидера | Год ввода в эксплуа-тацию | Протяжен-ность ВЛ по трассе, км | Марка и сечение провода | Количество опор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Железо-бетонные | Деревян-ные с ж/б пристав-ками | Деревян-ные | Всего |
| 1 | Л-77-6 | 1984, 1990 | 22,06 | А-70; А-50; А-35 | 0 | 229 | 49 | 278 |

Таблица 7

Характеристика распределительных сетей 0,4кВ

МО Воскресенский сельсовет

|  | Количество фидеров ВЛ-0,4кВ | Протяжен-ность ВЛ, км | Марка и сечение провода | Количество опор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Железо-бетонные | Деревян-ные с ж/б пристав-ками | Деревян-ные | Всего |
| 1 | 15 | 12,63 | А-50; А-35; СИП | 0 | 236 | 81 | 317 |

На территории МО Воскресенский сельсовет расположены 9 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 25 до 400 кВА. Большинство трансформаторных подстанций располагает резервом мощности для подключения новых потребителей. Износ оборудования трансформаторных подстанций различен и составляет от 30 до 80% в зависимости от срока службы ТП.

Характеристику трансформаторных подстанций 10/0,4кВ см. таблицу 8.

Таблица 8

Трансформаторные подстанции  10/0,4 кВ МО Воскресенский сельсовет

| № п/п | Диспетчерский номер и типоисполнение ТП | Количество и мощность трансформаторов, шт. х кВА | Класс напряжения, кВ | Наименование питающей линии от ПС-35/10 кВ «Хмелевская» №77 | Ведомственная принадлежность ТП | Наименование абонентов (потребителей электроэнергии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП-77-6-2 | 1х160 | 10/0,4 | Л-77-6 | ПАО «МРСК Сибири» | Ферма КРС |
| 2 | КТП-77-6-4 | 1х100 | 10/0,4 | Л-77-6 | ПАО «МРСК Сибири» | Быт |
| 3 | КТП-77-6-5 | 1х40 | 10/0,4 | Л-77-6 | ПАО «МРСК Сибири» | Быт |
| 4 | ЗТП-77-6-6 | 1х400 | 10/0,4 | Л-77-6 | ПАО «МРСК Сибири» | Мехток, мех. мастерские |
| 5 | КТП-77-6-7 | 1х100 | 10/0,4 | Л-77-6 | ПАО «МРСК Сибири» | Клуб, административное здание |
| 6 | КТП-77-6-8 | 1х160 | 10/0,4 | Л-77-6 | ПАО «МРСК Сибири» | ФАП, школа, магазин, администрация, почта |
| 7 | КТП-77-6-10 | 1х25 | 10/0,4 | Л-77-6 | ПАО «МРСК Сибири» | Быт |
| 8 | КТП-77-6-12 | 1х63 | 10/0,4 | Л-77-6 | ПАО «МРСК Сибири» | Летняя дойка |
| 9 | КТП-77-6-13 | 1х63 | 10/0,4 | Л-77-6 | Потребитель | ИП Красильников (пилорама) |

Анализируя существующее состояние системы электроснабжения МО Воскресенский сельсовет, установлено:

- Существующая система электроснабжения МО Воскресенский сельсовет централизованная. Требования к надежности электроснабжения потребителей II категории не выполнены, отсутствует резервное питание.

- Подстанция ПС-35/10кВ «Хмелевская» №77, снабжающая электроэнергией потребителей с. Воскресенка, располагает резервом мощности для подключения новых объектов на напряжение 10кВ. Техническое состояние подстанции удовлетворительное.

- Большинство комплектных трансформаторных подстанций МО Воскресенский сельсовет загружено не на полную мощность. Технологическое оборудование комплектных трансформаторных подстанций имеет среднюю степень физического износа. Требуется текущий ремонт и замена технологического оборудования по мере необходимости.

- Распределительные сети 10кВ и 0,4кВ имеют достаточную протяженность и разветвленность. Часть распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ находится в ветхом состоянии и нуждается в реконструкции и модернизации.

- Применяемый в существующих распределительных сетях ВЛ-10кВ провод А сечением 35, 50 и 70 мм2 не соответствует требованиям ПУЭ к минимально допустимому сечению проводников ВЛ-10кВ по условиям механической прочности для климатических условий данного региона, и подлежит замене.

- Для повышения качества электроэнергии и снижения технических потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,4–10кВ МО Воскресенский сельсовет проектом предлагается провести комплекс мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции, повышению пропускной способности и надежности работы электрических сетей:

- использование напряжения 10кВ в качестве основного напряжения распределительных сетей; сокращение протяженности сетей 0,4кВ и потерь электроэнергии в них;

- равномерное распределение нагрузки между трансформаторными подстанциями для обеспечения их работы в экономически выгодном режиме полной загрузки трансформаторов, отключение незагруженных трансформаторных подстанций;

- строительство воздушных линий 0,4кВ в трехфазном исполнении по всей длине;

- проверка сечений проводов и жил кабелей 0,4-10кВ по допустимой потере напряжения;

- применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для воздушных линий напряжением 0,4-10кВ;

- внедрение нового экономичного электрооборудования, в частности, распределительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого хода;

- применения средств компенсации реактивной мощности;

- комплексная автоматизация электрических сетей, применение коммутационных аппаратов нового поколения, средств дистанционного определения мест повреждения в электрических сетях для сокращения длительности поиска и ликвидации аварий.

- 1.5.2 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Водоснабжение территории Муниципального образования Воскресенский сельсовет осуществляется от подземных источников. На территории села для обеспечения необходимых напоров в водопроводной сети расположена скважина и водонапорная башня. В настоящее время эксплуатируется 3,0 км водопроводных сетей в с. Воскресенка. Процент физического износа – 100.

В 2009 году Администрации Воскресенского сельсовета была выдана лицензия № 017100, сер. БАР от 10.03. на право пользования участками недр местного значения с целью добычи подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения села Воскресенка. Запасы подземных вод на участке недр не оценивались.

Водоотбор на лицензионном участке в 2015 году – 10528 м3/год.

Характеристики существующих водозаборных сооружений представлена в таблице 9.

Таблица 9

| №п/п | Наименование | Местоположение | Вид водопользования | Водоотбор, фактический, тыс. м3/год | Дебит, м3/час | Глубина скважин | Площадь участка, га | % физического износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Скважина №Б-28/80 | Северо-запад с. Воскресенка | ХПВ | 11,76 | 10 | 115,0 | 0,1624 | - |
| 2 | Водонапорная башня | Северо-запад с. Воскресенка | ХПВ | - | - | - |  | 100 |

В таблице 10 представлены данные по потреблению воды с. Воскресенка на 2015 год.

Таблица 10

| № п/п | Наименование | м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | На хозяйственно-питьевые нужды населения | 9042 |
| 2 | На административно-бытовые нужды | 50449 |
| 3 | Прочим потребителям | 1090 |
|  | Итого | 10528 |

Результаты химического анализа воды по количеству определяемых показателей и химических веществ отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Совершенствование и расширение системы водоснабжения муниципального образования необходимо для улучшения качества жизни населения, защиты его здоровья и благополучия.

Водоотведение

Отвод коммунальных жидких отходов от общественно-деловых зданий осуществляется в накопители жидких коммунальных отходов с последующим вывозом на участки местности, согласованные с органами Роспотребнадзора.

В с. Воскресенка действует выгребная система канализации. Владельцам домов приходиться самостоятельно решать проблемы, связанные с отведением и утилизацией жидких отходов.

Выводы:

1. В целях повышения уровня комфортности проживания населения улучшения качества питьевой воды и экологической безопасности система водоснабжения МО Воскресенский сельсовет требует реконструкции, модернизации и увеличения мощности водозаборов, замена водонапорной башни.

2. Для усовершенствования работы систем водоснабжения и уменьшения потерь планируется заменить изношенные водопроводные сети и построить новые.

3. Существующие и планируемые объекты социальной сферы, жилой фонд и общественные здания оснастить накопителями жидких коммунальных отходов с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом жидких коммунальных отходов ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения.

- 1.5.3 Теплоснабжение

В МО Воскресенский сельсовет в настоящее время жилые дома, общественные здания и предприятия торговли отапливаются индивидуально, посредством установки отопительного оборудования (котлов) или путем печного отопления, где в качестве топлива используют уголь и дрова.

МБОУ «Воскресенская основная общеобразовательная школа» отапливается от отдельно стоящей котельной, работающей на твердом топливе.

Жилой фонд усадебного типа и общественные здания отапливаются от индивидуальных котлов  и печей. Централизованное теплоснабжение отсутствует.

Вывод:

Для снижения себестоимости тепловой энергии необходимо выполнить реконструкцию существующей котельной.

В системах распределения тепла рекомендуется провести реконструкцию существующих теплопроводов  и  строительство новых с применением современных теплоизоляционных материалов и конструкций.

- 1.5.4 Газоснабжение

Централизованное газоснабжение природным газом в с. Воскресенка отсутствует. Газоснабжение населения осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах. Газ используется для приготовления пищи.

- 1.5.5 Электросвязь и проводное вещание

В с. Воскресенка расположена АТС на 100 мест. В настоящее время фактически все телефонные точки абонентского доступа заняты.

В настоящее время практически все население сельского поселения имеет возможность принимать телевизионные и радиовещательные программы. Системой общедоступного пользования является сотовая связь и Интернет. С развитием сотовой связи отмечается тенденция отказа населения от услуг телефонной связи АТС, что связано в большей степени с ростом и одновременно отсутствием гибкости тарифов на данные услуги.

- 1.6 Экологическое состояние территории

Территория Воскресенского муниципального образования расположена на значительном расстоянии от крупных промышленных центров, что является положительным фактором, влияющим на общее экологическое состояние данной территории.

Состояние атмосферного воздуха определяется климатическими и аэроклиматическими характеристиками, уровнем загрязнения, наличием и характеристикой физических воздействий (шум, вибрация), причинами изменения состояния и источниками воздействий.

- Основными источниками загрязнения на территории сельсовета являются мелкие и средние предприятия, объекты теплоснабжения производственных и коммунальных предприятий, автотранспорт, печи жилых домов. Категория опасности выбрасываемых в атмосферу веществ 1-3. В основном это оксид углерода, сажа, диоксид азота, диоксид серы.

Так же существуют физические факторы воздействия на атмосферный воздух. Это шум и вибрация от автомобильного транспорта, отдельных технологических процессов предприятий, электромагнитные поля от передающих устройств радиотехнических объектов, электрических и трансформаторных подстанций, воздушных ЛЭП.

Таблица 11

Санитарно-защитные зоны объектов расположенных на территории

муниципального образования Воскресенский сельсовет

| № п/п | Наименование и назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| Объекты производственной инфраструктуры |  |  |
| 1 | Ферма сельскохозяйственных животных | 300 |
| 2 | Механизированный ток | 100 |
| 3 | Пилорама | 100 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| 4 | Автомобильная дорога 4 категории | 50 |
| Объекты специального назначения |  |  |
| 5 | Кладбище | 50 |
| 6 | Полигон коммунальных отходов | 500 |
| 7 | Скотомогильник с захоронением в ямах | 1000 |

- Основными причинами загрязнения почвы в населенном пункте являются: отсутствие водонепроницаемых покрытий дорог и производственных территорий; жилая застройка, не имеющая централизованной системы канализации; размещение коммунальных отходов на несанкционированных и необорудованных свалках. Физические изменения в почве происходят в результате механического воздействия на нее при строительных работах, прокладке коммуникаций.

- 1.7 Объекты специального назначения

На территории муниципального образования расположены объекты специального назначения: скотомогильник с захоронением в ямах, кладбище, территория размещения коммунальных отходов. Часть жилой застройки находится в границах санитарно-защитной зоны объектов специального назначения.

Для снижения негативного влияния объектов специального назначения необходимы следующие мероприятия:

– консервация существующего скотомогильника;

– строительство нового скотомогильника с захоронением в ямах.

- 1.8 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, определены на основе имеющейся информации по перечню территорий, подверженных риску возникновения таких ситуаций и воздействию их последствий, а так же согласно представленному заказчиком Паспорту безопасности территории муниципального образования.

Территория муниципального образования относится к некатегорированной по гражданской обороне. Сейсмичность по шкале MSK-64 для массового строительства и строительства объектов повышенной ответственности составляет 7 баллов.

На территории муниципального образования нет крупных взрывоопасных и пожароопасных объектов, но возможно возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера в результате:

– пожаров при перевозке ГСМ по автомобильным дорогам;

– пожаров на производстве и в жилом секторе;

– лесных пожаров;

– сильных морозов, ураганных ветров и снегопадов, вызывающих снежные заносы на дорогах, обледенение проводов линий электропередачи и их обрыв, нарушение движения автотранспорта;

– аварий на электроэнергетических системах;

– аварий на объектах водоснабжения и теплоснабжения;

– массовых инфекционных заболеваний людей;

– весенних поводков при интенсивном таянии снега;

– возникновения природных очагов эпидемий, эпизоотий и эпифитотий таких как: туляремия, лептоспироз, клещевой энцефалит.

Ликвидацией пожаров на территории сельсовета занимается добровольная пожарная дружина из 8 человек. В наличии имеется пожарная машина. Забор воды для пожаротушения осуществляется из пожарного водоема, расположенного на территории детского сада, а также из крана расположенного на водонапорной башне.

Разработку проектной документации на последующих стадиях проектирования (планировка территории, архитектурно-строительное проектирование) необходимо вести с учетом требований, предъявляемых органами МЧС.

- 2. Обоснование предложений по территориальному планированию мо воскресенский сельсовет

- 2.1 Существующая организация территории муниципального образования

Муниципальное образование расположено в северо-западной части Заринского района. Главной планировочной осью муниципального образования является автомобильная дорога «Подъезд к с. Воскресенка», по которой осуществляется въезд в село с западной стороны. Село расположено по берегу р. Татарка. Планировочная структура центра села регулярная, квартальная. Основная часть села имеет хаотичную жилую застройку.

Главная улица села ул. Титова, вдоль нее сосредоточены основные социально значимые объекты, административные здания, объекты торговли. Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта и представлена в основном одноэтажными домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 2500 м².

Значительная часть улиц и проездов имеют грунтовое покрытие, находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают нормативным параметрам. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют. Инженерная инфраструктура представлена объектами, электроснабжения, водоснабжения и связи.

Озеленение населенного пункта в основном выполнено на приусадебных участках, на территориях общественно-делового назначения. В центральной части села расположена детская площадка.

Территории производственного и коммунально-складского назначения сформировались в основном в северной и западной части села.

Объекты специального назначения расположены к востоку и западу от населенного пункта.

Размещение большинства производственных предприятий в непосредственной близости от жилой застройки не отвечает санитарным нормам: часть существующих жилых зданий находится в санитарно-защитных зонах предприятий.

Из объектов специального назначения, расположенных в непосредственной близости от села, имеется скотомогильник с захоронением в ямах, расположенный к северо-западу от села.

Проектом определен баланс земель населенного пункта (табл. 12).

Таблица 12

Баланс территорий в границах с. Воскресенка

| № п/п | Наименование территории | Площадь в границах населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
| всего | Всего в границах населенного пункта | 256,2 |
|  | - жилой застройки | 42,8 |
|  | - общественно – деловой застройки | 2,0 |
|  | - производственного использования | 1,6 |
|  | - инженерной и транспортерной инфраструктуры | 10,5 |
|  | - сельскохозяйственного использования | 199,27 |
|  | в т. ч. объектов сельскохозяйственного назначения | 3,2 |
|  | - рекреационного назначения | 0,03 |

- 2.2 Ограничения градостроительного развития территории населенного пункта

Ограничениями градостроительного развития территории с. Воскресенка  являются:

- санитарно-защитные зоны не менее 50 метров от объектов производственного назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, объекты социального значения, спортивные сооружения, парки, огороды;

- санитарно-защитная зона объекта специального назначения ограничивает развитие села в северном направлении;

- Государственный лесной фонд, расположенный вокруг населенного пункта;

- заболоченные понижения в границах населенного пункта;

- водоохранная зона р. Татарка.

- 2.3. Функциональное зонирование территории

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ предусматривается функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории. При определении зон так же учитывалась существующая капительная застройка, земельные отводы под капитальное строительство, сложившаяся улично-дорожная сеть, имеющиеся зеленые насаждения. Кроме того, учитывались зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический потенциал территории муниципального образования.

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

– жилая;

– общественно-деловая;

– производственного использования;

– инженерной и транспортной инфраструктуры;

– рекреационного назначения;

– специального назначения;

– сельскохозяйственного использования, в том числе объектов сельскохозяйственного назначения;

– лесного фонда.

Жилая зона

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В состав жилых зон могут включаться:

- зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

- зоны застройки малоэтажными жилыми домами (сблокированными и секционными до 4 этажей).

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального обучения, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы.

Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Зона производственного использования

Зона включает:

–  коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

–  производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона, предназначенная для размещения объектов транспортной инфраструктуры, включает территории населенного пункта, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, магистральные трубопроводы.

Зона так же предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры. Включает участки, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры.

Земельные участки в границах территорий общего пользования, занятые автомобильными дорогами, проездами и объектами инженерных сооружений могут включаться в зоны инженерной и транспортной инфраструктур  без их приватизации.

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения предназначена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

В состав зон рекреационного назначения включаются территории, занятые скверами, парками, прудами, озерами, пляжами, а также территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

– пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

– территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения;

– территории, занятые угодьями не пригодными либо частично пригодными для сельскохозяйственного использования (заболоченные территории, естественные зеленые насаждения, лесополосы, водные объекты).

Зона лесного фонда

Зона включает территории занятые землями лесного фонда и выполняющие защитную функцию.

Зона специального назначения

В зону специального назначения включены территории, занятые кладбищем, скотомогильником с захоронением в ямах, полигоном коммунальных отходов.

- 2.4 Планировочная организация территории МО Воскресенский сельсовет

Планировочная организация территории с. Воскресенка и муниципального образования в целом базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

– анализе современного функционального использования территории муниципального образования, сложившейся планировочной структуры населенного пункта с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

– комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

– данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте, рельефе и природных элементах;

– ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи по планировочной организации территории муниципального образования:

– установление функционального зонирования территории населенного пункта с отображением параметров планируемого развития;

– сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и строительства современных индивидуальных жилых домов, освоение новых территорий для застройки;

– развитие общественного центра населенного пункта, нормативное обеспечение объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

– упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу сельского совета;

– совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

– инженерное обеспечение населенного пункта с учетом существующих сетей и проектных разработок;

– формирование зон отдыха населения с учетом природных особенностей территории;

– обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

Задачей генерального плана является разработка принципиальной градостроительной концепции и выявление путей её решения, позволяющей реализовать конкретные предложения проекта, которые возможно осуществить в течение расчетного периода.

Жилищное строительство планируется развивать на свободных от застройки территориях в границе населенного пункта.

Дальнейшее развитие получит общественный центр села за счет строительства и реконструкции объектов общественно-делового назначения.

Баланс функциональных зон на расчетный срок приведен в таблице 13.

Таблица 13

Баланс функциональных зон в границах МО Воскресенский сельсовет на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| всего | В границах муниципального образования | 10302,27 |
| 1 | - жилая зона | 59,30 |
| 2 | - общественно-деловая зона | 2,45 |
| 3 | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 30,62 |
| 4 | - зона рекреационного назначения | 0,33 |
| 5 | - зона производственного использования | 1,62 |
| 6 | - зона специального назначения | 1,3 |
| 7 | - зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 6679,65 |
| 7.1 | объектов сельскохозяйственного назначения | 22,23 |
| 8 | - зона лесного фонда | 3527,0 |
| всего | В границах с. Воскресенка | 256,2 |
| 1 | - жилая зона | 59,30 |
| 2 | - общественно-деловая зона | 2,45 |
| 3 | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 16,42 |
| 4 | - зона рекреационного назначения | 0,33 |
| 5 | - зона производственного использования | 1,62 |
| 6 | - зона специального назначения | - |
| 7 | - зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 176,08 |
| 7.1 | объектов сельскохозяйственного назначения | 19,59 |

- 2.5 Предложения по изменению границ территорий и земель

При разработке генерального плана площади и границы земель по категориям на территории МО Воскресенский сельсовет определены графически с учетом данных кадастрового учета земель. Так как не все земли отмежеваны и состоят на кадастровом учете, точную площадь по категориям земель определить не представляется возможным.

Границы населенных пунктов определены по материалам кадастрового учета земель. Проектом не планируется изменение границ населенного пункта.

Планируется перевести в земли промышленности территорию под объектами специального назначения 1,3 га (кладбище, планируемый скотомогильник с захоронением в ямах, полигон твердых коммунальных отходов).

Изменение земель лесного фонда не планируется.

- 2.6 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории МО Воскресенский сельсовет

- 2.6.1 Жилищная сфера

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен исходя из прогнозируемой численности населения с учетом резервных возможностей территории.

Существующая численность населения села составляет 386 человек. На расчетный срок планируется увеличение населения до 460 человек с учетом временно выбывших. Коэффициент семейности на расчетный период принят 2,5.

При последующих расчетах проектом принята средняя площадь земельного участка на одно домовладение 0,2 га (в соответствии с Решением Заринского районного Совета народных депутатов № 20 от 25.10.2006 г.).

Площадь территории под планируемую усадебную застройку, составляет 12,6 га, на указанной территории может разместиться 55 участков.

В санитарно-защитную зону предприятий попадает 13 жилых домов. Жилье планируется сохранить до амортизационного износа с последующим выделением жителям новых участков на планируемой территории.

Обеспеченность общей площадью жилищного фонда на расчетный период  принята 20 м²/чел. (с учетом существующей обеспеченности). Общая площадь жилищного фонда на конец расчетного срока составит 9,2 тыс. м² (табл. 14).

Таблица 14

Объемы жилищного строительства  на территории с. Воскресенка

| Показатели | Единица измерения | На 01.01.2016г. | На расчетный срок – 2035г. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Воскресенка |  |  |  |
| Население | Чел. | 386 | 460 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 151 | 184 |
| Жилищный фонд | м2 | 3852 | 9200 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 10 | 20 |

- 2.6.2 Объекты социального значения

Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с требованиями Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания.

Потребность населения (с учетом прироста населения) в объектах социальной сферы приведена в таблице 15.

Таблица 15

Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы

| № п/п | Наименование учреждения | Единица измерения | Мощность |  |  |  | Размер земельного участка, га (расчетное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическая | Требуемая на конец расчетного срока | Принято к строительству |  |  |
| с. Воскресенка |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад-ясли | 1 место | - | 14 |  | 20 | 0,35 |
| 2 | Общеобразовательная школа | 1 место | 100 | 51 |  | - | - |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФАП | объект | 1 | 1 | - |  | - |
| 6 | Аптека | м² общей площади | Встроенный | 1 | - |  | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Библиотека | объект | 1 | 1 |  | - | - |
| 9 | Сельский дом культуры | 1 место | 200 | 184 |  | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,2 | 0,3 | - |  | - |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | - | 9 | 10 |  | 0,12 |
| 13 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | м² торг. площади | 104 | 91 | - |  | - |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 3 | 3 |  | Встроенный |
| 18 | Пункт приема вторичного сырья | объект | - | 1 | 1 |  | 0,01 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Административно-управленческое учреждение | объект | 1 | 1 | - |  | - |
| 20 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | - |  | - |
| 21 | Опорный пункт полиции | объект | Встроенный | 1 | - |  | - |

В генеральном плане МО Воскресенский сельсовет в области социальной сферы предлагаются следующие мероприятия:

– реконструкция здания недействующего магазина под кафе на 10 мест и магазин (ул. Титова);

– капитальный ремонт здания детского сада с сохранением профиля;

– строительство пункта приема вторичного сырья (ул. Титова);

– оборудование помещения под бытовые услуги на три рабочих места в здании сельского клуба.

Строительство и реконструкция объектов капитального строительства, расположенных в защитной зоне объектов культурного наследия возможны после разработки проекта зоны охраны объекта культурного наследия, при условии, что объекты капитального строительства не будут располагаться в границах охранной зоны.

- 2.6.3 Производственная сфера

Предприятия производственного и коммунально-складского назначения размещаются в основном к северу и западу от селитебной территории населенного пункта.

Производственные объекты имеют III-IV классы опасности (санитарная зона 300 и 100 м). В санитарно-защитную зону объектов попадает часть жилой застройки.

Состав производственной базы муниципального образования представлен в таблице 16.

Таблица 16

Состав производственной базы МО Воскресенский сельсовет

| Наименование объекта | Адрес, местонахождение объекта | Мощность объекта, ед. изм. | Санитарно- защитная зона, м | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ферма сельскохозяйственных животных | северная часть села | более 100 голов | 300 | Действующий |
| Механизированный ток | западная часть села | - | 100 | Действующий |
| Пилорама | северная часть села, ул. Интернациональная | - | 100 | Действующий |

В таблице 17 приведен перечень производственных объектов, оказывающих негативное влияние на жилую застройку.

Таблица 17

Перечень объектов, оказывающих негативное влияние на жилую застройку

| № | Наименование | Класс опасности | Мероприятия, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ферма сельскохозяйственных животных | Класс III СЗЗ - 300 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Советская. Предлагается разработать проект СЗЗ объекта. В случае невозможности уменьшения СЗЗ жилую застройку на данной территории сохранить до амортизационного износа. |
| 2 | Механизированный ток | Класс IV СЗЗ - 100 м | В СЗЗ попадает часть жилой застройки по ул. Центральная. Предлагается разработать проект СЗЗ объекта. В случае невозможности уменьшения СЗЗ жилую застройку на данной территории сохранить до амортизационного износа. |
| 3 | Пилорама | Класс IV СЗЗ - 100 м | В СЗЗ попадает значительная часть жилой застройки Советская. Предлагается разработать проект СЗЗ объекта. В случае невозможности уменьшения СЗЗ жилую застройку на данной территории сохранить до амортизационного износа. |

На территории сельского поселения приоритетными направлениями развития производственной сферы являются растениеводство, животноводство и лесопереработка.

Предлагаются следующие мероприятия по упорядочению и развитию объектов производственного назначения:

– развитие объектов сельскохозяйственного назначения на существующих территориях;

– установление санитарно-защитных зон от предприятий, оказывающих негативное влияние на жилую застройку;

– проведение мероприятий по сокращению СЗЗ или перепрофилирование производства для исключения негативного воздействия на жилую застройку.

- 2.6.4 Объекты рекреационного назначения

На территории населенного пункта значительная площадь занята естественным озеленением (древесно-кустарниковая растительность). Проектом предлагается сохранение существующих насаждений. Необходимо провести прореживание и благоустройство залесенных участков, расположенных в непосредственной близости от жилых массивов и объектов общественно-делового назначения. Это позволит использовать их в рекреационных целях.

Предлагается благоустроить территорию в районе расположения Братской могилы борцов, погибших за власть Советов.

На территории школы предлагается обустройство спортивной площадки.

- 2.6.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование улично-дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

При проектировании улично-дорожной сети максимально сохранена сложившаяся улично-дорожная сеть, учтены границы застроенной территории, рассмотрены направления перспективного развития населенного пункта.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

- – поселковая дорога;

- – главная улица;

– основная улица;

– второстепенная улица;

– проезд;

– хозяйственный проезд, скотопрогон.

Деление по категориям приведено в таблице 18.

Таблица 18

Сохраняемая улично-дорожная сеть

| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| ул. Центральная | Главная улица | 1,0 |
| ул. Титова | Главная улица | 0,9 |
| ул. Советская | Основная улица | 1,2 |
| ул. Интернациональная | Второстепенная улица | 1,1 |
| ул. Молодежная | Второстепенная улица | 0,4 |
| ул. Майская | Второстепенная улица | 2,5 |
| Общая протяженность проездов |  | 2,5 |
| Общая протяженность поселковых дорог |  | 0,4 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети |  | 10,0 |

Въезд в центр села Воскресенка осуществляется по ул. Центральная, далее по ул. Титова. Улица Титова является главной, вдоль нее размещается большинство объектов социально-культурного назначения. Проектом предлагается дальнейшее развитие общественно-деловой застройки вдоль ул. Титова.

Основная улица Советская обеспечивает внутриквартальную связь левобережной и правобережной части населенного пункта. Ширина в красных линиях основной улицы 12 м.

Второстепенные улицы обеспечивают вспомогательные внутриквартальные связи между жилой застройкой.

Проектом предусмотрены мероприятия по совершенствованию улично-дорожной сети населенного пункта:

– реконструкция покрытия существующих улиц;

– спрямление улиц с учетом сложившейся и проектируемой застройки;

– строительство улиц и проездов в районах новых жилых образований (1,0 км).

Объекты транспортного обслуживания

С учетом уровня автомобилизации (согласно п.11.3 СП 42.13330.2011) при норме обеспеченности 350 легковых автомобилей и 100 единиц мототехники на 1000 жителей на расчетный период количество техники по муниципальному образованию составит:

– легковых автомобилей – 161 единиц;

– мотоциклов, мотороллеров, мопедов и велосипедов – 46 единиц.

Для обслуживания данного количества транспортных средств строительство объектов обслуживания (СТО и АЗС) на территории с. Воскресенка не требуется.

Автопарковки для легковых автомобилей в границах с. Воскресенка предлагается размещать на площадках в составе улично-дорожной сети.

В индивидуальной жилой застройке постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках. Предприятия служебный транспорт хранят на своих территориях в гаражах и на открытых площадках.

- 2.7 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок планируемых объектов Муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края в границах с. Воскресенка на расчетный период до 2035 года произведен на основании:

- технического задания на проектирование;

- карты генерального плана с. Воскресенка в масштабе 1:5000 с нанесением существующих инженерных сетей, действующих и планируемых на расчетный период объектов;

- характеристики планируемых объектов;

- существующей схемы электроснабжения МО Воскресенский сельсовет;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей;

-  Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края.

На расчетный период планируется строительство индивидуальных жилых домов усадебной застройки. Планируемые жилые дома будут оборудованы плитами для приготовления пищи на сжиженном (баллонном) газе и твердом топливе.

Таблица 19

Расчетное потребление электроэнергии в жилом секторе планируемой застройки

| - Электроприемники | - Установленная мощность, - Ру, кВт | - Коэффициент использования нагрузки, Ки | - Число часов использования - в год, Ч, час | - Годовое потребление электроэнергии, - W, кВт*час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Электроприемники жилого дома |  |  |  |  |
| - Освещение | - 0,84 | - 1 | - 1460 | - 1226 |
| - Электробытовые приборы | - 5,8 | - 0,7 | - от 30 до 1460 | - 3025 |
| - Всего, на жилой дом | - 6,64 | - --- | - --- | - 4251 |
| - Электроприемники личного приусадебного хозяйства (ЛПХ) |  |  |  |  |
| - Освещение хоз. блока | - 0,1 | - 1 | - 548 | - 55 |
| - Мелкомоторная нагрузка | - 0,4 | - 1 | - 30 | - 12 |
| - Нагревательные приборы | - 0,6 | - 1 | - 100 | - 60 |
| - Всего, на ЛПХ | - 1,1 | - --- | - --- | - 127 |
| - Итого, на жилой дом, с учетом ЛПХ: |  |  |  | - 4378 |

Электропотребление в жилом секторе планируемой застройки предполагает оснащение жилых домов современными бытовыми машинами и приборами, наличие нескольких одноименных бытовых приборов, а также расход электроэнергии на личное приусадебное хозяйство (ЛПХ).

Количество проживающих в жилом доме составляет от 1 до 3-х человек.

- Удельное годовое расчетное электропотребление в жилом секторе перспективной застройки составит 1460 кВт*час в год на человека.

Расчет электрических нагрузок планируемых объектов МО Воскресенский сельсовет выполнен согласно СП 31-110-2003 («Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.») и РД 34.20.185-94 («Инструкция по проектированию городских электрических сетей»).

- Категории планируемых объектов по степени обеспечения надежности электроснабжения приняты в соответствии с ПУЭ (гл.1.2) и СП 31-110-2003 (гл.5, табл.5.1). Электроприемники планируемых объектов относятся ко II и III категориям по надежности электроснабжения.

Расчетная потребность в средствах электроснабжения определена исходя из удельных электрических нагрузок планируемых объектов, принятых по табл.6.1, 6.14  СП 31-110-2003 и табл.2.1.1, 2.2.1 РД 34.20.185-94.

Расчетная электрическая нагрузка жилых домов усадебного типа, приведенная к шинам 0,4кВ ТП, определена из удельных нагрузок жилых домов с учетом коэффициента участия в максимуме нагрузок К1, равного 0,5 для жилых домов с плитами на сжиженном газе и твердом топливе.

Строительство новых объектов производственной сферы на расчетный период генеральным планом не предусматривается. Предполагается развитие производственных и сельскохозяйственных объектов на существующих территориях в счет существующей мощности объектов.

Коэффициент мощности для расчета силовых сетей принят по п.6.12 и п.6.30, табл.6.12  СП 31-110-2003.

Данные расчета сведены  в таблицы 20 и 21.

Для снижения электропотребления и более эффективного использования электроэнергии проектом предлагается при строительстве и эксплуатации планируемых объектов применение энергосберегающих технологий и  использование инновационных разработок в сфере электросбережения:

- использование экономичных электроприборов класса энергоэффективности не ниже А;

- создание энергосберегающего режима в работе механизмов, которые часть времени работают с пониженной нагрузкой (вентиляторы, кондиционеры, насосы) с помощью частотно-регулируемых электроприводов со встроенными функциями оптимизации энергопотребления;

- применение инновационных светотехнических технологий (светильники на светодиодах, энергосберегающие лампы, системы «умного освещения»).

Таблица 20

Расчетные электрические нагрузки МО Воскресенский сельсовет

| № по генплану | Наименование объекта | Кол-во объектов | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Основной показатель объекта |  | Удельная электрическая нагрузка |  | Расчетный коэффи-циент мощности соs φ | Расчетная мощность на шинах 0,4кВ ТП (с учетом К1), кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения | Кол-во | Единица измерения | Кол-во |  | На 1 объект | Всего |
| с. Воскресенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Детский сад | 1 | II | 1 место | 20 | кВт/место | 0,46 | 0,97 | 9,2 | 9,2 |
| 1 | Кафе | 1 | III | 1 место | 10 | кВт/место | 1,04 | 0,98 | 10,4 | 10,4 |
|  | Магазин смешанных товаров | 1 | III | м2 торговой площади | 40 | кВт/м2 торг. площади | 0,25 | 0,8 | 10,0 | 10,0 |
| 8 | Пункт бытового обслуживания (в здании сельского клуба) | 1 | III | 1 рабочее место | 3 | кВт/рабочее место | 1,5 | 0,97 | 4,5 | 4,5 |
| 12 | Пункт приема вторичного сырья | 1 | III | м2 общей площади | 50 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 0,9 | 3,0 | 3,0 |
| --- | Жилые дома усадебного типа с плитами на сжиженном газе и твердом топливе | 58 | III | квартир | 1 | кВт/квартиру | 6 | 0,96 | 3,0 | 174,0 |
|  | Итого по планируемым объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,0 |

Таблица 21

Итоговые данные расчета электрических нагрузок

|  | Потребители электроэнергии | Расчетная нагрузка на перспективную застройку, кВт | Годовой расход электроэнергии на перспективную застройку, тыс.кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты социальной сферы | 37,0 | 127,9 |
| 2 | Объекты производственной сферы | --- | --- |
| 3 | Объекты жилищной сферы | 174,0 | 254,0 |
|  | Итого по с. Воскресенка: | 211,0 | 381,9 |

Генеральным планом определена потребность в установке новых и реконструкции существующих трансформаторных подстанций 10/0,4кВ по МО Воскресенский сельсовет на расчетный период до 2035 года.

Таблица 22

Планируемые источники электроснабжения для объектов перспективной застройки МО Воскресенский сельсовет

| № по генплану | Наименование объекта | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчетная мощность объекта, кВт | Источник электроснабжения: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основной | резервный |
| с. Воскресенка |  |  |  |  |  |
| 2 | Детский сад | II | 9,2 | КТП-77-6-8, 10/0,4кВ, 160кВА | КТП-77-6-7, 10/0,4кВ, 100кВА |
| 1 | Кафе, магазин смешанных товаров | III | 20,4 | КТП-77-6-7, 10/0,4кВ, 100кВА | --- |
| 8 | Пункт бытового обслуживания (в здании сельского клуба) | III | 4,5 | КТП-77-6-7, 10/0,4кВ, 100кВА | --- |
| 12 | Пункт приема вторичного сырья | III | 3,0 | КТП-77-6-7, 10/0,4кВ, 100кВА | --- |
| --- | Жилые дома усадебного типа, 58 шт. | III | 174,0 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 160 кВА; от ближайших КТП-10/0,4кВ | --- |

Электроснабжение планируемых объектов МО Воскресенский сельсовет предусматривается от одной проектируемой однотрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА и от действующих трансформаторных подстанций 10/0,4кВ.

Номинальную мощность, типоисполнение и место установки планируемой трансформаторной подстанции уточнить на стадии рабочего проектирования.

Размещение трансформаторных подстанций выполняется в соответствии с ПУЭ, гл.4.2 и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, п.12.26.

Расстояние от устанавливаемых ТП до ближайших зданий и сооружений должны быть не менее приведенных в п.п.4.2.131 и 4.2.68 ПУЭ. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости. Расстояние от отдельно стоящих трансформаторных подстанций до окон жилых домов и общественных зданий должно быть не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

Охранная зона для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов должна находиться на расстоянии 3 м от ограждения или сооружения.

Электроснабжение с. Воскресенка на расчетный период сохраняется по существующей магистральной схеме от подстанции ПС-35/10кВ «Хмелевская» №77.

Подстанция ПС-35/10кВ «Хмелевская» №77 располагает резервом свободной мощности для технологического присоединения запланированных генпланом объектов.

Планируемые объекты относятся ко II и III категории по степени надежности электроснабжения. Электроснабжение объектов III категории предусматривается, согласно ПУЭ, от одного источника питания. Резервное питание устройств охранно-пожарной сигнализации в зданиях III категории следует осуществлять от автономных источников.

Электроснабжение объектов II категории должно обеспечиваться в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. Подключение планируемых объектов II категории предусматривается от двух однотрансформаторных подстанций по двум взаиморезервируемым линиям.

Подключение проектируемой КТП-10/0,4кВ выполнить самонесущим изолированным проводом СИП-3 по железобетонным опорам. Сечение провода, тип опор, расчетные пролеты определить на стадии рабочего проектирования.

Прохождение ВЛ-10кВ по населенной местности выполнить в соответствии с требованиями строительных норм и правил: ПУЭ, гл.2.5, СНиП «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений», СНиП № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты».

Распределение электроэнергии от РУ-0,4кВ проектируемой и действующих трансформаторных подстанций до вводно-распределительных устройств (ВРУ) планируемых жилых домов и зданий общественного назначения предусматривается на напряжении 380/220В проводом СИП-4 сечением по расчету по железобетонным опорам и кабелями марок ААБл, АВВГ различного сечения, проложенными в траншее в земле.

Защитное заземление электрооборудования предусмотрено по системе «ТN-C-S», где в части сети от ТП-10/0,4кВ до ВРУ зданий заземление производится по совмещенному нулевому защитному и нулевому рабочему проводнику «РЕN», а от ВРУ до электроприемников - по отдельному нулевому защитному проводнику «РЕ» (отдельной жиле кабеля).

Учет электроэнергии предусматривается в РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций и на вводах в здания.

Строительство воздушных линий электропередач 0,4кВ выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, гл.2.4.

Прокладку кабельных линий 0,4кВ в земле выполнить согласно ПУЭ, гл.2.3.

Не допускается прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений. Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается (как исключение, допускается прохождение ВЛ над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I-II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов).

Для воздушных низковольтных и высоковольтных линий электропередач устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

-  2 метра – для  ВЛ ниже 1 кВ;

- 10 метров – для ВЛ от 1 до 20 кВ (5 метров - для линий с самонесущими   изолированными проводами);

- 15 метров – для ВЛ 35 кВ;

- 30 метров – для ВЛ 500 кВ.

При разработке генплана МО Воскресенский сельсовет учтены требования законодательства об охране природы и основ земельного законодательства Российской Федерации.

Планируемые воздушные линии электропередач служат для передачи и распределения электроэнергии на напряжении 10кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную). Производственный шум и вибрация отсутствуют. Напряженность электрического поля ВЛ-10кВ значительно ниже 1 кВ/м. В соответствии со СНиП № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» (РД 34.03.601), защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными ЛЭП переменного тока промышленной частоты напряжением 10(6)кВ, не требуется.

Трассы планируемых ВЛ-10кВ выбраны с учетом наименьшей протяженности.

ВЛ не пересекают зарегистрированного месторождения полезных ископаемых.

При строительстве и эксплуатации ВЛ-10кВ изменений рельефа, нарушений гидрогеологических условий на территории МО Воскресенский сельсовет не будет ввиду отсутствия загрязняющих выбросов и небольшой (менее 560 кН) нагрузки на опоры.

Планируемые комплектные трансформаторные подстанции представляют собой сборные конструкции, имеющие полную заводскую готовность. В связи с этим, мероприятия по транспортировке и установке КТП-10/0,4кВ являются минимальными, а вредные воздействия на окружающую среду, оказываемые при этом используемой техникой (выхлопные газы), незначительны и кратковременны.

Уровень шума и вибрации, создаваемые при работе трансформатора, не превышают допустимых по СНиП величин. Поэтому проведение воздухо-водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и вибрации не требуется.

После сооружения ВЛ-10кВ и установки КТП-10/0,4кВ земельные участки, временно используемые при строительстве, должны быть приведены в первоначальное состояние.

Таким образом, в результате строительства ВЛ-10кВ и установки комплектных трансформаторных подстанций состояние окружающей природной среды не изменится.

Заключение

Для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития объектов МО Воскресенский сельсовет, с учетом изменения планировочной структуры села Воскресенка на  расчетный период до 2035 года, а также для повышения надежности электроснабжения, генеральным планом предусмотрено:

- Установка одной проектируемой комплектной однотрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в с. Воскресенка для электроснабжения планируемых объектов перспективной застройки.

- Увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций 10/0,4кВ в зоне существующей застройки, по необходимости.

  - Текущий ремонт и замена технологического оборудования трансформаторных подстанций 10/0,4кВ МО Воскресенский сельсовет по мере физического и морального износа электрооборудования.

  - Обеспечение резервным источником питания всех зданий и сооружений существующей застройки, относящихся ко II категории.

  - Ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа.

При проведении ремонта и реконструкции сетей ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ произвести  замену неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод СИП и замену деревянных стоек опор на железобетонные. Сечение проводов определить по расчету, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

- Строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ для электроснабжения планируемой КТП-10/0,4кВ в с. Воскресенка общей протяженностью 0,3 км.

- Разработка рабочих проектов внешнего и внутреннего электроснабжения запланированных генпланом объектов.

Водоснабжение

Задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Алтайского края, ее решение позволяет дать возможность улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного и устойчивого развития региона. Большой процент сельского населения Алтайского края не обеспечены услугами централизованного водоснабжения, а более половины не имеют возможности пользоваться водой из подземных источников и вынуждены использовать для питьевых целей воду из индивидуальных колонок, колодцев, рек, ручьев, открытых водоемов. Вода в этих источниках не имеет защиты от загрязнения, и неудовлетворительное её санитарно-техническое состояние представляет угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения.

Программные мероприятия по обеспечению населения Алтайского края питьевой водой:

- дальнейшее развитие систем централизованного водоснабжения;

- проектирование и строительство очистных сооружений;

- проектирование и реконструкция магистральных водоводов;

- реконструкция водопроводных сетей и водонапорных башен, расширение сети водозаборов.

- предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечение их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

Число жителей МО Воскресенский сельсовет на расчетный срок: 460 человек и 184 домохозяйства;

Проект схемы систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения выполнен в соответствии с требованиями СП30.13330.2012,СП31.13330.2012, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

- Хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, индивидуальное животноводство, полив приусадебных участков, производственное водоснабжение.

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012.

При расчете общего водопотребления для населенных пунктов, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, согласно примечанию 3, таблицы 1, СП 31.13330.2012 - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенных пунктов.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, учтено примечание 1, таблицы 3 СП 31.13330.2012 - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 60 л/сут., с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с табл.1(п.5.1)СП 31.13330.2010.

Водопотребление определено по укрупненным показателям и должно уточняться на последующих стадиях проектирования.

Расчеты по водопотреблению МО Воскресенский сельсовет на расчетный 2035 год сведены в таблицу 23.

Планируется для снабжения водой поселения использовать существующие водозаборы.

Снижение суммарных объемов расходов питьевой воды должно обеспечиваться за счет комплекса водосберегающих мер, включающих в первую очередь своевременную замену труб на водопроводных сетях, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, перевод промышленных и сельскохозяйственных предприятий с питьевого на техническое водоснабжение.

Таблица 23

Водопотребление

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз. питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут |  |  | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Водопотребление с. Воскресенка на расчетный срок – 2035 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0, 460 | 180,0 | 82,80 | 1,2 | 99,36 | 1,2 | 2,5 | 3,0 | 12,42 | 3,45 |
| 2. Неучтенные расходы, (15%) | - | - | 12,42 | - | 14,90 | - | - | - | 1,86 | 0,52 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 95,22 | - | 114,26 |  |  |  | 14,28 | 3,97 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100дней в году) | 0,460 | 60 | 27,60 | - | 27,60 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 122,82 |  | 141,86 |  |  |  | 14,28 | 3,97 |

Годовое водопотребление на расчетный срок- 37515,3м3 (без учета на полив – 34755,30м3).

Водопотребление проектируемой и существующей застройки МО Воскресенский сельсоветна расчетный срок составит:

- 122,82 м3/сут; 37515,30 м3/год;

- без учета на полив -95,22м3/сут; 37515,30 м3/год.

2) Пожаротушение

При числе жителей до 1 тыс. человек в населенном пункте по норме СП 8.13131.2009 таблица №1 (п.5.1) - расход воды на наружное пожаротушение составит  на 1 пожар -5 л/сек, расчетное количество одновременных пожаров – 1.  Внутреннее пожаротушение - 2 струи по 2, 5 л/сек.

Время тушения пожара - 3 часа (пункт 6.3 СП 8.13131.2009).

Максимальный расход воды составит - 10 л/сек, 36 м³/час, 108 м³/сут.

Необходимый противопожарный запас воды для наружного пожаротушения -54 м3 х 2=108 м3 (уточнить при рабочем проектировании).

Плановые мероприятия на расчетный 2035 год по водоснабжению МО Воскресенский сельсовет.

Для обеспечения сельского населения питьевой водой, в целях удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья, в соответствии с нормативами качества планируется реконструкция существующих водозаборных сооружений с учетом перспективного развития водопотребления.

Предусматривается создание централизованной системы водоснабжения для 100 % охвата населения централизованным водоснабжением хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения.

Источником водоснабжения села в настоящее время служит скважина №Б-28/80и водонапорная башня, которая имеет 100 % физического износа.

В случае выхода их из строя водонапорной башни насосное оборудование работает с большой нагрузкой, превышающей расчетную. Это приводит к его поломкам и перебоям в водоснабжении. Кроме того, рост энергопотребления становится ощутимым бременем для села.

Планируется произвести реконструкцию существующего водозабора, выполнив следующие мероприятия:

-  обследование существующей скважины для определения качества воды и выбора метода очистки;

-  строительство резервной скважины (согласно СП 31.13330.2010 п.6.12, табл. 5 - требуется проект);

- установка новой водонапорной башни. Вместо водонапорной башни возможна установка наземного павильона со станцией управления погружным или центробежным насосом. В состав станции управления входят преобразователь частоты, контрольно-измерительные приборы, коммутационная аппаратура, органы управления и контроля.

Для подтверждения эксплуатационных запасов подземных вод (объем добычи превышает 100 м³/сут.) требуется выполнение работ по гидрогеологическому изучению участка недр (требуется проект).

Предварительный состав реконструируемых сооружений:

- водозаборные скважины с глубинными насосами (рабочая и резервная);

- насосная станция 2-го подъема;

- станция водоподготовки;

- водонапорная башня или подземный контррезервуар;

- сборные резервуары, водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами.

Для небольших сел подача воды от скважины возможна непосредственно в водонапорную башню и водопроводные сети. В этом случае для хранения противопожарного запаса воды потребуется строительство пожарных резервуаров.

Расчетная производительность водозаборных сооружений с учетом расхода воды на полив и собственные нужды – 165,0 м3/сут.; без учета на полив -135,0 м3/сут. (уточнить при рабочем проектировании).

Расчетные параметры сооружений водоподготовки следует устанавливать в зависимости от методов обработки воды и качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, производительности станции водоподготовки и местных условий на основании данных технологических изысканий и опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях. Коммуникации станций водоподготовки следует рассчитывать на возможность пропуска расхода воды на 15 - 20% больше расчетного.

Для улучшения качества добываемых вод целесообразно проводить умягчение воды с использованием соответствующего оборудования. Это значительно снизит природную минерализацию добываемой воды, улучшит ее вкусовые качества, повысит срок службы водопровода.

Для постоянной эксплуатации скважин над их устьями предусматривается строительство наземных павильонов, где будут размещены: оголовок устья водозаборной скважины, трубопровод с запорной арматурой, обратным клапаном, вантузом, водомером, аппаратура электрооборудования, станция управления насосным агрегатом, электрообогревательные печи.

Зона санитарной охраны источника водоснабжения организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним.

Планируется перекладка существующих сетей в с. Воскресенка с увеличением их диаметра для пропуска расчетного расхода и прокладка новых разводящих сетей с установкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков сети на случай аварии, в том числе в районах усадебной и секционной застройки с подключением всех жилых домов. Реконструкция действующих систем возможна путем замены трубопроводов (ввиду 100% износа), отдельных сооружений, оборудования. Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме с отдельными тупиковыми участками, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры системы уточняются на последующей стадии проектирования. В конце тупика проектируются противопожарные резервуары или водоемы.

Прокладка сетей водопровода принята из полиэтиленовых труб для питьевой воды по ГОСТ 18599-2001. Диаметр разводящих трубопроводов 160 - 75 мм.  Внутриквартальные сети Ду50, Ду25 определить при детальной разработке (требуется проект).

Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

На промышленных и сельскохозяйственных предприятиях МО Воскресенский сельсовет предусмотреть локальные системы водоснабжения от существующих и проектируемых скважин. Проектирование систем водоснабжения производственных и сельскохозяйственных предприятий осуществлять в основном по ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверхностных вод в строгом соответствии с международными стандартами.

Для полива территорий, зеленых насаждений, приусадебных участков создать систему технического водоснабжения, используя воду из поверхностных источников.

Пожаротушение МО Воскресенский сельсовет.

Проектом предусматривается выполнение противопожарных мероприятий согласно норме СП 8.13130.2009.  Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты и краны. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов.

В случае если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении   вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов.

Резервуары должны быть оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года. Объем резервуаров должен быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Местоположение пожарных резервуаров должно быть принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Все параметры систем водоснабжения МО Воскресенский сельсовет уточняются на последующей стадии проектирования. Все работы, связанные со строительством и реконструкцией водопроводных сооружений, являются первоочередными. Для обеспечения гарантированного водоснабжения поселения необходима разработка схемы водоснабжения с проведением гидравлического расчета всей сети (требуется проект).

Эксплуатация сетей водопровода:

- установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии;

- оборудование водозаборов аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности;

- исключение риска чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и исполнения всех мероприятий.

Для решения поставленных задач по водоснабжению населения водой надлежащего качества, охраны природных вод от загрязнения сточными водами необходимо выполнение следующих мероприятий:

- разработка нормативной базы, обязывающей водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод и загрязнением источников;

- внедрение водосберегающих технологий, развитие систем повторного и оборотного водоснабжения;

- увеличение пунктов забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

- При выполнении рабочего проекта планировки в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий, разработать принципиальные схемы размещения водопроводных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

Водоотведение

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение жидких коммунальных отходов равно удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.

Расход жидких коммунальных отходов МО Воскресенский сельсовет составит: 95,22м3/сут;  34755,30  м3/год.

В настоящее время уровень загрязненности окружающей среды продуктами жизнедеятельности человека достигает критической отметки. Это приводит к отравлению водяных горизонтов. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные жидкие коммунальные отходы попадают в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов.

Основная часть жителей при каждом доме имеет стоки туалета, бань, выгребных ям, мусора, плюс практически ежегодное использование сельскохозяйственных удобрений (навоз, куриный помет). Все перечисленные выше жидкие стоки дренируются в грунтовые и поверхностные воды и в естественной обстановке не успевают самоочищаться.

Устройство же в выгребной яме, имеющей непроницаемую конструкцию, перепуска или отверстий в стенках или днище с целью отвода жидких коммунальных отходов в грунт является нарушением существующих постановлений органов строительного надзора, здравоохранения и водного хозяйства.

Учитывая небольшую численность населения МО Воскресенский сельсовет, территориальное рассредоточение жилых домов, целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения.

Плановые мероприятия для МО Воскресенский сельсовет на расчетный 2035 год по водоотведению:

1. Планируемые и существующие объекты социальной сферы и общественные здания рекомендуется оснастить накопителями жидких коммунальных отходов с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения, либо оснащение их блоком локальных очистных сооружений, обеспечивающих 98٪-ную степень очистки. В качестве сборника жидких коммунальных отходов по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и охраны природы следует проектировать аккумулирующие резервуары. В зависимости от количества отходов и принятого периода накопления емкость резервуара может приниматься до 150 м3.

2.  В домах усадебной застройки планируется два варианта водоотведения:

- использование индивидуальных накопителей жидких коммунальных отходов для жилых и общественных зданий (существующих и планируемых) с последующим  вывозом отходов на очистные сооружения.

- использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор жидких коммунальных отходов от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

3. Производственные жидкие отходы от предприятий сельского поселения, содержащие специфические загрязнения, должны пройти соответствующую очистку на локальных очистных сооружениях.

4. Ввод в эксплуатацию производственных помещений животноводческих предприятий должен осуществляться одновременно с системой обработки и использования навоза и навозных стоков. Способы и средства удаления отходов из помещений должны обеспечивать своевременное их удаление. Для гидросмывов должна использоваться непитьевая вода. Жидкий навоз и навозные стоки должны подвергаться очистке: механической, искусственной и естественной биологической очистке или физико-химической обработке. Выбор очистки диктуется местными условиями. Твердая фракция жидкого навоза подлежит биотермическому обеззараживанию в буртах с последующей утилизацией на полях, жидкая - в накопителях с дальнейшим использованием на сельхозугодиях. В составе очистных сооружений следует предусматривать гидроизолированные накопители для активного ила и сырого осадка.

5. Проектом предусматривается прокладка самотечных сетей канализации от жилых и общественных зданий до накопителей жидких коммунальных отходов. Сети канализации приняты из раструбных технических полиэтиленовых или чугунных труб на гибких стыковых соединениях.

Утилизация жидких коммунальных отходов от объектов социальной сферы, жилых и общественных зданий планируется в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом специализированным транспортом в места приема отходов согласованные с органами Роспотребнадзора. Вывоз отходов осуществляют перевозчики,  имеющие лицензию на данный вид деятельности.

Выводы:

1. Планируется к 2025 году осуществить реконструкцию и модернизацию существующего узла водозабора в с. Воскресенка.

2. На расчетный срок (2035 г.) планируется 100% централизованное МО Воскресенский сельсовет. Кольцевая схема водоснабжения обеспечит всех потребителей водой необходимого качества и количества, что повысит комфортность среды проживания населения.

3. На расчетный срок планируется произвести замену изношенных водопроводных сетей (применить напорные полиэтиленовые трубы) и строительство новых.

4. Жидкие коммунальные отходы от объектов социальной сферы, жилых и общественных зданий сельского поселения будут вывозиться в места приема жидких коммунальных отходов, согласованные с органами Роспотребнадзора.

5. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения производственных и сельскохозяйственных предприятий осуществлять в основном по ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверхностных вод в строгом соответствии с международными стандартами.

Теплоснабжение

Одной из главных задач энергетического комплекса является надежное и полное обеспечение тепловой энергией населения и промышленности, повышение надежности, безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости систем теплообеспечения.

Нагрузки на теплоснабжение могут быть значительно снижены за счет мер по капитальному ремонту существующих зданий и строительству новых зданий с повышенными требованиями к энергоэффективности.

- Проектом предусматривается теплоснабжение существующих и  планируемых общественных зданий,  жилого сектора индивидуальной застройки   от  автономных генераторов тепла, работающих на твердом топливе.

Теплоснабжение  планируемых объектов производственной сферы будет осуществляться от индивидуальных источников и решатся в каждом конкретном случае (требуется проект).

Рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Расчет нагрузок теплоснабжения на планируемый МО Воскресенский сельсовет произведен по укрупненным показателям максимальной тепловой нагрузки на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади - q0  Вт/м2.В расчетах для нового строительства учтено повышение теплозащиты ограждений и мероприятия по автоматическому регулированию систем отопления.

Расчетная температура наружного воздуха –360 С; расчетная температура отопительного периода – 7,50 С; продолжительность отопительного периода 230 дней.

Удельные максимальные (расчетные) и удельные годовые расходы тепла на отопление и вентиляцию принимаем в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий принят в размере 25% от расхода на отопление жилых зданий. Максимальный часовой расход на вентиляцию общественных зданий принят в размере 40% от расхода на отопление этих зданий.

Годовые расходы теплоты на отопление жилых зданий определяются по среднему тепловому потоку на отопление за отопительный период.

Годовой тепловой поток на отопление:

Q oy = 0,49*Q o max * 24 * no = 0,49*Q o max * 24 * 230 = 2705 Q o max

Годовой тепловой поток на вентиляцию:

Q vх = 0,49*Q v max * 10 * no = 0,49*Q v max * 10 * 230 = 1127 Q v max

Годовой тепловой поток на горячее водоснабжение принимается из расчета работы систем горячего водоснабжения 350 дней по 24 часа:

Q ny = 350 * 24 * Q nm = 8400 Q nm

Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий принят в размере 25% от расхода на отопление жилых зданий. Максимальный часовой расход на вентиляцию общественных зданий принят в размере 40% от расхода на отопление этих зданий.

Существующее здание школы будет снабжаться теплом от действующей котельной на твердом топливе (аварийное топливо – сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной протяженности.

Реконструируемое здание детского сада будет снабжаться теплом от школьной котельной с тепловыми сетями минимальной протяженности.

- Таблица 24

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на    расчетный срок.

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 9200 | 0,460 | 1,380 | - | 0,121 | 1,501 |
| 2. Соцкультбыт | - | 0,460 | 0,345 | 0,138 | 0,029 | 0,512 |
| Итого: |  |  | 1,725 | 0,138 | 0,150 | 2,013 |

Часовой расход тепла от централизованных источников (существующая котельная с присоединением к ней здания детского сада) с учетом непроизводительных потерь равна 0,280 Гкал/час – уточнить при рабочем проектировании.

Годовой расход тепла от централизованных источников тепла – 665,80 Гкал.

Годовой расход тепла от индивидуальных источников тепла –5354,58 Гкал.

- Размещение источников теплоснабжения в жилой застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней шума и вибрации в соответствии с нормативно-технической документацией.

- Расчеты прогнозных нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение планируемых объектов производственной сферы будет осуществляться от индивидуальных источников и решаться в каждом конкретном случае на последующих стадиях проектирования.

Выводы:

1. В МО Воскресенский сельсовет предусматривается обследование, реконструкция и модернизация действующей котельной. В системах распределения тепла рекомендуется замена ветхих тепловых сетей и прокладка новых к зданию детского сада, применение подземной прокладки теплопроводов, использования современных теплоизоляционных материалов, использование энергосберегающих технологий.

2. Теплоснабжение планируемых и существующих общественно-деловых объектов в с. Воскресенка планируется от индивидуальных источников, работающих на сжиженном газе или твердом топливе.

3. Планируемый и существующий жилой сектор индивидуальной застройки в МО Воскресенский сельсовет будет снабжаться теплом от автономных генераторов тепла, работающих на сжиженном газе или твердом топливе.

4. Планируется проведение мероприятий, повышающих энергоэффективность системы энергоснабжения: энергетическое обследование существующих объектов жилищной и бюджетной сферы; капитальный ремонт существующих зданий и строительство новых с повышенными требованиями к теплотехническим характеристикам зданий.

5.  Выполнение мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации зданий АБК, гаражей, производственных помещений, с целью сокращения энергопотребления, внедрение энергоэффективного отопительного оборудования.

6. Для зданий, в которых не допускаются перерывы в подаче теплоты (больницы, детские дошкольные учреждения, школы) предусматривать резервирование, обеспечивающее 100 %-ную подачу теплоты тепловыми сетями. Допускается предусматривать местные резервные источники теплоты.

Таблица 25

Основные технико-экономические показатели по МО Воскресенский сельсовет

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | 2035 г. (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мощность централизованных источников тепла, с учетом потерь в сети | Гкал/час | - | 0,28 |
|  |  | Гкал/год | - | 665,80 |
| 2 | Суммарная мощность локальных источников тепла, включая жилье | Гкал/час | - | 1,75 |
|  |  | Гкал/год | - | 5354,58 |
| 3 | Протяжённость проектируемых т/сетей | км | - | - |

Электросвязь и проводное вещание

Существующая АТС фактически не имеет свободных телефонных номеров. В то же время с развитием сотовой связи сокращается число заявок на установку квартирных телефонов. Доступна сеть Интернет. Значительная часть жилого сектора оснащена уличными спутниковыми антеннами.

Газоснабжение

Региональной программой газификации централизованное газоснабжение Заринского района в ближайшие годы не предусмотрено. Газоснабжение села будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах. Суточный расход газа населением с. Воскресенка на расчетный срок составит 92 кг/сут. (из расчета 0,2 кг/сут. на 1 чел). Для обеспечения потребностей населения газом потребуется в год 33,6 т.

На конец расчетного срока генерального плана возможна газификация района с подключением села к системе газоснабжения. В этом случае необходима разработка схемы газификации населенного пункта с учетом размещения магистральных сетей и объектов газоснабжения.

- 2.8 Инженерная подготовка территории

Исходя из гидрогеологических условий рассматриваемой территории, при ее градостроительном освоении возникает необходимость проведения следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

- организация поверхностного стока на территории населенного пункта и создание благоприятных условий эксплуатации дорожных покрытий;

- инженерная защита низменных территорий от затопления и подтопления.

На территории населенного пункта необходима организация отвода поверхностных вод в зоне индивидуальной (усадебной) открытой сетью лотков. При разработке проектов застройки отдельных территорий населенного пункта проектные отметки следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всей территории.

Территория села имеет различные инженерно-гидрогеологические условия. Повышенный уровень грунтовых вод наблюдается на территориях, приближенных к водоемам.

Понижение уровня грунтовых вод решается подсыпкой либо строительством дренажа ливневой сети. Одним из основных методов защиты территории от подтопления грунтовыми водами является устройство отсечного дренажа по контуру территории, а для поддержания грунтовых вод на нормативно допустимой глубине может применяться систематический дренаж.

Вертикальную планировку следует выполнять исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства. Основным принципом, используемым при подготовке схемы вертикальной планировки территории, должно быть обеспечение командования отметок поверхности (красные отметки) над водоприемниками проектируемой дождевой канализации.

Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом возможного изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории. Конкретный перечень мероприятий и тип применяемых инженерных мероприятий должен быть определен на последующих стадиях проектирования.

- 2.9 Зоны с особыми условиями использования территории, мероприятия по охране окружающей среды

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития муниципального образования, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территории определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории муниципального образования представлены:

– санитарно-защитными зонами (СЗЗ) объектов производственного, коммунально-складского, специального назначения, транспортной и инженерной инфраструктуры;

– зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

– охранными зонами объектов инженерной инфраструктуры;

– водоохраной зоной, прибрежной защитной полосой.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, предусматривается определение санитарно-защитных зон (табл. 26).

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитной зоны.

Таблица 27

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов

| № п/п | Наименование объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| Объекты производственной инфраструктуры |  |  |
| с. Воскресенка |  |  |
| 1 | Ферма сельскохозяйственных животных | Класс III СЗЗ - 300 м |
| 2 | Механизированный ток | Класс IV СЗЗ - 100 м |
| 3 | Пилорама | Класс IV СЗЗ - 100 м |
| 4 | Кладбище | Класс V СЗЗ –50 м |
| 5 | Полигон коммунальных отходов | Класс II СЗЗ – 500 м |
| 6 | Скотомогильник с захоронением в ямах | Класс I СЗЗ – 1000 м |

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения состояния атмосферного воздуха на территории муниципального образования предлагается:

– ограничить развитие производственных объектов на существующих территориях, в границах СЗЗ которых находится жилая застройка (объекты сельскохозяйственного назначения);

– разработать проекты санитарно-защитных зон предприятий с учетом расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвердить их результатами натурных исследований и измерений;

– в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» необходимо осуществить мероприятия по организации, благоустройству и озеленению территории санитарно - защитных зон (СЗЗ) объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух и окружающую среду в целом.

При создании зеленых зон рекомендуется посадка лиственных пород деревьев, поглощающих пыль и вредные вещества из атмосферы, с обязательной осенней уборкой и захоронением опавшей листвы.

До разработки и утверждения проекта санитарно-защитной зоны применяются размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, предусмотренные санитарными правилами и нормами, а так же проектом генерального плана.

Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производства при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории муниципального образования накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса (табл. 28).

В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Таблица 28

Водные объекты на территории МО Воскресенский сельсовет

| № п/п | Наименование реки | Бассейн | Длина реки (км) | Водоохранная зона (м) | Прибрежная защитная полоса (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Татарка | Чумыш | 80,8 | 200 | 50 |
| 2 | Березовка | Чумыш | 8,4 | 50 | 50 |
| 3 | Калманка | Чумыш | 5,2 | 50 | 50 |
| 4 | Кониха | Чумыш | 3,8 | 50 | 50 |
| 5 | Мостовая | Чумыш | 3,5 | 50 | 50 |
| 6 | Алешиха | Чумыш | 1,8 | 50 | 50 |

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с в с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

– распашка земель;

– размещение отвалов размываемых грунтов;

– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Кроме того, в проекте генерального плана согласно п. 6 ст.6 Водного кодекса РФ отражены береговые полосы (полосы земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования).

В водоохраной зоне р. Татарка расположена пилорама. Осуществление хозяйственной деятельности данного предприятия возможно при условии оборудования объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения и засорения. Запрещается складирование отходов деревообработки в границах водоохраной и прибрежной защитной полосы.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

1. Зоны санитарной охраны существующих и планируемых источников водоснабжения в месте забора воды состоят из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. Мероприятия по организации поясов ЗСО источника водоснабжения соответствуют требованиям п. 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

2. Санитарно-защитная полоса водопровода устанавливается от крайних линий водопровода в размере 10 м. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов соответствуют требованиям п. 3.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

По территории муниципального образования проходят линии электропередачи 500, 35 и 10 кВ. Охранные зоны от линий установлены размером 30, 15 и 10 метров, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

В соответствии с «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных правительством РФ от 09.06.1995 г. №578 на трассах подземных кабельных линий связи установлены охранные зоны с особыми условиями использования по 2 м с каждой стороны лини.

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

- Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

- Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ, осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

- Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

  - На территории объекта культурного наследия запрещается:

- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

  - На территории объекта культурного наследия разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его

- отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

  - Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

  - Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

  - В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

- Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

  - Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

- на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

- на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

- при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

- при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

  - В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

- Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

- Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются нормативным правовым актом Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

- До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

- для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

- для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Охрана почвенного покрова

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и коммунальных отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод. При всех видах использования земель, в поселении актуальным является экологическое состояние почв, содержание в них токсичных химических веществ, тяжелых металлов, пестицидов и др. Эти элементы поступают в сопредельные среды, воду, атмосферный воздух, растения.

Загрязнение почвы является фактором возникновения инфекционных 
и паразитарных заболеваний у населения, в связи с чем, необходимо принять меры по профилактике загрязнения почвы особенно в зоне жилой застройки 
и на территориях образовательных учреждений.

Для охраны почв застроенной территории от загрязнения и разрушения почвенного покрова рекомендуется:

  - засыпка загрязнённых земельных участков инертными материалами (песок, гравий);

  - организация регулярной очистки территории населенного пункта от жидких и твердых отходов, удаление жидких нечистот на очистные сооружения;

  - строительство ливневой канализации;

  - очистка всех сбросов, осуществляемых производственными предприятиями;

  - сохранение верхнего питательного слоя почвы и рекультивация земель нарушенных при строительных работах и прокладке инженерных сетей;

- устройство зеленых лесных полос вдоль главных транспортных магистралей;

  - выявление и ликвидация несанкционированных свалок, засоренных участков с последующей рекультивацией территории.

Мероприятия по охране почв земель сельскохозяйственного назначения предусматривают:

– применение щадящей агротехнической обработки почв на сельскохозяйственных угодьях;

– внесение в почву органических и минеральных удобрений в научно - обоснованном объеме;

– соблюдение пастбищеоборота, что способствует регулированию нагрузки на естественные кормовые угодья.

Санитарная очистка территории

На территории муниципального образования предлагается следующая схема санитарной очистки:

1. Очистка населенного пункта от твердых коммунальных отходов.

Сбор и удаление твердых коммунальных отходов с территории населенного пункта рекомендуется производить по следующей схеме:

– на территории одноэтажной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта по утвержденному маршруту и расписанию с небольшими остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора коммунальных отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения отходов.

– для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги.

Для контейнеров должны выделяться специальные площадки на территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения, которые должны быть заасфальтированы и освещены, иметь устройства для стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода жителей. Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20 м и не более 100 м соответственно.

Для снижения количества образующихся отходов и развитие методов их максимального использования, предусматривается внедрение максимального использования селективного сбора коммунальных отходов и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

Вывоз мусора с территории населенного пункта планируется осуществлять на полигон коммунальных отходов западнее с. Воскресенка.

Утилизацию сельскохозяйственных отходов организовывать на местах их образования при компостировании.

Размещение биологических отходов производится на планируемый скотомогильник с захоронением в ямах западнее с. Воскресенка.

Годовое количество отходов приведено в таблице 29.

Таблица 29

Годовое количество отходов

| Наименование отходов | Норма по СП 42.13330.2011 | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Воскресенка |  |  |
| Твердые коммунальные отходы, тыс. т | 350 кг на 1 чел/год | 0,16 |
| Жидкие коммунальные отходы, тыс. м3 | С учетом водопотребления | 34,7 |
| Смет с улиц, тыс. т | 7 кг с 1 кв. м | 0,7 |

При среднегодовом расчетном объеме твердых коммунальных отходов 0,16 тыс. т по с. Воскресенка, а также с учетом производственных отходов потребность в территории полигона на расчетный срок составит 0,5 га. Площадь существующего полигона достаточна для складирования и хранения коммунальных отходов до конца расчетного срока.

2. Очистка не канализированных районов от жидких коммунальных отходов.

Утилизация жидких коммунальных отходов от объектов социальной сферы, жилых и общественных зданий планируется в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом специализированным транспортом в места приема отходов согласованные с органами Роспотребнадзора. Вывоз отходов осуществляют перевозчики,  имеющие лицензию на данный вид деятельности.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, строительный мусор собираются и вывозятся на полигон коммунальных отходов.

4. Уборка поселковых территорий.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- уборка улиц и удаление уличного смета с вывозом на полигон коммунальных отходов;

- полив и обрезка зеленых насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- полив проезжей части улиц с твердым покрытием;

- ремонт мусоросборных контейнеров;

- установка урн для мусора в общественных местах.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I - V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I - V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I - V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

- 2.10 Мероприятия по размещению объектов специального назначения

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по организации объектов специального назначения:

– консервация существующего скотомогильника с захоронением в ямах;

– строительство скотомогильника с захоронением в ямах западнее с. Воскресенка.

- 2.11 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

К основным опасностям на территории МО Воскресенский сельсовет следует отнести:

- техногенные – опасности на транспорте и взрывопожароопасность;

- природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

- биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

Генеральным планом предлагается следующий ряд мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования.

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог;

-	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

-	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Необходим ряд противопожарных мероприятий на территории населенного пункта.

При разработке документации по планировке территорий населенных пунктов согласно ст. 65 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Регламент о ПБ) необходимо обеспечивать выполнение требований, установленных указанным Регламентом о ПБ.

При разработке генерального плана были учтены требования СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* ст. 65-68 о противопожарных требованиях к размещению на территории муниципального образования пожароопасных объектов, планированию проездов и проходов к зданиям и сооружениям, а так же обеспечении населенных пунктов противопожарным водоснабжением.

Согласно ст. 62 здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются ФЗ № 123.

Первичные меры пожарной безопасности определены в ст. 63 Регламента о ПБ.

Требования к размещению пожаровзрывоопасных объектов установлены ст.66 Регламента о ПБ. На территории муниципального образования расположены взрывоопасные объекты – нефтебаза. В зоне возможного риска расположены жилые дома и объекты общественного назначения.

Требования к противопожарному водоснабжению установлены ст.68 Регламента о ПБ.

На территории муниципального образования имеются источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

– наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

– водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– противопожарные резервуары.

В генеральном плане предусмотрена закольцовка планируемых сетей водопровода, противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым.

При разработке документации по планировке территории должно быть обеспечено выполнение требований к противопожарным расстояниям, в том числе, противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов, установленным ст. 69 Регламента о ПБ.

Согласно ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельсовета определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах - 20 мин.

Генеральным планом предлагается сохранение на территории с. Воскресенка добровольной пожарной дружины.

- 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Таблица 30

Основные технико-экономические показатели генерального плана МО Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние в границах |  | Расчетный срок в границах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципального образования | с. Воскресенка | Муниципального образования | с. Воскресенка |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь муниципального образования | га | 10302,27* | - | 10302,27* | - |
|  |  | % | 100 | - | 100 | - |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ | га | - | 256,2** | 10302,27 | 256,2 |
| 2.1 | - жилая зона | га | - | 42,8 | 59,30 | 59,30 |
| 2.2 | - общественно-деловая зона | га | - | 2,0 | 2,45 | 2,45 |
| 2.3 | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | 10,5 | 30,62 | 16,42 |
| 2.4 | - зона рекреационного назначения | га | - | 0,03 | 0,33 | 0,33 |
| 2.5 | - зона производственного использования | га | - | 1,6 | 1,62 | 1,62 |
| 2.6 | - зона специального назначения | га | - | - | 1,3 | - |
| 2.7 | - сельскохозяйственного использования | га | - | 199,27 | 6679,65 | 176,08 |
|  | в том числе объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | 3,2 | 22,23 | 19,59 |
| 2.8 | - защитных лесов | га | - | - | 3527,0 | - |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 386 | 386 | 460 | 460 |
| 3.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел./ 100 га | 901 | 0,09 | 775 | 775 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 10 | 10 | 20 | 20 |
| 4.2 | Общая площадь жилищного фонда | м2 | 3852 | 3852 | 9200 | 9200 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | - | - | 1 | 1 |
|  |  | мест | - | - | 20 | 20 |
| 5.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | мест | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2.2 | Аптечный пункт | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Плоскостные спортивные сооружения | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | м2 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Дом культуры | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | мест/кв.м | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.4.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Магазины | объект | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | м2 торг. площади | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 5.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Предприятия общественного питания | объект | - | - | 1 | 1 |
|  |  | мест | - | - | 10 | 10 |
| 5.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Сельская администрация | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.8 | Объекты коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Предприятие бытового обслуживания | объект | - | - | 1 | 1 |
|  |  | мест | - | - | 3 | 3 |
| 5.8.2 | Пункт приема вторичного сырья | объект | - | - | 1 | 1 |
| 5.9 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность главных улиц | км | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 6.2 | Протяженность основных улиц | км | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 6.3 | Протяженность второстепенных улиц | км | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| 6.4 | Протяженность проездов | км | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 6.5 | Общая протяженность улично-дорожной сети, | км | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление | тыс. м3/год | 9,0 | 9,0 | 37,5 | 37,5 |
| 7.1.2 | Протяженность сетей | км | 3,0 | 3,0 | 9,1 | 9,1 |
| 7.1.3 | Водонапорные башни/резервуары | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.1.4 | Скважины действующие | объект | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Объем сточных вод | тыс. м3/год | н/д | н/д | 34,7 | 34,7 |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Годовое потребление электроэнергии, всего | тыс. кВт.час | н/д | н/д | 381,9*** | 381,9*** |
| 7.3.2 | в т. ч. жилой сектор | тыс. кВт.час | н/д | н/д | 254,0 | 254,0 |
| 7.3.3 | КТП | шт. | 9 | - | 10 | 10 |
| 7.3.4 | Протяженность сетей 10 кВт | км | 22,1 | - | 22,4 | 22,4 |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление газа - всего | т/год | н/д | н/д | 33,6 | 33,6 |
| 7.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | котельные | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.5.2 | тепловые сети | км | 0,075 | 0,075 | 0,1 | 0,1 |
| 8 | ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Полигон коммунальных отходов | объект | 1 | - | 1 | - |
|  |  | га | 0,15 | - | 0,15 | - |
| 8.2 | Скотомогильник с захоронением в ямах (действ./недейств.) | объект | 1/- | - | 1/1 | - |
|  |  | га | 0,06/- | - | 0,06/0,06 | - |
| 8.3 | Кладбище | объект | 1 | - | 1 | - |
|  |  | га | 1,1 | - | 1,1 | - |

* Площадь в соответствии с Законом Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края «О статусе и границах муниципальных и административно- территориальных образований Заринского района Алтайского края»».

** В границах населенного пункта.

*** Для планируемой застройки.