ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОМАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЗАРИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Пояснительная записка

Заказчик: Администрация Заринского района Алтайского края

Муниципальный контракт: № 25 от 18 апреля 2016 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта:

__________________ Садакова Г.А.

2016 г.

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	Г. А. Садакова

Гл. архитектор	В. Ю. Виниченко

Инженер-землеустроитель	И.В. Денисова

Инженер по электроснабжению	                                        Н. А. Сытдикова

Инженер по водоснабжению и водоотведению                     Т. П. Леонова

Экономист по планированию                                                  А. Л. Денисов

Инженер по информационным технологиям                         А. А. Рощик

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Обоснование проектных решений |  |  |
| ГП 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования Комарский сельсовет | 1: 25000 |
| ГП 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Комарское | 1: 5000 |
| ГП 3 | Карта генерального плана муниципального образования Комарский сельсовет | 1: 25000 |
| ГП 4 | Карта генерального плана с. Комарское | 1: 5000 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения. Цели и задачи проекта	6

1. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории мо КОМАРский сельсовет	8

1.1 Общие сведения	8

1.2 Природные условия и ресурсы территории	9

1.2.1 Рельеф. Климатические условия	9

1.2.2 Водные ресурсы	9

1.2.3 Растительные ресурсы и животный мир	9

1.2.4 Культурно-исторические ресурсы	10

1.2.5 Геологическое строение и минеральные ресурсы	11

1.2.6 Почвенные и земельные ресурсы	11

1. 3 Социально-экономическое положение муниципального образования Комарский сельсовет	13

1.3.1 Демографическая характеристика и прогноз численности населения	13

1.3.2 Жилищный фонд	15

1.3.3 Социальная сфера	16

1.3.4 Сельское хозяйство и производственная сфера	17

1.4 Транспортная инфраструктура	18

1.5 Инженерная инфраструктура	19

1.5.1 Энергоснабжение	19

1.5.2 Водоснабжение и водоотведение	25

1.5.3 Теплоснабжение	27

1.5.4 Газоснабжение	27

1.5.5 Электросвязь и проводное вещание	27

1.6 Экологическое состояние территории	28

1.7 Объекты специального назначения	29

1.8 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций	29

2. Обоснование предложений по территориальному планированию мо Комарский сельсовет	31

2.1 Существующая организация территории муниципального образования	31

2.2 Ограничения градостроительного развития территории населенного пункта	32

2.3. Функциональное зонирование территории	32

2.4 Планировочная организация территории МО Комарский сельсовет	34

2.5 Предложения по изменению границ территорий и земель	36

2.6 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории МО Комарский сельсовет	36

2.6.1 Жилищная сфера	36

2.6.2 Объекты социального значения	37

2.6.3 Производственная сфера	38

2.6.4 Объекты рекреационного назначения	40

2.6.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	40

2.7 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	42

2.8 Инженерная подготовка территории	61

2.9 Зоны с особыми условиями использования территории, мероприятия по охране окружающей среды	62

2.10 Мероприятия по размещению объектов специального назначения	72

2.11 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций	73

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	75

- Общие положения. Цели и задачи проекта

Генеральный план Муниципального образования Комарский сельсовет Заринского района Алтайского края (далее МО Комарский сельсовет, муниципальное образование)  разработан в 2016 г. ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Заринского района Алтайского края (далее Администрация района) на основании Муниципального контракта № 25 от 18 апреля 2016 г. и в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами:

– Градостроительным кодексом РФ (с изменениями);

– Земельным Кодексом РФ (с изменениями);

– Лесным кодексом РФ (с изменениями);

– Водным кодексом РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ (далее – «Водный кодекс») с изменениями от 31.10.2016;

– Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

– Федеральным законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03. 1995 г. № 33-ФЗ;

– Федеральным законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ;

– Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244;

– Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 14.10.2009 г. №431 (в редакции);

– СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

– СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– другой нормативной, градостроительной, технической документацией.

В основу разработки генерального плана положены следующие исходные данные:

1. Техническое задание на разработку проекта Генерального плана МО Комарский сельсовет Заринского района Алтайского края.

2. Планово-картографический материал на Заринский район масштаба 1:25000 изготовленный в 1990 г. по материалам дешифрирования 1989 г.

3. Ортофотоплан на территорию с. Комарское 1:2000.

4. Программа социально-экономического развития МО Комарский сельсовет.

5. Данные о трудовых ресурсах и демографическом составе населения, инвентаризационные данные по жилищному фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях с. Комарское, о состоянии инженерного оборудования застройки, которые были предоставлены службами Администрации сельсовета.

Целью работы является разработка генерального плана МО Комарский сельсовет в соответствии с федеральным и краевым законодательством, формирование ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории сельского совета.

Основной задачей проекта является подготовка предложений по следующим вопросам:

– выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования;

– определение направлений развития территории тории муниципального образования;

– установление функционального назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной транспортной и социальной инфраструктур;

– определение территорий для жилищного строительства, развития производственных территорий, системы (объектов) обслуживания населения;

– определение местоположения и основных характеристик объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального образования;

– установление градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории;

– определение мероприятий по установлению зон различного функционального назначения; установлению границ населенного пункта, развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктуры, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последовательности их выполнения.

Генеральным планом определены следующие сроки реализации:

- первая очередь - 2016 - 2025 гг.;

- расчетный срок - 2026 - 2035 гг.

- 1. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории мо КОМАРский сельсовет

- 1.1 Общие сведения

Муниципальное образование Комарский сельсовет расположено в центральной части Заринского района (рис. 1). На территории муниципального образования расположен один населенный пункт с. Комарское.

Границы муниципального образования утверждены Законом Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края «О статусе и границах муниципальных и административно- территориальных образований Заринского района Алтайского края»». Закон принят Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 28 февраля 2008 года N 137.

На юго-западе МО Комарский сельсовет граничит с территорией МО Гришинский сельсовет, на западе с МО Верх-Камышенский сельсовет, МО Новокопыловский сельсовет и МО Гоношихинский сельсовет, на севере с МО Новозыряновский сельсовет, на востоке с г. Заринском, и с МО Стародраченинский сельсовет, на юго-востоке с Кытмановским районом.

Рис. 1. Местоположение муниципального образования

Село Комарское расположено в 150 км от краевого центра г. Барнаула и в 20 км от районного центра. Связь с районным центром осуществляется по автомобильной дороге регионального значения «Мартыново-Тогул-Залесово».

Общая площадь МО Комарский сельсовет 20,5 тыс. га, что составляет 4 % от территории Заринского района.

Село Комарское образовано в 1824 году.

- 1.2 Природные условия и ресурсы территории

- 1.2.1 Рельеф. Климатические условия

По агроклиматическому районированию Алтайского края территория муниципального образования расположена в умеренно теплом, увлажненном подрайоне. Климат резко-континентальный, средняя температура января -17,7, средняя температура июля +19,7, среднегодовое количество осадков 479 мм, преобладающее направление ветров юго-западное и северо-восточное, глубина промерзания грунтов 2 м.

Территория сельсовета расположена на Бийско-Чумышской возвышенности, имеющая характер волнистой равнины, высота которой постепенно увеличивается от 280-300 м на севере до 350-400 м на юге. Она довольно сильно приподнята над базисом эрозии (уровень Оби 130 м) и расчленена эрозионной сетью. Рельеф места расположения с. Комарское ровный, с незначительным уклоном в сторону реки Чумыш.

- 1.2.2 Водные ресурсы

На территории муниципального образования основным источником водных ресурсов является р. Чумыш (восточная граница муниципального образования), реки Камышенка, Крутиха, Салаир, Казанка. Гидрологический режим рек определяют факторы климатические и подстилающей поверхности: рельеф, геологическое строение, почво-грунты, растительность, озерность и заболоченность бассейна рек. Продолжительное весеннее половодье (апрель – конец июня) обычно проходит одной волной с несколькими невысокими вершинами, вызванными дождями или усилением таяния снегов в горах. Питание рек в основном снеговое (70%) и дождевое (20%). Химический состав вод определяется геологическим строением и почвенным покровом. Вода большинства рек может использоваться для хозяйственных нужд.

Грунтовые воды в зависимости от элементов рельефа находятся на различной глубине. В пойменной части рек 2-4 м, на возвышенностях более 5 м.

- 1.2.3 Растительные ресурсы и животный мир

Древесная растительность муниципального образования представлена березой,  осиной, различными видами кустарников. Травяной покров разнообразен, преобладает разнотравно-злаковая растительность с примесью бобовых: ковыль перистый, типчак, мятлик степной, люцерна серповидная, эспарцет Сибирский. Луговые суходольные кормовые угодья по склонам долин речек и логов представлены разнотравно-бобово-злаково-овсяницевыми сенокосами и пастбищами.

Разнообразие растительности и форм рельефа создают условия для развития животного мира. На территории муниципального образования обитают: заяц, волк, лиса, рябчик, тетерев, серая куропатка и другие животные, множество мелких певчих и воробьиных птиц.

- 1.2.4 Культурно-исторические ресурсы

На территории муниципального образования расположены объекты культурного наследия:

Таблица 1

Перечень объектов культурного наследия на территории Комарского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории |  |  |  |
| 1 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 №94 | Заринский район, с. Комарское, ул. Школьная, 9а |
| 2 | Братская могила партизан | Решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета трудящихся от 12.03.1959 №126 | Заринский район, на территории бывшего с. Первомайское |
| 3 | Мемориал - Поле коммунаров, в честь первых коммунаров «Заря коммуны» | Решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 12.09.1991 №420 | Заринский район, 2 км от г. Заринска |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 4 | Крутое 1, поселение | Решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 21.05.1991 №225 | Заринский район, на правом берегу р. Крутиха, в 2,5 км южнее бывшего с. Крутое |
| 5 | Крутое 2, поселение | Решение исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 21.05.1991 №225 | Заринский район, на правом берегу р. Крутиха, в 4,3 км юго-юго-западнее бывшего с. Крутое |

Местоположение памятников археологии нанесено по архивным данным и требует корректировки, которая будет осуществляться при определении границ их территории на основании археологических полевых работ.

Следует подчеркнуть, что территория сельсовета, так же как и всего Заринского района обследована еще не достаточно. Необходимо дальнейшее изучение территории сельсовета для того, чтобы выявить новые археологические памятники и поставить их на государственный учет и государственную охрану, пока они окончательно не утрачены.

- 1.2.5 Геологическое строение и минеральные ресурсы

По тектоническому районированию территория муниципального образования находится в пределах Кулундинской тектонической впадины Западно-Сибирской плиты. В геологическом строении территории принимают участие осадочные отложения палеогена и четвертичные образования. Породы палеозойского фундамента представлены осадочными и метаморфическими образованиями: известняками и глинистыми сланцами. Палезойские породы на левобережье р. Чумыш перекрыты континентальными осадками палеогена. Палеогеновые отложения в подошве толщи представлены гравийно-галечными отложениями мощностью 1,0-1,5 м. Выше по разрезу они сменяются кварцевыми песками. Заканчивается разрез палеогена глинами каолиновыми с включением гравия и кальки. Мощность глинистой пачки 10-15 м. Четвертичные отложения распространены повсеместно. Среди четвертичных отложений выделяют среднечетвертичные, верхнечетвертичные и современные. В литологическом отношении это чередование слоев глин и песков мелкозернистых. В основании толщи залегают пески крупнозернистые с гравием и галькой. Мощность среднечетвертичных отложений изменяется от 5 до 50 м. Верхнечетвертичные аллювиальные отложения слагают первую-четвертую надпойменные террасы, это рыхлые песчано-глинистые образования – суглинки, супеси, глины и пески. Современные аллювиальные образования слагают пойму реки Чумыш и Камышинки и характеризуются пестрым литологическим составом. Они представлены песками от пылеватых до мелкозернистых, супесями и суглинками с включением линз и прослоев песков. Общая мощность современного аллювия достигает 20 м. На отдельных участках, в пределах поймы, с поверхности развит торф, мощность которого не превышает 2,0 м.

На территории сельсовета на государственном балансе запасов полезных ископаемых находится одно месторождение торфа. В пойме р. Чумыш добывают песок.

- 1.2.6 Почвенные и земельные ресурсы

Последнее почвенное и геоботаническое обследование земель муниципального образования было проведено в 1980 г. Алтайским филиалом института Запсибгипрозем в масштабе 1:25000.

Почвообразующие породы в районе расположения муниципального образования среднесуглинистые, глинистые и тяжелосуглинистые, по типу почв это темно-серые лесные, черноземы оподзоленные, черноземы выщелоченные.

Границы муниципального образования нанесены в соответствии с кадастровым учетом земель.

На территории сельсовета имеются следующие категории земель: сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, лесного фонда, промышленности и иного специального назначения, особо охраняемых территорий и объектов.

К землям населенных пунктов относится территория с. Комарское.

К категории земель лесного фонда относятся земли Тягунского лесничества (Сорокинское участковое лесничество). В основном это защитные и ценные леса. Разрешенный вид использования данных лесов: заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, осуществление рекреационной деятельности, выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, строительство, реконструкция, эксплуатация линий  электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и др. линейных объектов, осуществление религиозной деятельности.

К землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки предназначенные под размещение объектов зимнего отдыха населения.

На землях промышленности размещаются производственные предприятия, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, объекты специального назначения.

Выводы

Анализ природных условий и ресурсов территории позволяет определить перспективные направления развития муниципального образования:

– наличие значительной площади земель пригодных для сельскохозяйственного производства является основным фактором для развития растениеводства и животноводства;

– хорошая дорожная связь и близкое расположение к г. Заринску способствует реализации сельскохозяйственной продукции;

– наличие водных ресурсов является положительным фактором для развития объектов рекреационного назначения.

- 1. 3 Социально-экономическое положение муниципального образования Комарский сельсовет

- 1.3.1 Демографическая характеристика и прогноз численности населения

Анализ демографической ситуации МО Комарский сельсовет и перспективы её изменения проводились на основе исходных данных, предоставленных специалистами Администрации сельсовета (табл. 2-3).

На начало 2016 г. численность населения муниципального образования  составила 633 человека. В трудоспособном возрасте находится 60 % от общего количества населения. Трудоспособное население в основном занято на сельскохозяйственных предприятиях, в бюджетных организациях (образование, медицина, культура), торговле. Фактически половина из общего числа занятых в экономике работают за пределами муниципального образования, в том числе вахтовым методом.

Таблица 2

Демографические показатели по МО Комарский сельсовет

| Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (на начало года) – всего | чел. | 632 | 634 | 628 | 643 | 644 | 645 | 633 |
| - в том числе: моложе трудоспособного возраста | чел. | 97 | 105 | 117 | 113 | 128 | 120 | 126 |
| - в трудоспособном возрасте | чел. | 411 | 404 | 389 | 407 | 391 | 397 | 381 |
| - старше трудоспособного возраста | чел. | 124 | 125 | 122 | 123 | 125 | 128 | 126 |
| Занятых в домашнем хозяйстве | чел. | 65 | 47 | 39 | н/д | 22 | н/д | н/д |
| Дошкольники до 6 лет | чел. | н/д | н/д | н/д | 76 | 76 | н/д | 68 |
| Школьники всего | чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | 58 | н/д | 62 |
| Численность занятых в экономике | чел. | 217 | 242 | 252 | 304 | 283 | 280 | 279 |
| Численность зарегистрированных безработных | чел. | 129 | 115 | 98 | 36 | 9 | 18 | 37 |
| Численность инвалидов | чел. | 49 | 41 | 48 | 42 | 42 | 37 | 37 |
| Число домохозяйств | чел. | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |

Таблица 3

Численность постоянного населения

| Расчетный год | Количество человек на начало года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | среднее за период |
| Всего по сельсовету | 619 | 634 | 630 | 630 | 630 | 632 | 634 | 628 | 643 | 644 | 645 | 633 | 633 |
| Родилось | н/д | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 12 | 15 | 6 | 6 | - |
| Умерло | н/д | 9 | 10 | 9 | 11 | 4 | 7 | 11 | 6 | 8 | 9 | 14 | - |
| Прибыло | 55 | 49 | 52 | 36 | 31 | 51 | 43 | 34 | 26 | 27 | 41 | 16 | - |
| Убыло | 38 | 49 | 25 | 20 | 13 | 33 | 51 | 16 | 31 | 33 | 50 | 19 | - |

Таблица 4

Распределение трудовых ресурсов по МО Комарский сельсовет

| № п/п | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трудовые ресурсы, всего | 391 | 397 | 381 |
| 2. | Экономически активное население | 320 | 324 | 316 |
| 2.1 | Занятое экономической деятельностью население | 283 | 280 | 279 |
|  | - работающие в сельских учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в органах власти и МВД | 41 | 39 | 39 |
|  | - работающие на районных предприятиях (юр.лицах) промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи | 42 | 42 | 42 |
|  | - работающие на предприятиях за пределами района (в том числе вахтовым методом) | 153 | 153 | 150 |
|  | - занимающиеся предпринимательской деятельностью - ИПБОЮЛ (включая наёмных работников) | 17 | 17 | 17 |
|  | - занятые ведением крестьянского (фермерского) хозяйства (включая наёмных работников) | 0 | 1 | 10 |
|  | - лица, занятые в домашнем хозяйстве производством товаров, услуг для реализации, включая работающих в личном подсобном хозяйстве, если эта работа является основной | 30 | 28 | 21 |
| 2.2 | Безработные по определению МОТ | 37 | 44 | 37 |
| 3. | Учащиеся (с 16 лет), обучающиеся очно, заочно в школе | 9 | 6 | 0 |
| 4. | Экономически неактивное население | 62 | 67 | 65 |

Прогноз численности населения муниципального образования до 2035 года произведён двумя методами на основе демографических показателей за 2009-2015 гг.

1вариант. Статистический метод

Расчет ведется с применением формулы (ф. 1).

Hp=Hф∗(1+П+М100)t,	      (1)

Где, Нр – численность населения на расчетный срок, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок, лет.

При сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем будет происходить незначительный рост численности постоянно проживающего населения в с. Комарское.

2 вариант. Метод трудового баланса

Исходя из оптимистического варианта развития сельского поселения с учетом социально-экономической базы населенного пункта, проведен расчет численности населения методом трудового баланса.

Для расчета данным методом используется формула 2.

Hр =    А * 100   ,       (2)

Т-а-в-п+т-Б

Где, Hр –  численность населения на расчетный срок, человек;

А – абсолютная численность градообразующих кадров на перспективу;

Т – удельный вес населения в трудоспособном возрасте, 52-60%;

а – численность занятых в домашних и личных подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте, 12%;

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, 100% учащихся в средних специальных заведениях, ПТУ, и на дневных отделениях вузов (4%);

п – численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте, 1%;

т – численность работающих пенсионеров, 30-40% численности старшей возрастной группы (8%);

Б – численность обслуживающей группы населения, 20%.

На расчетный срок предполагается незначительное увеличение численности населения занятых в градообразующих отраслях экономики. Это возможно при снижении миграционного оттока населения, улучшении социальных условий проживания населения, развитии предприятий малого и среднего бизнеса по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и обслуживания населения.

Генеральным планом на расчетный срок численность населения принята 770 человек.

- 1.3.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд муниципального образования составляет 11,9 тыс. кв. м общей площади. Дома в основном одноэтажные одноквартирные деревянные или кирпичные. Жилье находится в частной собственности граждан.

Жилищный фонд частично благоустроен. Основная часть жилищного фонда оборудована газовыми плитами, центральным водоснабжением (90%). Централизованным теплоснабжением обеспечен только объект образования.

В настоящее время в сельском поселении числится 203 домовладений, средний состав семьи 3,1 человека (постоянно проживающих).

Обеспеченность населения муниципального образования общей площадью жилья составляет 18,8 кв.м/чел.

Средняя плотность населения по муниципальному образованию – 3,1 чел/100 га. Норма отвода земельного участка под строительство индивидуального жилья: минимальная 0,05, максимальная 0,7 га.

Площадь земель под существующей жилой застройкой составляет 84,77 га.

Таблица 5

Сведения о жилищном фонде**

| № п\п | Показатель | Единица измерения | с. Комарское |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд/количество домов | тыс. м кв./единиц | 11,823/102 |
| 1.1 | в том числе индивидуальное жилье/количество домов | тыс. м кв./единиц | 5,71/53 |
| 1.2 | многоквартирный жилой фонд/количество домов | тыс. м кв./единиц | 6,113/49 |
| 1.2.1 | одноэтажные 2-ух квартирные/количество домов | тыс. м кв./единиц | 5,848/48 |
| 1.2.2 | одноэтажные 3-ех квартирные/количество домов | тыс. м кв./единиц | 0,265/1 |
| 2 | Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 18,8 |

** по данным муниципального образования

- 1.3.3 Социальная сфера

Здравоохранение

На территории с. Комарское работает ФАП на 12 посещений в смену. Аптечный пункт расположен в помещении ФАП. Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края установлены радиусы доступности медицинских учреждений. ФАП находится в пешеходной доступности для всех жителей села.

Образование

На территории сельсовета  действует один объект образования «Комарская средняя общеобразовательная школа» проектной вместимостью 190 мест. Число учащихся в 2015 г. составило 80 человек, количество преподавателей 13.

Детского дошкольного учреждения на момент разработки генерального плана нет.

Мощность существующей школы в соответствии с приложением 8 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края удовлетворяет потребностям по количеству мест с учетом 100 % уровня охвата школьников.

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края установлены радиусы доступности учреждений общего образования для сельской местности. Радиус доступности школы покрывает 100 % жилой застройки.

Культура и спорт

На территории муниципального образования имеются объекты культурно-досугового назначения: сельский дом культуры на 80 мест и библиотека на 7,6 тыс. ед. хранения и 10 читательских мест.

Объектов капитального строительства спортивного направления на территории села нет. Спортивная площадка расположена на территории школы.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Сфера торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на территории сельского поселения достаточно развита.

Сеть объектов торговли насчитывает 4 торговые точки по продаже продовольственных и непродовольственных товаров (торговая площадь 255 м2) на территории села и один объект за границами населенного пункта (павильон стройматериалов).

Объекты общественного питания общедоступного типа отсутствуют, для учащихся организовано питание в школьной столовой. Объекты бытового обслуживания отсутствуют.

К организациям и учреждениям управления, кредитно-финансовым учреждениям и предприятиям связи относятся: администрация Комарского сельсовета, почтовое отделение, опорный пункт полиции.

К учреждениям и объектам жилищно-коммунального хозяйства относятся кладбище традиционного захоронения.

Полный список предприятий и учреждений приведен на схемах современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования и населенного пункта.

- 1.3.4 Сельское хозяйство и производственная сфера

Близкое расположение муниципального образования к г. Заринску определило использование сельскохозяйственных угодий. Сельскохозяйственные угодья на территории муниципального образования достаточно освоены.

Поголовье скота, содержащегося на личном подворье у населения, следующее: 22 головы лошадей, 317 голов КРС, 102 голов овец и коз, около 300 голов свиней, 34 кроликов и 750 птицы.

Объекты производственного назначения связаны в основном с производством сельскохозяйственной продукции: фермы КРС, склады сельскохозяйственной продукции.

Малый бизнес на территории сельского поселения развит не достаточно. Основная деятельность предприятий малого бизнеса на территории села это торговля. На территории муниципального образования развивается дорожный сервис. В центральной части муниципального образования строится типографический комплекс.

Выводы

Анализируя социально-экономическое положение муниципального образования можно сделать следующие выводы:

– численность населения за последние годы стабилизировалось;

– жилищный фонд частично благоустроен;

– наличие востребованных сельскохозяйственных угодий способствует развитию сельскохозяйственного производства;

– предприятия г. Заринска, расположенного в непосредственной близости с муниципальным образованием, служат местом трудоустройства для жителей с. Комарское.

- 1.4 Транспортная инфраструктура

Населенный пункт связан с районным и краевым центром автомобильной  дорогой регионального значения «Мартыново-Тогул-Залесово», которая составляет основу транспортного каркаса муниципального образования.

Таблица 6

Перечень автомобильных дорог на территории МО Комарский сельсовет

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Значение дороги | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мартыново-Тогул-Залесово | Регионального значения | 3 |
| 2 | Белоярск - Заринск | Регионального значения | 3 |
| 3 | Заринск - Гришино - Зудилово | Межмуниципального значения | 4 |
| 4 | Подъезд к ст. Батунной | Межмуниципального значения | 4 |

Муниципальное образование пересекает участок железной дороги протяженностью 3,5 км.

Пассажирские перевозки между районным центром и с. Комарское осуществляются четыре раза в день.

На территории сельсовета нет специализированных автотранспортных предприятий и гаражных кооперативов. Предприятия хранят автотранспорт на своих территориях в закрытых гаражах и на открытых площадках. Индивидуальный автотранспорт содержится в гаражах расположенных на приусадебных участках индивидуальной жилой застройки.

Анализ современного состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования выявил как положительные, так и отрицательные ее стороны:

– доступная транспортная связь с краевым и районным центром, а так же соседними муниципальными образованиями;

– на момент разработки проекта большая часть улиц имеет грунтовое покрытие, требуется реконструкция дорог;

– на территории сельсовета развиваются объекты обслуживания автотранспорта (АЗС на 4 колонки, СТО).

- 1.5 Инженерная инфраструктура

- 1.5.1 Энергоснабжение

Анализ существующего состояния системы электроснабжения муниципального образования (МО) Комарский сельсовет Заринского района Алтайского края в границах с. Комарское произведен на основании:

- карты современного использования и комплексной оценки территории с. Комарское в масштабе 1:5000;

-  материалов по геологическому строению и рельефу местности;

- характеристики жилищного фонда, зданий общественного назначения и объектов производственной  сферы с. Комарское;

- данных о современном состоянии системы электроснабжения МО Комарский  сельсовет, предоставленных Заринским РЭС ПО «Северо-Восточные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго»;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей;

-  Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края.

Расчетные климатические условия для планирования воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций определены на основании карт климатического районирования территории Российской Федерации, в соответствии с ПУЭ, гл.2.5.

Для территории Заринского района Алтайского края приняты следующие климатические условия:

- район по гололеду - III;

- нормативная толщина стенки гололеда - 20 мм;

- район по ветру - III;

- нормативное ветровое давление - 650 Па;

- скорость ветра - 32 м/с;

- число грозовых часов в году - от 40 до 60.

Рельеф местности в районе МО Комарский сельсовет равнинный.

Грунты – суглинки с удельным эквивалентным сопротивлением растеканию электрического тока ρср.=100Ом*м, глина (ρср.=50Ом*м).

Коррозионная активность грунтов:

- к свинцовой оболочке кабеля - высокая;

- к алюминиевой оболочке кабеля - высокая;

- к стали углеродистой - средняя.

Потребители электрической энергии с. Комарское относятся к электроприемникам II и III категорий обеспечения надежности электроснабжения.

Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности электроснабжения не выполнены, объекты II категории не обеспечены резервным питанием.

Электропотребление в жилом секторе складывается из электропотребления осветительными и электробытовыми приборами жилых домов, а также из расхода электроэнергии на личное приусадебное хозяйство (ЛПХ). Жилой сектор представлен одноэтажными одно-двухквартирными жилыми домами с плитами для приготовления пищи на сжиженном (баллонном) газе и твердом топливе. Количество проживающих в жилом доме (квартире) составляет от 1 до 3 человек.

Электропотребление в социальной сфере складывается из электропотребления осветительными и розеточными сетями, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.

Электропотребление в производственной сфере складывается из электропотребления технологическим оборудованием, осветительными и розеточными сетями.

Таблица 7

Характеристика основных объектов электроснабжения

МО Комарский  сельсовет

| Наименование объекта | Основной показатель объекта |  | Удельная (либо присоединенная) электрическая нагрузка |  | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчетный коэф-фициент мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол- во | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| с. Комарское |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ «Комарская СОШ» | 1 учащийся | 190 | кВт/учащийся | 0,25 | II | 0,95 |
| ФАП | м2 общей площади | 200 | кВт/м2 общей площади | 0,16 | II | 0,9 |
| Аптечный пункт (встроенный) | м2 общей площади | 10 | кВт/м2 общей площади | 0,16 | II | 0,9 |
| Сельский дом культуры | 1 место | 80 | кВт/место | 0,14 | III | 0,92 |
| Администрация Комарского сельсовета, почта, опорный пункт полиции | м2 общей площади | 500 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | III | 0,9 |
| Библиотека (7,6 тыс. ед. хранения) | м2 общей площади | 100 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | III | 0,9 |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров (3 объекта) | всего м2 торговой площади | 255 | кВт/м2 торг. площади | 0,25 | III | 0,8 |
| Магазин-пекарня | объект | 1 | кВт | 30 | III | 0,85 |
| Объекты производственной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Водозабор | объект | 1 | кВт | 30 | III | 0,8 |
| Зерноток, склады сельскохозяйственной продукции | объект | 1 | кВт | 200 | III | 0,85 |
| Ферма КРС | объект | 2 | кВт | 200 | III | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома с плитами на сжиженном газе и твердом топливе, 1-2х квартирные | квартир | 152 | кВт/квартиру | 6 | III | 0,96 |

Наибольшее потребление электроэнергии по МО Комарский  сельсовет приходится на жилой сектор и производственные объекты сельскохозяйственного направления.

Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен в РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций и на вводах в здания. Приборами учета оснащены практически все энергопринимающие объекты МО Комарский  сельсовет.

Система электроснабжения муниципального образования Комарский  сельсовет централизованная.

Электроснабжение осуществляет филиал ПАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго», ПО «Северо-Восточные электрические сети», Заринский РЭС.

Электроснабжение с. Комарское осуществляется от подстанции ПС-35/10кВ «Заринская» №70, расположенной в г. Заринск.

Подстанция ПС-35/10кВ «Заринская» №70 располагает резервом мощности для подключения новых объектов на напряжение 10кВ. Загруженность ПС-35/10кВ «Заринская» №70 составляет 76 %.

Техническое состояние подстанции удовлетворительное.

Характеристику подстанции 35/10кВ см. таблицу 8.

По территории МО Комарский  сельсовет проходят воздушные линии электропередач напряжением 220кВ (транзитная), 110кВ (транзитная), 35кВ, 10кВ и 0,4кВ.

Передача электроэнергии от ПС-35/10кВ «Заринская» №70 до потребителей с.Комарское осуществляется по воздушным линиям электропередач 10кВ на трансформаторные подстанции 10/0,4кВ, далее от РУ-0,4кВ подстанций по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4кВ до вводных распределительных устройств зданий.

Таблица 8

Характеристика подстанции 35/10 кВ

|  | Наименование ПС | Характеристика оборудования ПС |  |  |  |  | Текущий резерв мощности для технологического присоединения (на II квартал 2016г.), МВт | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напряже-ние на шинах, кВ | Кол-во трансфор-маторов, шт. | Мощность трансформаторов, МВА |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1Т | 2Т | 3Т |  |  |
| 1 | ПС-35/10кВ «Заринская» №70 | 35/10 | 2 | 6,3 | 10 | --- | 1,476 | 1966 |

Распределительные сети напряжением 10кВ выполнены по магистральной  схеме.

ВЛ-10кВ выполнены неизолированным сталеалюминевым проводом марки АС сечением 35/6,2 мм2 и 50/8 мм2,  алюминиевым проводом А сечением 50 мм2 и стальным проводом ПС сечением 25 мм2.

ВЛ-0,4кВ выполнены неизолированным алюминиевым проводом марки А и самонесущим изолированным проводом СИП. КЛ-0,4кВ выполнены кабелем марки АВВГ в траншее в земле.

Большинство опор линий электропередач – деревянные на железобетонных приставках.

Часть распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ в настоящее время нуждается в реконструкции и модернизации.

На территории МО Комарский  сельсовет расположены 8 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 63 до 400 кВА. Большинство трансформаторных подстанций располагает резервом мощности для подключения новых потребителей. Износ оборудования трансформаторных подстанций различен и составляет от 30 до 80% в зависимости от срока службы ТП.

Характеристику трансформаторных подстанций 10/0,4кВ см. таблицу  9.

Таблица 9

Трансформаторные подстанции  10/0,4 кВ МО Комарский  сельсовет

| № п/п | Диспетчерский номер и типоисполнение ТП | Количество и мощность трансформаторов, шт. х кВА | Класс напряжения, кВ | Наименование питающей линии | Ведомственная принадлежность ТП | Наименование абонентов (потребителей электроэнергии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Комарское |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КТП-70-15-1 | 1х160 | 10/0,4 | Л-70-15 | ПАО «МРСК Сибири» | АЗС |
| 2 | СКТП-70-15-2 | 1х400 | 10/0,4 | Л-70-15 | ПАО «МРСК Сибири» | Зерноток |
| 3 | КТП-70-15-7 | 1х63 | 10/0,4 | Л-70-15 | ПАО «МРСК Сибири» | Скважина |
| 4 | КТП-70-15-9 | 1х160 | 10/0,4 | Л-70-15 | ПАО «МРСК Сибири» | ФАП, администрация, СДК, быт |
| 5 | КТП-70-15-10 | 1х63 | 10/0,4 | Л-70-15 | ПАО «МРСК Сибири» | Школа |
| 6 | КТП-70-15-11 | 1х160 | 10/0,4 | Л-70-15 | ПАО «МРСК Сибири» | МТМ, магазины, быт |
| 7 | СКТП-70-15-12 | 1х400 | 10/0,4 | Л-70-15 | ПАО «МРСК Сибири» | Зерноток, склады сельхозпродукции |
| 8 | КТП-70-15-13 | 1х100 | 10/0,4 | Л-70-15 | ПАО «МРСК Сибири» | Быт |

Заключение

Анализируя существующее состояние системы электроснабжения МО Комарский  сельсовет, установлено:

- Существующая система электроснабжения МО Комарский  сельсовет централизованная. Требования к надежности электроснабжения потребителей II категории не выполнены, отсутствует резервное питание.

- Подстанция ПС-35/10кВ «Заринская» №70, снабжающая электроэнергией потребителей МО Комарский  сельсовет, располагает резервом мощности для подключения новых объектов на напряжение 10кВ. Техническое состояние подстанции  удовлетворительное.

- Большинство комплектных трансформаторных подстанций с. Комарское загружено не на полную мощность. Технологическое оборудование комплектных трансформаторных подстанций имеет среднюю степень физического износа. Требуется текущий ремонт и замена технологического оборудования по мере необходимости.

- Распределительные сети 10кВ и 0,4кВ имеют достаточную протяженность и разветвленность. Часть распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ находится в ветхом состоянии и нуждается в реконструкции и модернизации.

- Применяемые в существующих распределительных сетях ВЛ-10кВ провод АС сечением 35/6,2 мм2, провод А сечением 50 мм2 и провод ПС сечением 25 мм2 не соответствуют требованиям ПУЭ к минимально допустимому сечению проводников ВЛ-10кВ по условиям механической прочности для климатических условий данного региона, и подлежат замене.

- Для повышения качества электроэнергии и снижения технических потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,4–10кВ МО Комарский  сельсовет проектом предлагается провести комплекс мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции, повышению пропускной способности и надежности работы электрических сетей:

- использование напряжения 10кВ в качестве основного напряжения распределительных сетей; сокращение протяженности сетей 0,4кВ и потерь электроэнергии в них;

- равномерное распределение нагрузки между трансформаторными подстанциями для обеспечения их работы в экономически выгодном режиме полной загрузки трансформаторов, отключение незагруженных трансформаторных подстанций;

- строительство воздушных линий 0,4кВ в трехфазном исполнении по всей длине;

- проверка сечений проводов и жил кабелей 0,4-10кВ по допустимой потере напряжения;

- применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для воздушных линий напряжением 0,4-10кВ;

- внедрение нового экономичного электрооборудования, в частности, распределительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого хода;

- применения средств компенсации реактивной мощности;

- комплексная автоматизация электрических сетей, применение коммутационных аппаратов нового поколения, средств дистанционного определения мест повреждения в электрических сетях для сокращения длительности поиска и ликвидации аварий.

- 1.5.2 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

На расчетный срок территориального планирования необходимо решение вопросов комплексного развития объектов системы водоснабжения поселения в целях перехода к 100% обеспеченности потребителей централизованным водоснабжением.

Основным источником водоснабжения Муниципального образования Комарский сельсовет являются подземные воды. Основная часть жилищного фонда оборудована центральным водоснабжением (70%).

Протяженность водопроводной сети – 8,9 км, степень износа труб 100%.   Материал труб - сталь, чугун. Дата ввода в эксплуатацию – 1987 год. Диаметр трубопроводов - 25, 50 и 100 мм. На сети водопровода установлено 14 пожарных гидрантов.

Таблица 10

Водопотребление МО Комарский сельсовет на начало 2016 г.

| № п/п | Наименование | М3/мес | М3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На хозяйственно-питьевые нужды населения | 1158,3 | 13900 |
| 2 | На административно-бытовые нужды | 33,3 | 400 |
| 3 | На производственные нужды | 70000 | 840000 |
|  | Итого | 71191,6 | 854300 |

На территории поселения существуют несколько водозаборных скважин, пробуренных в 1987 г., характеристика скважин и водонапорных башен приведены в таблицах 11, 12.

Администрации МО Комарский сельсовет была выдана лицензия на право пользования участками недр местного значения с целью добычи подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения села Комарское. Запасы подземных вод на участке недр не оценивались.

Для разведки запасов подземных вод требуется выполнение на действующих скважинах гидрогеологического доизучения и мониторинга подземных вод.

Таблица 11

Водозаборные сооружения МО Комарский сельсовет.

| №п/п | Наименов. объектов | Местоположе- ние | Марка насоса | Макс. Водоотбор, м3/сут | Дата ввода в эксплуатацию | Глубина скважины, м | % физического износа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |  |  |
| 1 | Скважина АБ-92/87 | На расстоянии 0,5 км с. Комарское по направлению на юг | 3ЭВЦ6-6,5-125 | 45,65 | 1987 | 60,0 | 100 |  |
| 2 | Скважина Б-30/81 | На расстоянии 0,5 км с. Комарское по направлению на юг | - | - | 1987 | - | 100 | Не рабочая |

Таблица 12

Водонапорные башни и резервуары МО Комарский сельсовет.

| № п/п | Наименование объектов водоснабжения | Местоположение | Объем, м3 | Дата ввода в эксплуатацию | % физического износа (согласно официальных данных) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня (скважина АБ-92/87) | На расстоянии 1,0 км с. Комарское по направлению на юг | 20 | 1987 | 100 |  |
| 2 | Водонапорная башня (скважина Б-30/81) | На расстоянии 1,0 км с. Комарское по направлению на юг | 18 | 1987 | 100 | Не рабочая |

В 2012 году (распоряжение №2-В от 11.01.2012) управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края утвержден проект зон санитарной охраны источника питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения села Комарское Заринского района (радиус ЗСО 1-й пояс -30 м, 2-й пояс – 54 м, 3-й пояс – 364 м).

Водоотведение

Отвод жидких коммунальных отходов от общественно-деловых зданий осуществляется в накопители с последующим вывозом на участки местности, согласованные с органами Роспотребнадзора.

В МО Комарский сельсовет действует выгребная система канализации. Владельцам домов приходиться самостоятельно решать проблемы, связанные с отведением и утилизацией жидких отходов.

Выводы:

1. В целях повышения уровня комфортности проживания населения, улучшения качества питьевой воды и экологической безопасности система водоснабжения МО Комарский сельсовет требует реконструкции, модернизации и увеличения мощности водозаборов.

2. Для усовершенствования работы систем водоснабжения и уменьшения потерь планируется заменить изношенные водопроводные сети и построить новые.

3.  Существующие и планируемые объекты социальной сферы, жилой фонд и общественные здания оснастить накопителями коммунальных жидких отходов с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения.

- 1.5.3 Теплоснабжение

В МО Комарский сельсовет в настоящее время жилые дома, общественные здания и предприятия торговли отапливаются индивидуально, посредством установки отопительного оборудования (котлов) или путем печного отопления, где в качестве топлива используют уголь и дрова.

МБОУ «Комарская основная общеобразовательная школа» отапливается от отдельно стоящей котельной, работающей на твердом топливе. В котельной установлен котел марки КВр0,2К (изготовлен ООО «Теплосервис» в 2007 году), производительность котла 0,2 МВт.

Централизованное теплоснабжение отсутствует.

Вывод:

Для снижения себестоимости тепловой энергии необходимо выполнить реконструкцию существующей котельной.

В системах распределения тепла рекомендуется провести реконструкцию существующих теплопроводов с применением современных теплоизоляционных материалов и конструкций.

- 1.5.4 Газоснабжение

Централизованное газоснабжение природным газом в с. Комарское отсутствует. Газоснабжение населения осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах. Газ используется для приготовления пищи.

- 1.5.5 Электросвязь и проводное вещание

На территории с. Комарское расположена АТС на 100 номеров. В настоящее время свободные телефонные точки абонентского доступа имеются в достаточном количестве.

По территории муниципального образования проложены магистральные волоконно-оптические линии связи, по которым осуществляется передача данных и междугородная связь федеральных и областных органов власти, банковских структур, система связи ФСБ, Минобороны и МВД России. Магистральные линии связи имеют государственное значение. Линии связи проложены вдоль существующих дорог, линий электропередач в грунте на глубине 1,1-1,2 м.

В настоящее время практически все население села имеет возможность принимать телевизионные и радиовещательные программы. Системой общедоступного пользования является сотовая связь и Интернет.

С развитием сотовой связи отмечается тенденция отказа населения от услуг телефонной связи АТС.

- 1.6 Экологическое состояние территории

Территория Комарского муниципального образования расположена в непосредственной близости с г. Заринском, в границах которого расположены промышленные предприятия, оказывающие негативное влияние на общее экологическое состояние данной территории.

В настоящее время на территории сельсовета существуют следующие экологические проблемы:

- загрязнение поверхностных и подземных вод, из-за отсутствия очистных сооружений в населенном пункте и на животноводческих комплексах;

- неупорядоченное навозоудаление на животноводческих комплексах, отсутствие навозохранилищ;

- загрязнение атмосферного воздуха стационарными источниками загрязнения (объекты теплоснабжения производственных и коммунальных предприятий);

- шум и вибрация от автомобильного транспорта, отдельных технологических процессов предприятий, электромагнитные поля от передающих устройств радиотехнических объектов, электрических и трансформаторных подстанций, воздушных ЛЭП.

На территории муниципального образования располагается ряд объектов, требующих установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края (табл. 13).

Таблица 13

Санитарно-защитные зоны объектов расположенных на территории

муниципального образования Комарский сельсовет

| № п/п | Наименование и назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| Объекты производственной инфраструктуры |  |  |
| 1 | Ферма КРС (до 1200 голов) | 300 |
| 2 | Ферма КРС (до 100 голов) | 100 |
| 3 | Склады сельскохозяйственной продукции | 50 |
| 4 | Типографический комплекс | 100 |
| 5 | Карьер (песок) | 50 |
| 6 | ОАО «Алтай-Кокс» (территория г. Заринска) | 3000 |
| Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |
| 7 | Автомобильная дорога 3 категории | 100 |
| 8 | Автомобильная дорога 4 категории | 50 |
| 9 | Гаражи | 50 |
| 10 | Очистные сооружения (для очистки сточных вод г. Заринска) | 100 |
| Объекты специального назначения |  |  |
| 11 | Кладбище (5 объектов) | 50 |
| 12 | Полигон твердых коммунальных отходов | 500 |
| 13 | Полигон промышленных отходов (3 участка) | 500 |
| 14 | Скотомогильник с захоронением в ямах (4 объекта) | 1000 |

- Основными причинами загрязнения почвы в населенном пункте являются: отсутствие водонепроницаемых покрытий дорог и производственных территорий; жилая застройка, не имеющая централизованной системы канализации; размещение коммунальных отходов на несанкционированных и необорудованных площадках. Физические изменения в почве происходят в результате механического воздействия на нее при строительных работах, прокладке коммуникаций.

- 1.7 Объекты специального назначения

На территории муниципального образования расположены объекты специального назначения:

- в районе с. Комарское: полигон твердых коммунальных отходов, действующее кладбище, скотомогильник с захоронением в ямах;

- на территории муниципального образования 4 недействующих кладбища (территория закрытых населенных пунктов) и 3 скотомогильника с захоронением в ямах;

- в центральной части муниципального образования полигон промышленных отходов (3 участка).

- Для снижения негативного влияния объектов специального назначения необходимы следующие мероприятия:

– рекультивация существующего полигона твердых коммунальных отходов после утвержденного проекта рекультивации;

– строительство полигона твердых коммунальных отходов западнее с. Комарское.

- 1.8 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, определены на основе имеющейся информации представленной заказчиком, а так же согласно Паспорту безопасности территории сельского совета.

Территория муниципального образования относится к некатегорированной по гражданской обороне. Сейсмичность по шкале MSK-64 для массового строительства и строительства объектов повышенной ответственности составляет 7 баллов.

На территории муниципального образования нет крупных взрывоопасных и пожароопасных объектов, но возможно возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера в результате:

–  аварий на предприятиях г. Заринска;

– пожаров при перевозке ГСМ по автомобильным дорогам;

– пожаров на производстве и в жилом секторе;

– лесных пожаров;

– сильных морозов, ураганных ветров и снегопадов, вызывающих снежные заносы на дорогах, обледенение проводов линий электропередачи и их обрыв, нарушение движения автотранспорта;

– аварий на электроэнергетических системах;

– аварий на объектах водоснабжения и теплоснабжения;

– массовых инфекционных заболеваний людей;

– затоплению северо-восточной части с. Комарское при повышении уровня воды в р. Чумыш;

– возникновения природных очагов эпидемий, эпизоотий и эпифитотий таких как: туляремия, лептоспироз, клещевой энцефалит.

Как результат всего этого возможны нарушения в работе объектов по обеспечению жизнедеятельности населения, материальные и людские  потери.

Ликвидацией пожаров на территории сельсовета занимается добровольная пожарная дружина из 8 человек. При необходимости привлекаются силы и средства пожарной части г. Заринска. Забор воды осуществляется из водопроводной сети с помощью  гидрантов.

Разработку проектной документации на последующих стадиях проектирования (планировка территории, архитектурно-строительное проектирование) необходимо вести с учетом требований, предъявляемых органами МЧС.

- 2. Обоснование предложений по территориальному планированию мо Комарский сельсовет

- 2.1 Существующая организация территории муниципального образования

Муниципальное образование расположено в центральной части Заринского района. Главной планировочной осью муниципального образования является автомобильная дорога «Мартыново-Тогул-Залесово». Село Комарское расположено в восточной части муниципального образования на левом берегу р. Чумыш. Планировочная структура центра села регулярная, квартальная. В восточной части имеются отдельные жилые образования, не имеющие привязки к улично-дорожной сети.

Главная улица села ул. Молодежная, по которой осуществляется въезд в село. Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта и представлена в основном одноэтажными домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 3000 м².

Значительная часть улиц и проездов имеют грунтовое покрытие, находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают нормативным параметрам. Инженерная инфраструктура представлена объектами, электроснабжения, водоснабжения и связи. На ул. Молодежная расположена детская площадка.

Территории производственного и коммунально-складского назначения сформировались в северо-восточной части села. Размещение объектов отвечает санитарным нормам.

Объекты специального назначения расположены к северо-востоку и северо-западу от населенного пункта. В санитарно-защитной зоне полигона коммунальных отходов размещаются объекты сельскохозяйственного назначения.

Проектом определен баланс земель населенного пункта (табл. 14).

Таблица 14

Баланс территорий в границах с. Комарское

| № п/п | Наименование территории | Площадь в границах населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
| всего | Всего в границах населенного пункта | 308,9 |
|  | - жилой застройки | 84,8 |
|  | - общественно – деловой застройки | 2,7 |
|  | - специального назначения | 1,5 |
|  | - инженерной и транспортерной инфраструктуры | 7,6 |
|  | - сельскохозяйственного использования | 212,0 |
|  | в т. ч. объектов сельскохозяйственного назначения | 29,6 |
|  | - рекреационного назначения | 0,3 |

- 2.2 Ограничения градостроительного развития территории населенного пункта

Ограничениями градостроительного развития территории с. Комарское  являются:

- санитарно-защитные зоны не менее 50 метров от объектов производственного назначения, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, объекты социального значения, спортивные сооружения, парки, огороды;

- санитарно-защитная зона объекта специального назначения ограничивает развитие села в северо-восточном направлении;

- водоохранная зона р. Чумыш;

- автомобильная дорога регионального значения «Мартыново-Тогул-Залесово» ограничивает развитие села в юго-восточном направлении.

- 2.3. Функциональное зонирование территории

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ предусматривается функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории. При определении зон так же учитывалась существующая капительная застройка, земельные отводы под капитальное строительство, сложившаяся улично-дорожная сеть, имеющиеся зеленые насаждения. Кроме того, учитывались зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический потенциал территории муниципального образования.

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

– жилая;

– общественно-деловая;

– производственного использования;

– инженерной и транспортной инфраструктуры;

– рекреационного назначения;

– специального назначения;

– сельскохозяйственного использования, в том числе объектов сельскохозяйственного назначения;

– лесного фонда.

Жилая зона

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В состав жилых зон могут включаться:

- зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

- зоны застройки малоэтажными жилыми домами (сблокированными и секционными до 4 этажей).

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального обучения, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы.

Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Зона производственного использования

Зона включает:

–  коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

–  производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона, предназначенная для размещения объектов транспортной инфраструктуры, включает территории населенного пункта, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, магистральные трубопроводы.

Зона так же предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры. Включает участки, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, трубопроводы, для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры.

Земельные участки в границах территорий общего пользования, занятые автомобильными дорогами, проездами и объектами инженерных сооружений могут включаться в зоны инженерной и транспортной инфраструктур  без их приватизации.

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения предназначена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

В состав зон рекреационного назначения включаются территории, занятые скверами, парками, прудами, озерами, пляжами, а также территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

– пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

– территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения (производственная зона сельских поселений);

– территории, занятые угодьями не пригодными либо частично пригодными для сельскохозяйственного использования (заболоченные территории, естественные зеленые насаждения, лесополосы, водные объекты).

Зона лесного фонда

Зона включает территории занятые землями лесного фонда и выполняющие защитную функцию.

Зона специального назначения

В зону специального назначения включены территории, занятые кладбищами, скотомогильниками с захоронением в ямах, полигоном коммунальных отходов.

- 2.4 Планировочная организация территории МО Комарский сельсовет

Планировочная организация территории с. Комарское и муниципального образования в целом базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

– анализе современного функционального использования территории муниципального образования, сложившейся планировочной структуры населенного пункта с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

– комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

– данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте, рельефе и природных элементах;

– ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи по планировочной организации территории муниципального образования:

– установление функционального зонирования территории населенного пункта с отображением параметров планируемого развития;

– сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и строительства современных индивидуальных жилых домов, освоение новых территорий для застройки;

– развитие общественного центра населенного пункта, нормативное обеспечение объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

– упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу сельского совета;

– совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

– инженерное обеспечение населенного пункта с учетом существующих сетей и проектных разработок;

– формирование зон отдыха населения с учетом природных особенностей территории;

– обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

Задачей генерального плана является разработка принципиальной градостроительной концепции и выявление путей её решения, позволяющей реализовать конкретные предложения проекта, которые возможно осуществить в течение расчетного периода.

Жилищное строительство планируется развивать на свободных от застройки территориях в границе населенного пункта.

Дальнейшее развитие получит общественный центр села за счет строительства и реконструкции объектов общественно-делового назначения.

Баланс функциональных зон на расчетный срок приведен в таблице 15.

Таблица 15

Баланс функциональных зон в границах МО Комарский сельсовет на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| всего | В границах муниципального образования | 20455,8 |
| 1 | - жилая зона | 97,3 |
| 2 | - общественно-деловая зона | 3,0 |
| 3 | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 230,2 |
| 4 | - зона рекреационного назначения | 4,0 |
| 5 | - зона производственного использования | 32,2 |
| 6 | - зона специального назначения | 35,0 |
| 7 | - зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 19005,0 |
| 7.1 | объектов сельскохозяйственного назначения | 239,6 |
| 8 | - зона лесного фонда | 1049,1 |
| всего | В границах с. Комарское | 308,9 |
| 1 | - жилая зона | 97,3 |
| 2 | - общественно-деловая зона | 3,0 |
| 3 | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 17,0 |
| 4 | - зона рекреационного назначения | 0,3 |
| 5 | - зона производственного использования | - |
| 6 | - зона специального назначения | - |
| 7 | - зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 191,3 |
| 7.1 | объектов сельскохозяйственного назначения | 29,6 |

- 2.5 Предложения по изменению границ территорий и земель

При разработке генерального плана площади и границы земель по категориям на территории МО Комарский сельсовет определены графически с учетом данных кадастрового учета земель. Так как не все земли отмежеваны и состоят на кадастровом учете, точную площадь по категориям земель определить не представляется возможным.

Границы населенных пунктов определены по материалам кадастрового учета земель. Проектом не планируется изменение границ населенного пункта.

Планируется перевести в земли промышленности территории под объектами специального назначения площадью 34,8 га (кладбища, полигон твердых коммунальных отходов, полигон промышленных отходов, скотомогильники с захоронением в ямах).

Изменение земель лесного фонда не планируется.

- 2.6 Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории МО Комарский сельсовет

- 2.6.1 Жилищная сфера

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок проведен исходя из прогнозируемой численности населения с учетом резервных возможностей территории.

Существующая численность населения села составляет 633 человека. На расчетный срок планируется увеличение населения до 770 человек. Коэффициент семейности на расчетный период принят 3,2.

При последующих расчетах проектом принята средняя площадь земельного участка на одно домовладение 0,2 га (в соответствии с Решением Заринского районного Совета народных депутатов № 20 от 25.10.2006 г.).

Площадь территории под планируемую усадебную застройку, составляет 12,3 га, на указанной территории может разместиться 61 участок.

Обеспеченность общей площадью жилищного фонда на расчетный период  принята 25 м²/чел. (с учетом существующей обеспеченности). Общая площадь жилищного фонда на конец расчетного срока составит 9,2 тыс. м² (табл. 16).

Таблица 16

Объемы жилищного строительства  на территории с. Комарское

| Показатели | Единица измерения | На 01.01.2016г. | На расчетный срок – 2035г. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Комарское |  |  |  |
| Население | Чел. | 633 | 770 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 203 | 240 |
| Жилищный фонд | м2 | 11911 | 19250 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 18,8 | 25,0 |

- 2.6.2 Объекты социального значения

Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с требованиями Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания.

Потребность населения (с учетом прироста населения) в объектах социальной сферы приведена в таблице 17.

Решениями генерального плана МО Комарский сельсовет в социальной сфере предполагаются следующие мероприятия:

– перепрофилирование и реконструкцию существующих объектов общественно-делового назначения;

– строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.

Таблица 17

Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы

| № п/п | Наименование учреждения | Единица измерения | Мощность |  |  |  | Размер земельного участка, га (расчетное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическая | Требуемая на конец расчетного срока | Принято к строительству |  |  |
| с. Комарское |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад-ясли | 1 место | - | 23 |  | 25 | 0,1 |
| 2 | Общеобразовательная школа | 1 место | 190 | 85 |  | - | - |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФАП | объект | 1 | 1 | 1 |  | 0,2 |
| 6 | Аптека | м² общей площади | Встроенный | 1 | - |  | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Библиотека | ед. хран./чит. мест | 7,6/10 | 5,0/4 |  | - | - |
| 9 | Сельский дом культуры | мест в зале/1 посет. место | 80/- | -/300 |  | -/300 | 0,1 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,6 | 0,5 | - |  | - |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | - | 15 | 15 |  | 0,09 |
| 13 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | м² торг. площади | 125/ 130 | 47/106 | - |  | - |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 5 | 5 |  | Встроенный |
| 18 | Пункт приема вторичного сырья | объект | - | 1 | 1 |  | 0,01 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Административно-управленческое учреждение | объект | 1 | 1 | - |  | - |
| 20 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | - |  | - |
| 21 | Опорный пункт полиции | объект | Встроенный | 1 | - |  | - |

Наличие свободных мест в общеобразовательной школе объясняется низкой наполняемостью классов, при этом количество кабинетов необходимых для полноценного процесса обучения сохраняется. Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям организации учреждений образования не позволяют открыть на базе школы дошкольное учреждение. На расчетный срок необходимо строительство детского сада.

Генеральным планом приняты к строительству следующие объекты:

– детский сад на 25 мест (ул. Молодежная);

– пункта приема вторичного сырья.

Подлежат реконструкции:

– здание магазина под кафе на 15 мест (ул. Молодежная);

– оборудование помещения под бытовые услуги на пять рабочих мест (здание сельсовета).

Подлежат капитальному ремонту:

– капитальный ремонт крыши Комарской СОШ;

– ФАП (ул. Молодежная).

- 2.6.3 Производственная сфера

Предприятия производственного и коммунально-складского назначения размещаются в основном к юго-западу от селитебной территории населенного пункта.

Производственные объекты имеют III-V классы опасности (санитарная зона 300, 100 и 50 м).

За границей населенного пункта предприятия расположены к западу от с. Комарское.

Состав производственной базы муниципального образования представлен в таблице 18.

Таблица 18

Состав производственной базы МО Комарский сельсовет

| Наименование объекта | Адрес, местонахождение объекта | Мощность объекта, ед. изм. | Санитарно- защитная зона, м | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ферма сельскохозяйственных животных | юго-восточная часть села | до 100 голов | 100 | Действующий |
| Склады сельскохозяйственной продукции | юго-восточная часть села | - | 50 | Действующий |
| Ферма сельскохозяйственных животных | 10 км на северо-запад от с. Комарское | более 100 голов | 300 | Действующий |
| АБЗ | 5 км на северо-запад от с. Комарское | - | - | Недействующий |
| Типографический комплекс | 12 км на северо-запад от с. Комарское | - | 100 | Строящийся |
| Карьер (песок) | 5 км на север от с. Комарское | - | 50 | Действующий |

На территории сельского поселения приоритетными направлениями развития производственной сферы являются растениеводство и животноводство.

Предлагаются следующие мероприятия по упорядочению и развитию объектов производственного назначения:

– развитие объектов сельскохозяйственного назначения на существующих территориях с разграничением по классу опасности;

– установление санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в непосредственной близости от жилой застройки;

– перспективное развитие объектов производственного назначения (территория недействующего АБЗ) 1 класса опасности –1000 м;

– рекультивация карьера (песок) расположенного в границе водоохранной зоны р. Чумыш.

В таблице 19 приведен перечень производственных объектов сохраняемых и планируемых на расчетный срок.

Таблица 19

Состав производственной базы МО Комарский сельсовет на расчетный срок

| № п/п | Наименование объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ферма КРС (до 1200 голов) | Класс III СЗЗ – 300 м |
| 2 | Объекты сельскохозяйственного назначения (не выше 3 класса опасности) | Класс III СЗЗ – 300 м |
| 3 | Объекты сельскохозяйственного назначения (не выше 4 класса опасности) | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| 4 | Объекты сельскохозяйственного назначения (не выше 5 класса опасности) | Класс V СЗЗ –50 м |
| 5 | Типографический комплекс | Класс IV СЗЗ – 100 м |
| 6 | Объекты производственного назначения до 1 класса опасности | Класс I СЗЗ – 1000 м |

- 2.6.4 Объекты рекреационного назначения

В границах населенного пункта планируется обустройство детской площадки на территории парка.

Проектом предлагается сохранение существующих зеленых насаждений, расположенных на территории населенного пункта (древесно-кустарниковая растительность).

Предлагается сохранение и дальнейшее развитие существующих объектов рекреационного назначения спортивного направления, расположенных в центральной части сельсовета. Развитие объектов отдыха и туризма (база отдыха) в северной части муниципального образования.

- 2.6.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование улично-дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

При проектировании улично-дорожной сети максимально сохранена сложившаяся улично-дорожная сеть, учтены границы застроенной территории, рассмотрены направления перспективного развития населенного пункта.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

- – поселковая дорога;

- – главная улица;

– основная улица;

– второстепенная улица;

– проезд;

– хозяйственный проезд, скотопрогон.

Деление по категориям приведено в таблице 20.

Таблица 20

Сохраняемая улично-дорожная сеть

| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| ул. Молодежная | Главная улица | 3,0 |
| ул. Школьная | Основная улица | 0,6 |
| ул. Интернациональная | Основная улица | 4,45 |
| ул. Новая | Второстепенная улица | 0,6 |
| пер. Степной | Второстепенная улица | 0,3 |
| ул. Мира | Второстепенная улица | 0,15 |
| Общая протяженность хозяйственных проездов |  | 1,4 |
| Общая протяженность поселковых дорог |  | 7,75 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети |  | 18,25 |

Въезд и выезд из села осуществляется по ул. Молодежная, она является главной улицей. Улица проходит по населенному пункту с юго-запада на северо-восток. Вдоль нее сосредоточены объекты общественно-делового назначения. Ширина главной улицы 25 м. Проектом предлагается дальнейшее развитие общественно-деловой застройки вдоль главной улицы.

Основные улицы обеспечивают связь между главной улицей и жилыми образованиями, ширина улиц 12-15 м.

Второстепенные улицы обеспечивают вспомогательные внутриквартальные связи между главной и основной улицей.

На сегодняшний день в с. Комарское капитальный тип покрытия (асфальтобетон) имеет 30% улиц. Большая часть улиц и проездов имеют грунтовое покрытие, находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают нормативным параметрам.

Проектом предусмотрены мероприятия по совершенствованию улично-дорожной сети населенного пункта:

– реконструкция покрытия существующих улиц;

– спрямление улиц с учетом сложившейся и проектируемой застройки;

– строительство улиц и проездов в районах новых жилых образований (1,8 км).

Объекты транспортного обслуживания

На территории муниципального образования достаточно объектов транспортного обслуживания (СТО, АЗС).

Автопарковки для легковых автомобилей в границах с. Комарское предлагается размещать на площадках в составе улично-дорожной сети.

В индивидуальной жилой застройке постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках. Предприятия служебный транспорт хранят на своих территориях в гаражах и на открытых площадках.

- 2.7 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок планируемых объектов Муниципального образования (МО) Комарский сельсовет Заринского района Алтайского края в границах с. Комарское на расчетный период до 2035 года произведен на основании:

- технического задания на проектирование;

- карты генерального плана с. Комарское в масштабе 1:5000 с нанесением существующих инженерных сетей, действующих и планируемых на расчетный период объектов;

- характеристики планируемых объектов;

- существующей схемы электроснабжения МО Комарский сельсовет;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей;

-  Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края.

На расчетный период планируется строительство индивидуальных жилых домов усадебной застройки. Планируемые жилые дома будут оборудованы плитами для приготовления пищи на сжиженном (баллонном) газе и твердом топливе.

Таблица 21

Расчетное потребление электроэнергии в жилом секторе планируемой застройки

| - Электроприемники | - Установленная мощность, - Ру, кВт | - Коэффициент использования нагрузки, Ки | - Число часов использования - в год, Ч, час | - Годовое потребление электроэнергии, - W, кВт*час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Электроприемники жилого дома |  |  |  |  |
| - Освещение | - 0,84 | - 1 | - 1460 | - 1226 |
| - Электробытовые приборы | - 5,8 | - 0,7 | - от 30 до 1460 | - 3025 |
| - Всего, на жилой дом | - 6,64 | - --- | - --- | - 4251 |
| - Электроприемники личного приусадебного хозяйства (ЛПХ) |  |  |  |  |
| - Освещение хоз. блока | - 0,1 | - 1 | - 548 | - 55 |
| - Мелкомоторная нагрузка | - 0,4 | - 1 | - 30 | - 12 |
| - Нагревательные приборы | - 0,6 | - 1 | - 100 | - 60 |
| - Всего, на ЛПХ | - 1,1 | - --- | - --- | - 127 |
| - Итого, на жилой дом, с учетом ЛПХ: |  |  |  | - 4378 |

Электропотребление в жилом секторе планируемой застройки предполагает оснащение жилых домов современными бытовыми машинами и приборами, наличие нескольких одноименных бытовых приборов, а также расход электроэнергии на личное приусадебное хозяйство (ЛПХ).

Количество проживающих в жилом доме составляет от 1 до 3-х человек.

- Удельное годовое расчетное электропотребление в жилом секторе перспективной застройки составит 1460 кВт*час в год на человека.

Расчет электрических нагрузок планируемых объектов МО Комарский сельсовет выполнен согласно СП 31-110-2003 («Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.») и РД 34.20.185-94 («Инструкция по проектированию городских электрических сетей»).

- Категории планируемых объектов по степени обеспечения надежности электроснабжения приняты в соответствии с ПУЭ (гл.1.2) и СП 31-110-2003 (гл.5, табл.5.1). Электроприемники планируемых объектов относятся ко II и III категориям по надежности электроснабжения.

Расчетная потребность в средствах электроснабжения определена исходя из удельных электрических нагрузок планируемых объектов, принятых по табл.6.1, 6.14  СП 31-110-2003 и табл.2.1.1, 2.2.1 РД 34.20.185-94.

Расчетная электрическая нагрузка жилых домов усадебного типа, приведенная к шинам 0,4кВ ТП, определена из удельных нагрузок жилых домов с учетом коэффициента участия в максимуме нагрузок К1, равного 0,5 для жилых домов с плитами на сжиженном газе и твердом топливе.

Строительство новых объектов производственной сферы на расчетный период генеральным планом не предусматривается. Предполагается развитие производственных и сельскохозяйственных объектов на существующих территориях в счет существующей мощности объектов.

Коэффициент мощности для расчета силовых сетей принят по п.6.12 и п.6.30, табл.6.12  СП 31-110-2003.

Данные расчета сведены  в таблицы 22 и 23.

Для снижения электропотребления и более эффективного использования электроэнергии проектом предлагается при строительстве и эксплуатации планируемых объектов применение энергосберегающих технологий и  использование инновационных разработок в сфере электросбережения:

- использование экономичных электроприборов класса энергоэффективности не ниже А;

- создание энергосберегающего режима в работе механизмов, которые часть времени работают с пониженной нагрузкой (вентиляторы, кондиционеры, насосы) с помощью частотно-регулируемых электроприводов со встроенными функциями оптимизации энергопотребления;

- применение инновационных светотехнических технологий (светильники на светодиодах, энергосберегающие лампы, системы «умного освещения»).

Таблица 22

Расчетные электрические нагрузки МО Комарский сельсовет

| № по генплану | Наименование объекта | Кол-во объектов | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Основной показатель объекта |  | Удельная электрическая нагрузка |  | Расчетный коэффи-циент мощности соs φ | Расчетная мощность на шинах 0,4кВ ТП (с учетом К1), кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения | Кол-во | Единица измерения | Кол-во |  | На 1 объект | Всего |
| с. Комарское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Детский сад | 1 | II | 1 место | 25 | кВт/место | 0,46 | 0,97 | 11,5 | 11,5 |
| 10 | ФАП | 1 | II | м2 общей площади | 200 | кВт/м2 общей площади | 0,16 | 0,9 | 48,0 | 48,0 |
| 9 | Кафе | 1 | III | 1 место | 15 | кВт/место | 1,04 | 0,98 | 15,6 | 15,6 |
| 4 | Пункт бытового обслуживания (в здании администрации) | 1 | III | 1 рабочее место | 5 | кВт/рабочее место | 1,5 | 0,97 | 7,5 | 7,5 |
|  | Пункт приема вторичного сырья | 1 | III | м2 общей площади | 50 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 0,9 | 3,0 | 3,0 |
| --- | Жилые дома усадебного типа с плитами на сжиженном газе и твердом топливе | 61 | III | квартир | 1 | кВт/квартиру | 6 | 0,96 | 3,0 | 183,0 |
|  | Итого по планируемым объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,0 |

Таблица 23

Итоговые данные расчета электрических нагрузок

|  | Потребители электроэнергии | Расчетная нагрузка на перспективную застройку, кВт | Годовой расход электроэнергии на перспективную застройку, тыс.кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты социальной сферы | 86,0 | 297,2 |
| 2 | Объекты производственной сферы | --- | --- |
| 3 | Объекты жилищной сферы | 183,0 | 267,2 |
|  | Итого по с. Комарское: | 269,0 | 564,4 |

Генеральным планом определены источники электроснабжения для планируемых объектов МО Комарский сельсовет на расчетный период до 2035 года.

Таблица 24

Планируемые источники электроснабжения для объектов перспективной застройки МО Комарский сельсовет

| № по генплану | Наименование объекта | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчетная мощность объекта, кВт | Источник электроснабжения: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основной | резервный |
| с. Комарское |  |  |  |  |  |
| 11 | Детский сад | II | 11,5 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 100 кВА | КТП-70-15-9, 10/0,4кВ, 160 кВА |
| 10 | ФАП | II | 48,0 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 100 кВА | КТП-70-15-11, 10/0,4кВ, 160 кВА |
| 9 | Кафе | III | 15,6 | Проектируемая КТП №1, 10/0,4кВ, 100 кВА | --- |
| 4 | Пункт бытового обслуживания (в здании администрации) | III | 7,5 | КТП-70-15-9, 10/0,4кВ, 160 кВА | --- |
|  | Пункт приема вторичного сырья | III | 3,0 | От ближайшей КТП-10/0,4кВ | --- |
| --- | Жилые дома усадебного типа, 61 шт. | III | 183,0 | Проектируемая КТП №2, 10/0,4кВ, 250 кВА | --- |

Электроснабжение планируемых объектов МО Комарский сельсовет предусматривается от двух проектируемых однотрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью 100 и 250 кВА и от действующих трансформаторных подстанций 10/0,4кВ.

Номинальную мощность, типоисполнение и место установки планируемых трансформаторных подстанций уточнить на стадии рабочего проектирования.

Размещение трансформаторных подстанций выполняется в соответствии с ПУЭ, гл.4.2 и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, п.12.26.

Расстояние от устанавливаемых ТП до ближайших зданий и сооружений должны быть не менее приведенных в п.п.4.2.131 и 4.2.68 ПУЭ. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости. Расстояние от отдельно стоящих трансформаторных подстанций до окон жилых домов и общественных зданий должно быть не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

Охранная зона для трансформаторных подстанций и распределительных пунктов должна находиться на расстоянии 3 м от ограждения или сооружения.

Электроснабжение с. Комарское на расчетный период сохраняется по существующей магистральной схеме от подстанции ПС-35/10кВ «Заринская» №70.

Подстанция ПС-35/10кВ «Заринская» №70 располагает резервом свободной мощности для технологического присоединения запланированных генпланом объектов.

Планируемые объекты относятся ко II и III категории по степени надежности электроснабжения. Электроснабжение объектов III категории должно обеспечиваться, согласно ПУЭ, от одного источника питания. Подключение планируемых объектов III категории предусматривается от однотрансформаторных подстанций 10/0,4кВ. Резервное питание устройств охранно-пожарной сигнализации в зданиях III категории следует осуществлять от автономных источников.

Электроснабжение объектов II категории должно обеспечиваться в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. Подключение планируемых объектов II категории предусматривается от двух однотрансформаторных подстанций 10/0,4кВ по двум взаиморезервируемым линиям.

Подключение планируемых КТП-10/0,4кВ выполнить самонесущим изолированным проводом СИП-3 по железобетонным опорам. Сечение провода, тип опор, расчетные пролеты определить на стадии рабочего проектирования.

Прохождение ВЛ-10кВ по населенной местности выполнить в соответствии с требованиями строительных норм и правил: ПУЭ, гл.2.5, СНиП «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений», СНиП № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты».

Распределение электроэнергии от РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций до вводно-распределительных устройств (ВРУ) планируемых жилых домов и зданий общественного назначения предусматривается на напряжении 380/220В проводом СИП-4 сечением по расчету по железобетонным опорам и кабелями марок ААБл, АВВГ сечением по расчету, проложенными в траншее в земле.

Защитное заземление электрооборудования предусмотрено по системе «ТN-C-S», где в части сети от ТП-10/0,4кВ до ВРУ зданий заземление производится по совмещенному нулевому защитному и нулевому рабочему проводнику «РЕN», а от ВРУ до электроприемников - по отдельному нулевому защитному проводнику «РЕ» (отдельной жиле кабеля).

Учет электроэнергии предусматривается в РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций и на вводах в здания.

Строительство воздушных линий электропередач 0,4кВ выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, гл.2.4.

Прокладку кабельных линий 0,4кВ в земле выполнить согласно ПУЭ, гл.2.3.

Не допускается прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений.

Для воздушных низковольтных и высоковольтных линий электропередач устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

-  2 метра – для  ВЛ ниже 1 кВ;

- 10 метров – для ВЛ от 1 до 20 кВ

(5 метров - для линий с самонесущими   изолированными проводами);

- 15 метров – для ВЛ 35 кВ;

- 20 метров – для ВЛ 110 кВ;

- 25 метров – для ВЛ 220 кВ.

При разработке генплана МО Комарский сельсовет учтены требования законодательства об охране природы и основ земельного законодательства Российской Федерации.

Планируемые воздушные линии электропередач служат для передачи и распределения электроэнергии на напряжении 10кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную). Производственный шум и вибрация отсутствуют. Напряженность электрического поля ВЛ-10кВ значительно ниже 1 кВ/м. В соответствии со СНиП № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» (РД 34.03.601), защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными ЛЭП переменного тока промышленной частоты напряжением 10(6)кВ, не требуется.

Трассы планируемых ВЛ-10кВ выбраны с учетом наименьшей протяженности.

ВЛ не пересекают зарегистрированного месторождения полезных ископаемых.

При строительстве и эксплуатации ВЛ-10кВ изменений рельефа, нарушений гидрогеологических условий на территории МО Комарский сельсовет не будет ввиду отсутствия загрязняющих выбросов и небольшой (менее 560 кН) нагрузки на опоры.

Планируемые комплектные трансформаторные подстанции представляют собой сборные конструкции, имеющие полную заводскую готовность. В связи с этим, мероприятия по транспортировке и установке КТП-10/0,4кВ являются минимальными, а вредные воздействия на окружающую среду, оказываемые при этом используемой техникой (выхлопные газы), незначительны и кратковременны.

Уровень шума и вибрации, создаваемые при работе трансформатора, не превышают допустимых по СНиП величин. Поэтому проведение воздухо-водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и вибрации не требуется.

После сооружения ВЛ-10кВ и установки КТП-10/0,4кВ земельные участки, временно используемые при строительстве, должны быть приведены в первоначальное состояние.

Таким образом, в результате строительства ВЛ-10кВ и установки комплектных трансформаторных подстанций состояние окружающей природной среды не изменится.

Заключение

Для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития объектов МО Комарский сельсовет, с учетом изменения планировочной структуры села Комарское на  расчетный период до 2035 года, а также для повышения надежности электроснабжения, генеральным планом предусмотрено:

- Установка двух проектируемых комплектных однотрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью 100 и 250 кВА в с. Комарское для электроснабжения планируемых объектов перспективной застройки.

- Увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций 10/0,4кВ в зоне существующей застройки, по необходимости.

  - Текущий ремонт и замена технологического оборудования трансформаторных подстанций 10/0,4кВ МО Комарский сельсовет по мере физического и морального износа электрооборудования.

  - Обеспечение резервным источником питания всех зданий и сооружений существующей застройки, относящихся ко II категории.

  - Ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа.

При проведении ремонта и реконструкции сетей ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ произвести  замену неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод СИП и замену деревянных стоек опор на железобетонные. Сечение проводов определить по расчету, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

- Строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ для электроснабжения планируемой КТП-10/0,4кВ в с. Комарское общей протяженностью 0,1 км.

- Разработка рабочих проектов внешнего и внутреннего электроснабжения запланированных генпланом объектов.

Водоснабжение

Общими принципами развития системы водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах являются: повышение уровня   комфортности проживания населения, улучшение качества питьевой воды, повышение экологической безопасности автономных систем водоснабжения и канализации экономия энергоснабжения, применение современных эффективных технических решений.

Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребления недоброкачественной питьевой воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Алтайского края, ее решение позволяет дать возможность улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективной работы и устойчивого развития организаций и обеспечить рост производства в смежных секторах промышленности.

Число жителей МО Комарский сельсовет на расчетный срок – 770 чел.

Принимаются в расчет следующие данные:

- существующий сохраняемый усадебный фонд с водопользованием из  водоразборных колонок поэтапно подключается к системам внутренних вводов водопровода с оборудованием ванными и местными водонагревателями;

- новая усадебная застройка, полностью благоустроенная с приготовлением горячей воды в местных водонагревателях.

Проект схемы систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения выполнен в соответствии с требованиями СП30.13330.2012, СП31.13330.2012, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

Хозяйственно - питьевое водоснабжение

Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, индивидуальное животноводство, полив приусадебных участков, производственное водоснабжение.

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012.

При расчете общего водопотребления для населенных пунктов, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, согласно примечанию 3, таблицы 1, СП 31.13330.2012 - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенных пунктов.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, учтено примечание 1, таблицы 3 СП 31.13330.2012 - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 60 л/сут, с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с табл.1 (п.5.1) СП 31.13330.2010.

Водопотребление определено по укрупненным показателям и должно уточняться на последующих стадиях проектирования.

Расчеты по водопотреблению МО Комарский сельсовет на расчетный 2035 год сведены в таблицу 25.

Снижение суммарных объемов расходов питьевой воды должно обеспечиваться за счет комплекса водосберегающих мер, включающих в первую очередь своевременную замену труб на водопроводных сетях, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, перевод промышленных и сельскохозяйственных предприятий с питьевого на техническое водоснабжение.

Организация вопроса водоснабжения наиболее близко приближена к существующей нормативной законодательной базе только у крупных недропользователей, остальные группы потребителей организуют работу бессистемно и малоэффективно, не имея грамотного инженерного решения (проекта), что зачастую не позволяет получить нужный результат и, конечно же, является фактически неэффективной тратой финансовых средств, в том числе и бюджетных. Поэтому очень важно строительство водозаборных сооружений в сельской местности проводить с утвержденными запасами подземных вод и наличия проектно-сметной документации на строительство водозаборов.

Таблица 25

Водопотребление

| Наименование водопотребителя | Население, тыс. человек | Удельное хоз. питьевое водопотреблен. на 1 человека средне суточное (за год) л/сут | Средний суточный расход, м3/сут | Коэффиц. суточной неравноме-рности | Расчетный суточный расход, м3/сут | a | b | Коэффиц. часовой неравноме-рности | Расчетный часовой расход, м3/час | Расчетный секундный расход, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| с. Комарское на расчетный срок – 2035 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0, 770 | 180,0 | 138,6 | 1,2 | 166,32 | 1,2 | 2,2 | 2,64 | 18,30 | 5,08 |
| 2. Неучтенные расходы, (15%) | - | - | 20,79 | - | 24,95 | - | - | - | 2,75 | 0,76 |
| Итого с неучтенными: |  |  | 159,39 | - | 191,27 |  |  |  | 21,05 | 5,84 |
| 3. Полив, СП табл. 3, примечание (100 дней в году) | 0,770 | 60 | 46,20 | - | 46,20 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом: |  |  | 205,59 |  | 237,47 |  |  |  | 21,05 | 5,84 |

Годовое водопотребление на расчетный срок -  62797,35 м3 (без учета на полив – 58177,35 м3).

Водопотребление проектируемой и существующей застройки МО Комарский сельсовет на расчетный срок без учета дачных участков составит:

- 205,59 м3/сут; 62797,35 м3/год;

- без учета на полив – 159,39 м3/сут; 58177,35 м3/год.

2) Пожаротушение

При числе жителей до 1 тыс. человек в населенном пункте по норме СП 8.13131.2009 таблица №1 (п.5.1) - расход воды на наружное пожаротушение составит на 1 пожар -5 л/сек, расчетное количество одновременных пожаров – 1.  Внутреннее пожаротушение - 2 струи по 2, 5 л/сек.

Время тушения пожара - 3 часа (пункт 6.3 СП 8.13131.2009).

Максимальный расход воды составит - 10 л/сек, 36 м³/час, 108 м³/сут.

Необходимый противопожарный запас воды для наружного пожаротушения - 54 м3 х 2=108 м3 (уточнить при рабочем проектировании).

Плановые мероприятия на расчетный 2035 год по водоснабжению МО Комарский сельсовет.

Для обеспечения сельского населения питьевой водой, в целях удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья, в соответствии с нормативами качества планируется реконструкция существующих водозаборных сооружений с учетом перспективного развития водопотребления.

Предусматривается создание централизованной системы водоснабжения для 100 % охвата населения централизованным водоснабжением хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения.

Для подтверждения эксплуатационных запасов подземных вод требуется выполнение работ по гидрогеологическому изучению участка недр (требуется проект). По результатам гидрогеологического доизучения и мониторинга подземных вод на действующих скважинах произвести оценку эксплуатационных запасов.

Планируется произвести реконструкцию существующих водозаборов, выполнив следующие мероприятия:

-  произвести обследование и реконструкцию существующих скважин для определения качества воды и выбора метода очистки, необходимо установить фактический дебит скважин (предусмотреть апробирование откачками). При недостаточном дебите скважины произвести ее переоборудование на глубоководный режим;

- произвести обследование и реконструкцию (или строительство новых) существующих водонапорных башен.

Вместо водонапорной башни возможна установка наземного павильона со станцией управления погружным или центробежным насосом. В состав станции управления входят преобразователь частоты, контрольно-измерительные приборы, коммутационная аппаратура, органы управления и контроля.

К особенностям эксплуатации частотного преобразователя можно отнести необходимость поддержания в зимний период температуры не ниже - 5° С или обеспечения его безостановочной эксплуатации (исключить отключение электропитания и останов насосного агрегата) а также обеспечение защиты от прямого попадания влаги. В случае отсутствия отапливаемого помещения не обязательно его строить, достаточно установить преобразователь частоты в шкаф соответствующего климатического исполнения.

Регулирование давления может быть автоматическим и ручным. 
При автоматическом управлении процесс регулирования давления полностью автоматизирован. При ручном – возможны варианты дискретного (ночное давление – дневное давление) и плавного регулирования давления в водопроводной сети (согласно установленных ограничений).

Окупаемость частотно-регулируемого привода в среднем за 5-6 месяцев только за счет сэкономленной электроэнергии (с учетом всех косвенных экономических факторов этот срок значительно снижается).

Предварительный состав реконструируемых сооружений:

- водозаборные скважины с глубинными насосами (рабочая и резервная);

-  насосная станция 2-го подъема;

-  станция водоподготовки;

-  водонапорная башня или подземный контррезервуар;

- сборные резервуары, водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами.

Для небольших сел подача воды от скважины возможна непосредственно в водонапорную башню и водопроводные сети. В этом случае для хранения противопожарного запаса воды потребуется строительство пожарных резервуаров.

Для постоянной эксплуатации скважин над их устьями предусматривается строительство наземных павильонов, где будут размещены: оголовок устья водозаборной скважины, трубопровод с запорной арматурой, обратным клапаном, вантузом, водомером, аппаратура электрооборудования, станция управления насосным агрегатом, электрообогревательные печи.

Зона санитарной охраны источника водоснабжения организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Расчетная производительность водозаборных МО Комарский сельсовет с учетом расхода воды на полив и собственные нужды – 275,0 м3/сут; без учета на полив -220,0 м3/сут (уточнить при рабочем проектировании).

Скважину и водонапорную башню, находящиеся на территории объектов сельскохозяйственного назначения, планируется использовать на нужды сельхозпредприятия.

Планируется перекладка существующих сетей МО Комарский сельсовет с увеличением их диаметра для пропуска расчетного расхода и прокладка новых разводящих сетей с установкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков сети на случай аварии, в том числе в районах усадебной и секционной застройки с подключением всех жилых домов. Реконструкция действующих систем возможна путем замены трубопроводов (ввиду 100% износа), отдельных сооружений, оборудования. Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме с отдельными тупиковыми участками, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры системы уточняются на последующей стадии проектирования.  В конце тупика проектируются противопожарные резервуары или водоемы.

Прокладка сетей водопровода принята из полиэтиленовых труб для питьевой воды по ГОСТ 18599-2001. Диаметр разводящих трубопроводов 160 - 75 мм.  Внутриквартальные сети Ду50, Ду25 определить при детальной разработке (требуется проект).

Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

На промышленных и сельскохозяйственных предприятиях с. Комарское предусмотреть локальные системы водоснабжения от существующих и проектируемых скважин. Проектирование систем водоснабжения производственных и сельскохозяйственных предприятий осуществлять в основном по ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверхностных вод в строгом соответствии с международными стандартами.

Для полива территорий, зеленых насаждений, приусадебных участков создать систему технического водоснабжения, используя воду из поверхностных источников.

Пожаротушение МО Комарский сельсовет.

Проектом предусматривается выполнение противопожарных мероприятий согласно норме СП 8.13130.2009.  Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты и краны. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов.

В случае если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении   вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов.

Резервуары должны быть оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года. Объем резервуаров должен быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. Местоположение пожарных резервуаров должно быть принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Все параметры систем водоснабжения МО Комарский сельсовет уточняются на последующей стадии проектирования. Все работы, связанные со строительством и реконструкцией водопроводных сооружений, являются первоочередными. Для обеспечения гарантированного водоснабжения поселения необходима разработка схемы водоснабжения с проведением гидравлического расчета всей сети (требуется проект).

Эксплуатация сетей водопровода:

- установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии;

- оборудование водозаборов аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности;

- исключение риска чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за некачественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и исполнения всех мероприятий.

Для решения поставленных задач по водоснабжению населения водой надлежащего качества, охраны природных вод от загрязнения сточными водами необходимо выполнение следующих мероприятий:

- разработка нормативной базы, обязывающей водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод и загрязнением источников;

-   внедрение водосберегающих технологий, развитие систем повторного и оборотного водоснабжения;

-    увеличение пунктов забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

- При выполнении рабочего проекта планировки в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий, разработать принципиальные схемы размещения водопроводных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

Водоотведение

Расчет водоотведения на планируемый период

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение жидких коммунальных отходов равно удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.

Расход жидких коммунальных отходов МО Комарский сельсовет составит: 159,39 м3/сут; 58177,35 м3/год.

В настоящее время уровень загрязненности окружающей среды продуктами жизнедеятельности человека достигает критической отметки. Это приводит к отравлению водяных горизонтов. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные жидкие коммунальные отходы попадают в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов.

Основная часть жителей при каждом доме имеет стоки туалета, бань, выгребных ям, мусора, плюс практически ежегодное использование сельскохозяйственных удобрений (навоз, куриный помет). Все перечисленные выше жидкие стоки дренируются в грунтовые и поверхностные воды и в естественной обстановке не успевают самоочищаться.

Устройство же в выгребной яме, имеющей непроницаемую конструкцию, перепуска или отверстий в стенках или днище с целью отвода жидких коммунальных отходов в грунт является нарушением существующих постановлений органов строительного надзора, здравоохранения и водного хозяйства.

Учитывая небольшую численность населения МО Комарский сельсовет, территориальное рассредоточение жилых домов, целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения.

Плановые мероприятия для МО Комарский сельсовет на расчетный 2035 год по водоотведению:

1. Планируемые и существующие объекты социальной сферы и общественные здания рекомендуется оснастить накопителями жидких коммунальных отходов с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения, либо оснащение их блоком локальных очистных сооружений, обеспечивающих 98٪-ную степень очистки. В качестве сборника жидких коммунальных отходов по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и охраны природы следует проектировать аккумулирующие резервуары. В зависимости от количества сточных вод и принятого периода накопления емкость резервуара может приниматься до 150 м3.

2.  В домах усадебной застройки планируется два варианта водоотведения:

- использование индивидуальных накопителей жидких коммунальных отходов для жилых зданий (существующих и планируемых) с последующим вывозом стоков на очистные сооружения.

- использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор жидких коммунальных отходов от выпусков дома и других объектов усадьбы, их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм.

3. Производственные жидкие отходы  от предприятий сельского поселения, содержащие специфические загрязнения, должны пройти соответствующую очистку на локальных очистных сооружениях.

4.  Ввод в эксплуатацию производственных помещений животноводческих предприятий должен осуществляться одновременно с системой обработки и использования навоза и навозных стоков. Способы и средства удаления отходов из помещений должны обеспечивать своевременное их удаление. Для гидросмывов должна использоваться непитьевая вода. Жидкий навоз и навозные стоки должны подвергаться очистке: механической, искусственной и естественной биологической очистке или физико-химической обработке. Выбор очистки диктуется местными условиями. Твердая фракция жидкого навоза подлежит биотермическому обеззараживанию в буртах с последующей утилизацией на полях, жидкая - в накопителях с дальнейшим использованием на сельхозугодиях. В составе очистных сооружений следует предусматривать гидроизолированные накопители для активного ила и сырого осадка.

5.  Проектом предусматривается прокладка самотечных сетей канализации от жилых и общественных зданий до накопителей жидких коммунальных отходов. Сети канализации приняты из раструбных технических полиэтиленовых или чугунных труб на гибких стыковых соединениях.

Жидкие коммунальные отходы от объектов социальной сферы, жилых и общественных зданий села Комарское будут вывозиться в места приема жидких коммунальных отходов, согласованные с органами Роспотребнадзора.

Выводы:

1. Планируется к 2025 году осуществить реконструкцию и модернизацию существующего узла водозабора в с. Комарское.

3. На расчетный срок планируется произвести замену изношенных водопроводных сетей (применить напорные полиэтиленовые трубы) и строительство новых.

4. Планируемые и существующие объекты социальной сферы и общественные здания оснастить накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов. Построить сети канализации от объектов социальной сферы и общественных зданий до накопителей сточных вод. Срок реализации 2025 г.

Утилизация жидких коммунальных отходов от объектов социальной сферы, жилых и общественных зданий планируется в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом специализированным транспортом в места приема отходов согласованные с органами Роспотребнадзора. Вывоз отходов осуществляют перевозчики,  имеющие лицензию на данный вид деятельности.

5. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения производственных и сельскохозяйственных предприятий осуществлять в основном по ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверхностных вод в строгом соответствии с международными стандартами.

Теплоснабжение

Одной из главных задач энергетического комплекса является надежное и полное обеспечение тепловой энергией населения и промышленности, повышение надежности, безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости систем теплообеспечения.

Нагрузки на теплоснабжение могут быть значительно снижены за счет мер по капитальному ремонту существующих зданий и строительству новых зданий с повышенными требованиями к энергоэффективности.

В среднесрочном периоде начнется комплексная газификация Заринского района. Затраты на газификацию приносят существенную экономическую и социальную отдачу. Природный газ дешевле сжиженного. Поквартирное теплоснабжение способствует сдерживанию тарифов для населения.

- Проектом предусматривается теплоснабжение существующих и  планируемых общественных зданий,  жилого сектора индивидуальной застройки   от  автономных генераторов тепла, работающих на твердом топливе.

Теплоснабжение планируемых объектов производственной сферы будет осуществляться от индивидуальных источников и решатся в каждом конкретном случае (требуется проект).

Рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Расчет нагрузок теплоснабжения на планируемый период для МО Комарский сельсовет произведен по укрупненным показателям максимальной тепловой нагрузки на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади - q0  Вт/м2.   В расчетах для нового строительства учтено повышение теплозащиты ограждений и мероприятия по автоматическому регулированию систем отопления.

Расчетная температура наружного воздуха –360 С; расчетная температура отопительного периода – 7,50 С; продолжительность отопительного периода 230 дней.

Удельные максимальные (расчетные) и удельные годовые расходы тепла на отопление и вентиляцию принимаем в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Годовые расходы теплоты на теплоснабжение жилых и общественных зданий определяются по среднему тепловому потоку за отопительный период.

Годовой тепловой поток на отопление:

Q oy = 0,49*Q o max * 24 * no = 0,49*Q o max * 24 * 230 = 2705 Q o max

Годовой тепловой поток на вентиляцию:

Q vх = 0,49*Q v max * 10 * no = 0,49*Q v max * 10 * 230 = 1127 Q v max

Годовой тепловой поток на горячее водоснабжение принимается из расчета работы систем горячего водоснабжения 350 дней по 24 часа:

Q ny = 350 * 24 * Q nm = 8400 Q nm

Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий принят в размере 25% от расхода на отопление жилых зданий. Максимальный часовой расход на вентиляцию общественных зданий принят в размере 40% от расхода на отопление этих зданий.

Проектом предусматривается теплоснабжение существующих и планируемых общественных зданий, жилого сектора индивидуальной застройки - от автономных генераторов тепла, работающих на сжиженном газе или твердом топливе.

Существующее здание школы будет снабжаться теплом от действующей котельной на твердом топливе (аварийное топливо – сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной протяженности.

Планируемое здание детского сада на 25 мест будет снабжаться теплом от проектируемой индивидуальной блочной котельной на твердом топливе (аварийное топливо – сжиженный газ или жидкое топливо) с тепловыми сетями минимальной протяженности.

К 2035 году осуществить перевод всех источников теплоснабжения на природный газ.

- Таблица 26

Расчётная тепловая нагрузка существующих и планируемых потребителей на    расчетный срок в с. Комарское

| Наименование потребителя | Площадь застройки, м2 | Население, тыс. | Расход тепла, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляция | Горячее водосн. | Итого: |
| 1. Жилая застройка, дома усадебного типа (от индивидуальных источников) | 19250 | 0,770 | 2,888 | - | 0,202 | 3,090 |
| 2. Соцкультбыт и общественные здания | - | 0,770 | 0,722 | 0,289 | 0,049 | 1,060 |
| Итого: |  |  | 3,610 | 0,289 | 0,251 | 4,150 |

Годовой расход тепла от индивидуальных источников тепла – 5354,58 Гкал.

- Размещение источников теплоснабжения в жилой застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней шума и вибрации в соответствии с нормативно-технической документацией.

- Расчеты прогнозных нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Выводы:

1. В МО Комарский сельсовет предусматривается обследование, реконструкция и модернизация действующей школьной  котельной. В системах распределения тепла рекомендуется замена ветхих тепловых сетей и прокладка новых к зданию детского сада, применение подземной прокладки теплопроводов, использования современных теплоизоляционных материалов, использование энергосберегающих технологий.

В связи с тем, что планируется газификация поселения, проектом предусматривается перевод на газовое топливо действующей котельной (путем монтажа нового оборудования на базе существующей котельной).

2. Теплоснабжение планируемых и существующих общественно-деловых объектов в МО Комарский сельсовет планируется от индивидуальных источников, работающих на сжиженном газе или твердом топливе, а к 2035 году - на природном газе.

3. Планируемый и существующий жилой сектор индивидуальной застройки в МО Комарский сельсовет будет снабжаться теплом от автономных генераторов тепла, работающих на сжиженном газе или твердом топливе. К 2035 году осуществить перевод автономных источников теплоснабжения на природный газ.

4. Планируется проведение мероприятий, повышающих энергоэффективность системы энергоснабжения: энергетическое обследование существующих объектов жилищной и бюджетной сферы; капитальный ремонт существующих зданий и строительство новых с повышенными требованиями к теплотехническим характеристикам зданий.

5. Выполнение мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации зданий АБК, гаражей, производственных помещений, с целью сокращения энергопотребления, внедрение энергоэффективного отопительного оборудования.

6. Для зданий, в которых не допускаются перерывы в подаче теплоты (больницы, детские дошкольные учреждения, школы) предусматривать резервирование, обеспечивающее 100 %-ную подачу теплоты тепловыми сетями. Допускается предусматривать местные резервные источники теплоты.

Таблица 27

Основные технико-экономические показатели по МО Комарский сельсовет

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | 2035 г. (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мощность централизованных источников тепла, с учетом потерь в сети | Гкал/час | - | - |
|  |  | Гкал/год | - | - |
| 2 | Суммарная мощность локальных источников тепла, включая жилье | Гкал/час | - | 4,150 |
|  |  | Гкал/год | - | 11992,68 |
| 3 | Протяжённость проектируемых т/сетей | км | - | 0,03 |

Электросвязь и проводное вещание

Существующая АТС имеет достаточно свободных номеров. С развитием сотовой связи сокращается число заявок на установку квартирных телефонов.

Телевизионное вещание Государственных телепрограмм и местные телепрограммы осуществляется с телецентра, расположенного в центральной части муниципального образования. Развивается спутниковое телевидение, доступна сеть Интернет.

Газоснабжение

Региональной программой газификации централизованное газоснабжение Заринского района в ближайшие годы не предусмотрено. Газоснабжение сел будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах. Суточное потребление газа населением с. Комарское на расчетный срок составит 154 кг/сут. (из расчета 0,2 кг/сут. на 1 чел). Для обеспечения потребностей населения газом потребуется в год 56,2 т.

На конец расчетного срока генерального плана возможна газификация района с подключением села к системе газоснабжения. В этом случае необходима разработка схемы газификации населенного пункта с учетом размещения магистральных сетей и объектов газоснабжения.

- 2.8 Инженерная подготовка территории

Исходя из гидрогеологических условий рассматриваемой территории, при ее градостроительном освоении возникает необходимость проведения следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

- организация поверхностного стока на территории населенного пункта и создание благоприятных условий эксплуатации дорожных покрытий;

- инженерная защита низменных территорий от затопления и подтопления.

На территории населенного пункта необходима организация отвода поверхностных вод в зоне индивидуальной (усадебной) открытой сетью лотков. При разработке проектов застройки отдельных территорий населенного пункта проектные отметки следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всей территории.

Территория села имеет различные инженерно-гидрогеологические условия. Повышенный уровень грунтовых вод наблюдается на территориях, приближенных к водоемам.

Понижение уровня грунтовых вод решается подсыпкой либо строительством дренажа ливневой сети. Одним из основных методов защиты территории от подтопления грунтовыми водами является устройство отсечного дренажа по контуру территории, а для поддержания грунтовых вод на нормативно допустимой глубине может применяться систематический дренаж.

Вертикальную планировку следует выполнять исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства. Основным принципом, используемым при подготовке схемы вертикальной планировки территории, должно быть обеспечение командования отметок поверхности (красные отметки) над водоприемниками проектируемой дождевой канализации.

Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом возможного изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории. Конкретный перечень мероприятий и тип применяемых инженерных мероприятий должен быть определен на последующих стадиях проектирования.

- 2.9 Зоны с особыми условиями использования территории, мероприятия по охране окружающей среды

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития муниципального образования, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территории определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории муниципального образования представлены:

– санитарно-защитными зонами (СЗЗ) объектов производственного, коммунально-складского, специального назначения, транспортной и инженерной инфраструктуры;

– зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

– охранными зонами объектов инженерной инфраструктуры;

– водоохраной зоной, прибрежной защитной полосой.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, предусматривается определение санитарно-защитных зон (табл. 28).

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитной зоны.

Таблица 28

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов

| № п/п | Наименование и назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| Объекты производственной инфраструктуры |  |  |
| 1 | Ферма КРС (до 1200 голов) | 300 |
| 2 | Объекты сельскохозяйственного назначения (не выше 3 класса опасности) | 300 |
| 3 | Объекты сельскохозяйственного назначения (не выше 4 класса опасности) | 100 |
| 4 | Объекты сельскохозяйственного назначения (не выше 5 класса опасности) | 50 |
| 5 | Типографический комплекс | 100 |
| 6 | Объекты производственного назначения до 1 класса опасности | 1000 |
| 7 | ОАО «Алтай-Кокс» (территория г. Заринска) | 3000 |
| Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |
| 8 | Автомобильная дорога 3 категории | 100 |
| 9 | Автомобильная дорога 4 категории | 50 |
| 10 | Гаражи | 50 |
| 11 | Очистные сооружения (для очистки сточных вод г. Заринска) | 100 |
| Объекты специального назначения |  |  |
| 12 | Кладбище (5 объектов) | 50 |
| 13 | Полигон твердых коммунальных отходов | 500 |
| 14 | Полигон промышленных отходов (3 участка) | 500 |
| 15 | Скотомогильник с захоронением в ямах (4 объекта) | 1000 |

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения состояния атмосферного воздуха на территории муниципального образования предлагается:

– ограничить развитие производственных объектов на существующих территориях, в границах СЗЗ которых находится жилая застройка (объекты сельскохозяйственного назначения);

– разработать проекты санитарно-защитных зон предприятий с учетом расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвердить их результатами натурных исследований и измерений;

– в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» необходимо осуществить мероприятия по организации, благоустройству и озеленению территории санитарно - защитных зон (СЗЗ) объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух и окружающую среду в целом.

При создании зеленых зон рекомендуется посадка лиственных пород деревьев, поглощающих пыль и вредные вещества из атмосферы, с обязательной осенней уборкой и захоронением опавшей листвы.

До разработки и утверждения проекта санитарно-защитной зоны применяются размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, предусмотренные санитарными правилами и нормами, а так же проектом генерального плана.

Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производства при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории муниципального образования накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса (табл. 29).

В соответствии с Приказом Федерального агентства по рыболовству от 26 октября 2011 г. N 1040 «Об установлении рыбоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Алтай, Алтайского края и Астраханской области» и ст. 65 Водного кодекса РФ ширина прибрежной защитной полосы р. Чумыш  устанавливается 200 м.

Таблица 29

Водные объекты на территории МО Комарский сельсовет

| № п/п | Наименование реки | Бассейн | Длина реки (км) | Водоохранная зона (м) | Прибрежная защитная полоса (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чумыш | Обь | 718 | 200 | 200 |
| 2 | Казанка | Чумыш | 27,2 | 100 | 50 |
| 3 | Камышенка | Чумыш | 30,5 | 100 | 50 |
| 4 | Салаир | Чумыш | 4,9 | 50 | 50 |
| 5 | Крутиха | Чумыш | 27,4 | 100 | 50 |
| 6 | Камышенка (вторая) | Чумыш | 18,8 | 100 | 50 |
| 7 | Ручьи безымянные | Чумыш | до 10 | 50 | 50 |

В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с в с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

– распашка земель;

– размещение отвалов размываемых грунтов;

– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

На территории Комарского сельсовета в границах водоохранных зон объектов специального назначения нет.

Кроме того, в проекте генерального плана согласно п. 6 ст.6 Водного кодекса РФ отражены береговые полосы (полосы земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования).

В силу статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом и другими федеральными законами. В силу пункта 8 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации, приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом, запрещена.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

1. Зоны санитарной охраны существующих и планируемых источников водоснабжения в месте забора воды состоят из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. Мероприятия по организации поясов ЗСО источника водоснабжения соответствуют требованиям п. 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

2. Санитарно-защитная полоса водопровода устанавливается от крайних линий водопровода в размере 10 м. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов соответствуют требованиям п. 3.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

По территории муниципального образования проходят линии электропередачи 220, 110, 35 и 10 кВ. Охранные зоны от линий установлены размером 25, 20, 15 и 10 метров, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

В соответствии с «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных правительством РФ от 09.06.1995 г. №578 на трассах подземных кабельных линий связи установлены охранные зоны с особыми условиями использования по 2 м с каждой стороны лини.

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

- Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

- Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

- Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

  - На территории объекта культурного наследия запрещается:

- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

  - На территории объекта культурного наследия разрешается:

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его

- отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

  - Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

  - Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

  - В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

- Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

  - Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

- на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

- на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

- при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

- при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

  - В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

- Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

- Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются нормативным правовым актом Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

- До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

- для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

- для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Охрана почвенного покрова

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и коммунальных отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод. При всех видах использования земель, в поселении актуальным является экологическое состояние почв, содержание в них токсичных химических веществ, тяжелых металлов, пестицидов и др. Эти элементы поступают в сопредельные среды, воду, атмосферный воздух, растения.

Загрязнение почвы является фактором возникновения инфекционных 
и паразитарных заболеваний у населения, в связи с чем, необходимо принять меры по профилактике загрязнения почвы особенно в зоне жилой застройки 
и на территориях образовательных учреждений.

Для охраны почв застроенной территории от загрязнения и разрушения почвенного покрова рекомендуется:

  - засыпка загрязнённых земельных участков инертными материалами (песок, гравий);

  - организация регулярной очистки территории населенного пункта от жидких и твердых отходов, удаление жидких нечистот на очистные сооружения;

  - строительство ливневой канализации;

  - очистка всех сбросов, осуществляемых производственными предприятиями;

  - сохранение верхнего питательного слоя почвы и рекультивация земель нарушенных при строительных работах и прокладке инженерных сетей;

- устройство зеленых лесных полос вдоль главных транспортных магистралей;

  - выявление и ликвидация несанкционированных свалок, засоренных участков с последующей рекультивацией территории.

Мероприятия по охране почв земель сельскохозяйственного назначения предусматривают:

– применение щадящей агротехнической обработки почв на сельскохозяйственных угодьях;

– внесение в почву органических и минеральных удобрений в научно - обоснованном объеме;

– соблюдение пастбищеоборота, что способствует регулированию нагрузки на естественные кормовые угодья.

Санитарная очистка территории

На территории муниципального образования предлагается следующая схема санитарной очистки:

1.Очистка населенного пункта от твердых коммунальных отходов.

Сбор и удаление твердых коммунальных отходов с территории населенного пункта рекомендуется производить по следующей схеме:

– на территории одноэтажной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта по утвержденному маршруту и расписанию с небольшими остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора коммунальных отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения отходов;

– для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги.

Для контейнеров должны выделяться специальные площадки на территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения, которые должны быть заасфальтированы и освещены, иметь устройства для стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода жителей. Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20 м и не более 100 м соответственно.

Для снижения количества образующихся отходов и развитие методов их максимального использования, предусматривается внедрение максимального использования селективного сбора коммунальных отходов и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

Вывоз мусора с территории населенного пункта планируется осуществлять на планируемый полигон твердых коммунальных отходов западнее с. Комарское.

Утилизацию сельскохозяйственных отходов организовывать на местах их образования при компостировании.

Размещение биологических отходов производится на существующий скотомогильник с захоронением в ямах восточнее с. Комарское.

Годовое количество отходов приведено в таблице 30.

Таблица 30

Годовое количество отходов

| Наименование отходов | Норма по СП 42.13330.2011 | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Комарское |  |  |
| Твердые коммунальные отходы, тыс. т | 350 кг на 1 чел/год | 0,27 |
| Жидкие коммунальные отходы, тыс. м3 | С учетом водопотребления | 58,2 |
| Смет с улиц, тыс. т | 7 кг с 1 кв. м | 0,36 |

При среднегодовом расчетном объеме твердых коммунальных отходов 0,63 тыс. т территория планируемого полигона на расчетный срок составит 0,6 га.

2. Очистка не канализированных районов от жидких коммунальных отходов.

Утилизация жидких коммунальных отходов от объектов социальной сферы, жилых и общественных зданий планируется в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом специализированным транспортом в места приема отходов согласованные с органами Роспотребнадзора. Вывоз отходов осуществляют перевозчики,  имеющие лицензию на данный вид деятельности.

3. Удаление и обезвреживание промышленных отходов.

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, строительный мусор собираются и вывозятся на полигон твердых коммунальных отходов.

4. Уборка поселковых территорий.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

- уборка улиц и удаление уличного смета с вывозом на полигон твердых коммунальных отходов;

- полив и обрезка зеленых насаждений;

- организация системы водоотводных лотков;

- полив проезжей части улиц с твердым покрытием;

- ремонт мусоросборных контейнеров;

- установка урн для мусора в общественных местах.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I - V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I - V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I - V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

- 2.10 Мероприятия по размещению объектов специального назначения

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по организации объектов специального назначения:

– рекультивация существующего полигона твердых коммунальных отходов в восточной части с. Комарское;

– строительство полигонатвердых коммунальных отходов к западу от с. Комарское;

– поэтапная рекультивация участков полигона промышленных отходов по мере заполнения.

- 2.11 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

К основным опасностям на территории МО Комарский сельсовет следует отнести:

- техногенные – опасности на транспорте и взрывопожароопасность;

- природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

- биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

Генеральным планом предлагается следующий ряд мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования.

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог;

-	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

-	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Необходим ряд противопожарных мероприятий на территории населенного пункта.

При разработке документации по планировке территорий населенных пунктов согласно ст. 65 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Регламент о ПБ) необходимо обеспечивать выполнение требований, установленных указанным Регламентом о ПБ.

При разработке генерального плана были учтены требования СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* ст. 65-68 о противопожарных требованиях к размещению на территории муниципального образования пожароопасных объектов, планированию проездов и проходов к зданиям и сооружениям, а так же обеспечении населенных пунктов противопожарным водоснабжением.

Согласно ст. 62 здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются ФЗ № 123.

Первичные меры пожарной безопасности определены в ст. 63 Регламента о ПБ.

Требования к размещению пожаровзрывоопасных объектов установлены ст.66 Регламента о ПБ. На территории муниципального образования расположены взрывоопасные объекты – АЗС. Село Комарское расположено вне зоны возможного риска. Территория муниципального образования граничит с г. Заринском, на территории которого расположен ряд пожароопасных и взрывоопасных объектов.

Требования к противопожарному водоснабжению установлены ст.68 Регламента о ПБ.

На территории муниципального образования имеются источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

– наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

– водные объекты, которые могут использоваться для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В генеральном плане предусмотрена закольцовка планируемых сетей водопровода, противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым.

При разработке документации по планировке территории должно быть обеспечено выполнение требований к противопожарным расстояниям, в том числе, противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов, установленным ст. 69 Регламента о ПБ.

Согласно ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельсовета определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах - 20 мин.

Генеральным планом предлагается сохранение на территории с. Комарское добровольной пожарной дружины.

- 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Таблица 31

Основные технико-экономические показатели генерального плана МО Комарский сельсовет Заринского района Алтайского края

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние в границах |  | Расчетный срок в границах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципального образования | с. Комарское | Муниципального образования | с. Комарское |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь муниципального образования | га | 20455,8* | - | 20455,8* | - |
|  |  | % | 100 | - | 100 | - |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ | га | - | 308,9** | 20455,8 | 308,9 |
| 2.1 | - жилая зона | га | - | 84,8 | 97,3 | 97,3 |
| 2.2 | - общественно-деловая зона | га | - | 2,7 | 3,0 | 3,0 |
| 2.3 | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | 7,6 | 230,2 | 17,0 |
| 2.4 | - зона рекреационного назначения | га | - | 0,3 | 4,0 | 0,3 |
| 2.5 | - зона производственного использования | га | - | - | 32,2 | - |
| 2.6 | - зона специального назначения | га | - | 1,5 | 35,0 | - |
| 2.7 | - сельскохозяйственного использования | га | - | 212,0 | 19005,0 | 191,3 |
|  | в том числе объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | 29,6 | 239,6 | 29,6 |
| 2.8 | - защитных лесов | га | - | - | 1049,1 | - |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 633 | 633 | 770 | 770 |
| 3.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел./ 100 га | 753 | 753 | 793 | 793 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 18,8 | 18,8 | 25,0 | 25,0 |
| 4.2 | Общая площадь жилищного фонда | м2 | 11911 | 11911 | 19250 | 19250 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | - | - | 1 | 1 |
|  |  | мест | - | - | 25 | 25 |
| 5.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | мест | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2.2 | Аптечный пункт | объект | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный |
| 5.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Плоскостные спортивные сооружения | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | м2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Дом культуры | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | мест/посещений | 80/- | 80/- | -/300 | -/300 |
| 5.4.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Магазины | объект | 4 | 5 | 4 | 5 |
|  |  | м2 торг. площади | 255 | 855 | 255 | 855 |
| 5.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Предприятия общественного питания | объект | - | - | 1 | 1 |
|  |  | мест | - | - | 15 | 15 |
| 5.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Сельская администрация | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.8 | Объекты коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Предприятие бытового обслуживания | объект | - | - | Встроенный | Встроенный |
|  |  | мест | - | - | 5 | 5 |
| 5.8.2 | Пункт приема вторичного сырья | объект | - | - | 1 | 1 |
| 5.9 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность главных улиц | км | - | 3,0 | - | 3,0 |
| 6.2 | Протяженность основных улиц | км | - | 5,05 | - | 5,05 |
| 6.3 | Протяженность второстепенных улиц | км | - | 1,05 | - | 2,85 |
| 6.4 | Протяженность проездов | км | - | 9,15 | - | 9,15 |
| 6.5 | Общая протяженность улично-дорожной сети, | км | - | 18,25 | - | 20,05 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление (население) | тыс. м3/год | 13,9 | 13,9 | 62,8 | 62,8 |
| 7.1.2 | Протяженность сетей | км | 8,9 | 8,9 | 11,4 | 11,4 |
| 7.1.3 | Водонапорные башни/резервуары | объект | 1/- | 1/- | 1/- | 1/- |
| 7.1.4 | Скважины действующие | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Объем сточных вод | тыс. м3/год | н/д | н/д | 58,1 | 58,1 |
| 7.2.2 | Очистные сооружения | объект | 1*** | - | 1*** | - |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Годовое потребление электроэнергии, всего | тыс. кВт.час | н/д | н/д | 564,4**** | 564,4**** |
| 7.3.2 | в т. ч. жилой сектор | тыс. кВт.час | н/д | н/д | 267,2 | 267,2 |
| 7.3.3 | КТП | шт. | 10 | 7 | 12 | 9 |
| 7.3.4 | Протяженность сетей 10 кВт | км | н/д | 5,0 | н/д | 5,1 |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление газа - всего | т/год | н/д | н/д | 56,2 | 56,2 |
| 7.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | котельные | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.5.2 | тепловые сети | км | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 8 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Полигон твердых коммунальных отходов | объект | 1 | 1 | 1 | - |
|  |  | га | 1,5 | 1,5 | 0,6 | - |
| 8.2 | Полигон промышленных отходов | участок | 3 | - | 3 | - |
|  |  | га | 31,6 | - | 31,6 | - |
| 8.3 | Скотомогильник с захоронением в ямах (действ./недейств.) | объект | 3/1 | - | 3/1 | - |
|  |  | га | 0,08/0,2 | - | 0,08/0,2 | - |
| 8.4 | Кладбище (действ./недейств.) | объект | 1/4 | - | 1/4 | - |
|  |  | га | 1,4/1,1 | - | 1,4/1,1 | - |

* Площадь в соответствии с Законом Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края «О статусе и границах муниципальных и административно- территориальных образований Заринского района Алтайского края»».

** В границах населенного пункта.

*** Для очистки сточных вод г. Заринска.

**** Для планируемой застройки.